| Дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| многоквартирный жилой дом по адресу: Великий Новгород, ул. Попова, д. № 14/32 - благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр единичной расценки | Наименование работ |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ГЭСНр68-02-004-22 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне марки по дробимости 1000 и более дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, локальными картами площадью свыше 150 до 250 м2, толщина слоя: до 5 см |  |  |  | 100 м2 | 7,18 |  |
| 2 | 02-15-1-01-0017 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км (лом асф/бетона) |  |  |  | т | 86,16 |  |
| 3 | ГЭСНр68-02-017-01 | Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением: отбойных молотков |  |  |  | м2 | 3 |  |
| 4 | 02-15-1-01-0017 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км |  |  |  | т | 0,72 |  |
| 5 | ГЭСН27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня под бортовой камень |  |  |  | 100 м3 | 0,036 |  |
| 5.1 | 02.2.05.04-2090 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм |  |  |  | м3 | 4,536 |  |
| 6 | ГЭСН01-01-012-41 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунтов: 2 (под бортовой камень) |  |  |  | 1000 м3 | 0,0225 |  |
| 7 | 02-15-1-01-0017 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км |  |  |  | т | 31,5 |  |
| 8 | ГЭСН27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (БР 100.30.15) |  |  |  | 100 м | 1,5 |  |
| 8.1 | 05.2.03.03-0012 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) |  |  |  | м3 | 6,45 |  |
| 9 | ГЭСНр68-02-021-01 | Ремонт мест просадок щебнем |  |  |  | м3 | 21 |  |
| 9.1 | 02.2.05.04-2090 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм |  |  |  | м3 | 26,25 |  |
| 10 | ГЭСН27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов за 2 раза |  |  |  | т | 0,4308 |  |
| 10.1 | 01.2.03.07-0024 | Эмульсия битумно-катионная ЭБДК Б |  |  |  | т | 0,443724 |  |
| 11 | ГЭСН27-03-004-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона толщ. 3 см |  |  |  | 100 т | 0,51696 |  |
| 11.1 | 04.2.01.01-0049 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II |  |  |  | т | 52,21296 |  |
| 12 | ГЭСН27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (толщ. 5см) |  |  |  | 1000 м2 | 0,718 |  |
| 12.1 | 04.2.01.01-0049 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II |  |  |  | т | 69,3588 |  |
| 13 | ГЭСН27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01 |  |  |  | 1000 м2 | 1,436 |  |
| 13.1 | 04.2.01.01-0049 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II |  |  |  | т | 17,3756 |  |
| 14 | ГЭСНр68-02-018-02 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см |  |  |  | шт | 3 |  |
| 14.1 | 05.1.01.09-1019 | Кольца опорные железобетонные под люк колодца, объем до 0,05 м3, бетон В15 |  |  |  | м3 | 0,06 |  |
| 15 | ГЭСН06-03-004-10 | Установка стальных конструкций для крепления скамеек (прим.) |  |  |  | т | 0,00576 |  |
| 15.1 | 01.7.15.03-0043 | Болты строительные анкерные с гайками |  |  |  | т | 0,00576 |  |
| 16 | цена поставщика | Скамья со спинкой Цена: 14300/1,2 |  |  |  | шт. | 9 |  |
| должность |  |  |  | подпись, инициалы, фамилия |  |  |  |  |