Утверждены

решением

Думы Великого Новгорода

от __.05.2026 № ___

РАЗДЕЛ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА

ГЛАВА 1. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ

Статья 1. Правовой статус Правил землепользования и застройки Великого Новгорода.

1. Правила землепользования и застройки Великого Новгорода (далее – Правила) являются документом градостроительного зонирования, принятым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412, иными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации и Новгородской области о градостроительной деятельности, в области земельных отношений, охраны объектов культурного наследия, окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, Устава муниципального образования – городского округа Великий Новгород, Генерального плана Великого Новгорода (далее – Генеральный план), муниципальных правовых актов, определяющих основные направления социально-экономического и градостроительного развития муниципального образования – городского округа Великий Новгород (далее – Великий Новгород), с учетом требований технических регламентов.

2. Настоящие Правила распространяются на территорию муниципального образования – городского округа Великий Новгород.

3. Правила подлежат опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального образования – городского округа Великий Новгород для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, и размещению на официальных сайтах Администрации Великого Новгорода в информационно-телекоммуникационной cети «Интернет».

4. Правила обязательны для исполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

Статья 2. Цели и назначение настоящих Правил

1. Настоящие Правила разработаны в целях:

1) создания условий для устойчивого развития территории Великого Новгорода, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

2) создания условий для планировки территории Великого Новгорода;

3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах

1. В настоящих Правилах используются следующие понятия и их определения:

фасад – наружная поверхность стены, ограждающей здание, как правило, самонесущей, включая навесные стены, наружную облицовку или другие виды наружной чистовой отделки;

цоколь – выступ или углубление в основании строительной конструкции (например, стены, колонны) или сооружение для установки оборудования выше уровня пола;

кровля – верхний слой или слои крыши, которые образуют водонепроницаемую поверхность;

крыша – строительная конструкция, ограждающая здание сверху;

типовой этаж – этаж здания, планировочное и конструктивное решение которого два и более раз повторяется по высоте здания;

оконный проем – проем в стене для монтажа одного или нескольких оконных (балконных) блоков;

дверной проем – проход в пространство, регулируемый с помощью двери;

площадь по наружному обмеру – площадь горизонтального сечения по внешнему обводу здания, строения, сооружения на уровне цоколя, включая выступающие части, в том числе крыльца и террасы;

максимальный процент застройки в границах земельного участка – максимальная доля, которую суммарная площадь по наружному обмеру всех зданий, строений, сооружений, расположенных в границах земельного участка, может занимать от площади этого земельного участка, в процентах;

предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, устанавливаемый максимального количества надземных этажей;

предельная высота зданий, строений, сооружений – предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, устанавливаемый в виде максимального расстояния в метрах по вертикали, измеренного от отметки пола первого надземного этажа до наивысшей точки плоской крыши здания или до наивысшей точки конька скатной крыши здания (за исключением акцентных завершений на кровлях (шпилей, флагштоков), технологического и инженерного оборудования на крыше), наивысшей точки строения, сооружения;

архитектурно-градостроительный облик объекта – внешний облик здания, строения, сооружения, воплощающий совокупность архитектурных, колористических, объемно-планировочных, композиционных решений, которыми определяются функциональные, конструктивные и художественные особенности объекта (строительные материалы, конструкции, отделка фасадов);

максимальный отступ зданий от красной линии – требование к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, устанавливаемое в виде максимальных отступов от границ красных линий в метрах в целях определения мест допустимого размещения зданий, за пределами которых запрещено строительство зданий;

максимальная протяженность фасада здания вдоль красной линии – требование к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, устанавливаемое в виде максимальной протяженности фасада здания, выходящего на красную линию, в метрах;

минимальный процент застройки земельного участка по красной линии – требование к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, устанавливаемое в виде минимального отношения протяженности земельного участка по красной линии, которая может быть застроена, ко всей протяженности земельного участка по красной линии, в процентах;

минимальная высота первого этажа – требование к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, устанавливаемое в виде минимального расстояния в метрах от отметки пола первого этажа здания до отметки пола второго этажа здания;

предельная высота оконных проемов – требование к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства, устанавливаемое в отношении зданий в виде минимальной и/или максимальной высоты каждого оконного проема в здании в метрах;

предельная ширина оконных проемов – требование к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства, устанавливаемое в отношении зданий в виде минимальной и/или максимальной ширины каждого оконного проема в здании в метрах;

предельные пропорции оконных проемов – требование к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства, устанавливаемое в отношении зданий в виде перечня допустимых отношений высоты и ширины каждого оконного проема в здании;

предельное расстояние по горизонтали между оконными проемами – требование к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства, устанавливаемое в отношении зданий в виде минимального и/или максимального расстояния по горизонтали от края одного оконного проема в здании до края другого в метрах;

предельные размеры дверных проемов входных групп – требование к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства, устанавливаемое в отношении зданий в виде минимальной и/или максимальной высоты и ширины каждого дверного проема входной группы здания в метрах;

максимальная глубина горизонтально выступающих элементов – требование к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства, устанавливаемое в отношении зданий в виде максимального расстояния по горизонтали в метрах, на которое горизонтально выступающие элементы здания (эркеры, балконы, лоджии, карнизы, крыльца, террасы, приямки) могут выходить за пределы поверхности фасада здания;

максимальное превышение предельной высоты здания для вертикально выступающих элементов (акцентных завершений на крыше, технологического и инженерного оборудования на крыше) – требование к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства, устанавливаемое в отношении зданий в виде максимального расстояния по вертикали в метрах, на которое вертикально выступающие элементы (акцентные завершения на крыше, технологическое и инженерное оборудование на крыше) могут выходить за пределы установленной предельной высоты здания;

предельно допустимые углы наклона скатной кровли – требование к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства, устанавливаемое в отношении зданий в виде минимального и/или максимального угла наклона скатной кровли относительно горизонтального уровня в градусах;

максимальная отметка входа на первый этаж – требование к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства, устанавливаемое в отношении зданий в виде вертикального расстояния в метрах между высотными отметками уровня тротуара (пешеходного пути) непосредственно у входа в здание и уровня входа в здание.

2. Остальные понятия и их определения, используемые в настоящих Правилах, применяются в том значении, в каком они используются в Градостроительном кодексе Российской Федерации, Земельном кодексе Российской Федерации, ином законодательстве.

Статья 4. Область применения настоящих Правил

Настоящие Правила применяются при:

1) подготовке и утверждении документации по планировке территории;

2) принятии решений о выдаче или об отказе в выдаче разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства;

3) принятии решений о выдаче или об отказе в выдаче разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

4) принятии решений о выдаче или об отказе в выдаче разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию;

5) осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля.

Статья 5. Соотношение настоящих Правил с Генеральным планом и документацией по планировке территории

1. В случае внесения в установленном порядке изменений в Генеральный план соответствующие изменения, при необходимости, вносятся в настоящие Правила.

2. Документация по планировке территории разрабатывается на основе Генерального плана, настоящих Правил.

3. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления Великого Новгорода, за исключением Генерального плана, принятые до вступления в силу настоящих Правил, применяются в части, не противоречащей им.

Статья 6. Действие Правил во времени

1. Настоящие Правила распространяют свое действие на правоотношения, возникшие после вступления Правил в силу.

2. С момента установления в Правилах территории, в отношении которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, ранее утвержденная в отношении такой территории (части такой территории) документация по планировке территории и разрешения о подготовке документации по планировке территории в отношении такой территории (части такой территории) не подлежат применению.

Статья 7. Комиссия по землепользованию и застройке в Великом Новгороде

1. Комиссия по землепользованию и застройке в Великом Новгороде (далее – Комиссия) является постоянно действующим совещательным органом при Мэре Великого Новгорода и осуществляет полномочия, предусмотренные Градостроительным кодексом Российской Федерации и настоящими Правилами. Решения Комиссии носят рекомендательный характер.

2. Порядок формирования, деятельности и персональный состав Комиссии утверждаются постановлением Администрации Великого Новгорода.

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ

Статья 8. Общие положения о градостроительном регламенте

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:

1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных Генеральным планом;

4) видов территориальных зон;

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.

3. В градостроительном регламенте в пределах соответствующей территориальной зоны указываются:

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков;

3) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

4) требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства;

5) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории.

4. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

5. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:

1) в границах территорий общего пользования;

2) вид разрешенного использования которых устанавливается в соответствии с федеральным законом документацией по планировке территории;

3) используемые для осуществления пользования недрами;

4) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

6. Применительно к территориям достопримечательных мест, зонам с особыми условиями использования территорий градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель и земельных участков, в отношении которых виды разрешенного использования устанавливаются иными видами регламентов использования земель.

Статья 9. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

1. Применительно к каждой территориальной зоне настоящими Правилами установлены виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства. Виды разрешенного использования устанавливаются в отношении земельных участков из состава земель всех категорий.

2. Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства является обязательным применительно к каждой территориальной зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент.

3. Виды разрешенного использования земельных участков, содержащиеся в градостроительных регламентах Правил, установлены в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 (далее – Классификатор).

4. В настоящих Правилах используются код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка и текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка, установленные Классификатором. Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его код (числовое обозначение) являются равнозначными.

5. При выборе вида разрешенного использования необходимо руководствоваться градостроительными регламентами, установленными в настоящих Правилах, и Классификатором.

6. При указании в градостроительном регламенте вида разрешенного использования, содержание которого включает в себя в соответствии с Классификатором содержание иных видов разрешенного использования, правообладатель земельного участка либо объекта капитального строительства может выбрать любой из этих иных видов разрешенного использования, руководствуясь Классификатором.

7. Разрешенное использование (назначение) зданий или сооружений должно соответствовать видам разрешенного использования земельного участка, на котором они расположены, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 статьи 14.3 Земельного кодекса Российской Федерации.

8. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства может быть следующих видов:

1) основные виды разрешенного использования;

2) условно разрешенные виды использования;

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.

9. В отношении земельного участка могут быть установлены один или несколько основных видов разрешенного использования земельных участков, а также один или несколько вспомогательных видов разрешенного использования. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков могут устанавливаться только дополнительно к основному виду разрешенного использования земельного участка.

10. Основной вид разрешенного использования земельного участка считается выбранным в отношении земельного участка со дня внесения сведений о соответствующем виде разрешенного использования в Единый государственный реестр недвижимости. Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о вспомогательных видах разрешенного использования земельного участка не требуется.

11. В случаях, предусмотренных федеральным законом, наряду с основными видами разрешенного использования и вспомогательными видами разрешенного использования в отношении земельного участка могут быть установлены условно разрешенные виды использования земельных участков. Использование земельного участка в соответствии с условно разрешенным видом разрешенного использования земельного участка допускается только после предоставления разрешения в порядке, предусмотренном федеральным законом, и внесения сведений об условно разрешенном виде разрешенного использования земельного участка в Единый государственный реестр недвижимости.

12. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.

13. Выбор вида разрешенного использования земельного участка осуществляется в соответствии со статьей 14.4 Земельного кодекса Российской Федерации.

14. Со дня принятия решения о комплексном развитии территории и до дня утверждения документации по планировке территории, в отношении которой принято решение о ее комплексном развитии, изменение вида разрешенного использования земельных участков и (или) объектов капитального строительства, расположенных в границах такой территории, не допускается.

15. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.

Статья 10. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства

1. Применительно к каждой территориальной зоне, с учетом фактического и планируемого использования земельных участков настоящими Правилами устанавливаются указанные в части 2 настоящей статьи размеры и параметры, их сочетания.

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства включают в себя:

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков;

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.

3. Наряду с  указанными в части 2 настоящей статьи предельными параметрами Правилами могут быть установлены иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в том числе процент площади земельных участков, которую допускается использовать в соответствии со вспомогательными видами разрешенного использования земельных участков (включая максимальный процент застройки земельного участка в соответствии со вспомогательными видами разрешенного использования).

4. В случае если в градостроительном регламенте определенной территориальной зоны не установлены предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, и (или) предусмотренные в частях 2 и 3 настоящей статьи предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, в градостроительном регламенте данной территориальной зоны указывается, что такие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства не подлежат установлению.

5. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

6. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Статья 11. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, несоответствующих градостроительным регламентам

1. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

2. Земельные участки, здания или сооружения (за исключением здания или сооружения, в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки), установленные виды разрешенного использования (назначение) которых не соответствуют видам разрешенного использования, установленным регламентами использования земель, документацией по планировке территории, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с указанными регламентами, документацией, если иное не предусмотрено федеральными законами.

3. Реконструкция указанных в части 1 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных в части 1 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

4. В случае, если использование указанных в части 1 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.

ГЛАВА 3. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 12. Общие положения о документации по планировке территории

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

2. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта капитального строительства является обязательной в следующих случаях:

1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в связи с размещением объекта капитального строительства федерального, регионального или местного значения;

2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий;

3) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с земельным законодательством образование земельных участков осуществляется только в соответствии с проектом межевания территории;

4) размещение объекта капитального строительства планируется на территориях двух и более муниципальных образований, имеющих общую границу (за исключением случая, если размещение такого объекта капитального строительства планируется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размещения такого объекта капитального строительства не требуются предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов);

5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением случая, если размещение линейного объекта планируется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размещения такого линейного объекта не требуются предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов). Правительством Российской Федерации могут быть установлены иные случаи, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории;

6) планируется размещение объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом, и необходимых для обеспечения его функционирования объектов капитального строительства в границах особо охраняемой природной территории или в границах земель лесного фонда;

7) планируется осуществление комплексного развития территории;

8) планируется строительство объектов индивидуального жилищного строительства с привлечением денежных средств участников долевого строительства в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

3. Видами документации по планировке территории являются:

1) проект планировки территории;

2) проект межевания территории.

4. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания территории, за исключением случаев, предусмотренных частью 5 статьи 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного документа.

5. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с материалами и результатами инженерных изысканий. Виды инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, порядок их выполнения, а также случаи, при которых требуется их выполнение, устанавливаются законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

Статья 13. Подготовка и утверждение документации по планировке территории, порядок внесения в нее изменений и ее отмены или отмены ее частей, признание отдельных частей такой документации не подлежащими применению

Подготовка и утверждение документации по планировке территории, внесение в нее изменений и ее отмена или отмена ее частей, признание отдельных частей такой документации не подлежащими применению осуществляется в соответствии со статьями 41 – 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с Правилами подготовки документации по планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании решений уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, принятия решения об утверждении документации по планировке территории, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, а также подготовки и утверждения проекта планировки территории в отношении территорий исторических поселений федерального и регионального значения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2024 г. № 112.

ГЛАВА 4. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ, ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 14. Общие положения об общественных обсуждениях, публичных слушаниях по вопросам землепользования и застройки

1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства по проекту Правил, проектам, предусматривающим внесение изменений в Правила, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров проводятся общественные обсуждения или публичные слушания за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

2. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования – городского округа Великий Новгород утверждается решением Думы Великого Новгорода.

3. Органом местного самоуправления муниципального образования – городского округа Великий Новгород, уполномоченным на проведение общественных обсуждений и публичных слушаний, является Администрация Великого Новгорода.

ГЛАВА 5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЕ ПРАВИЛА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ

Статья 15. Внесение изменений в настоящие Правила

1. Изменениями настоящих Правил считаются любые изменения текста настоящих Правил, карты градостроительного зонирования Великого Новгорода либо градостроительных регламентов.

2. Основаниями для рассмотрения Мэром Великого Новгорода вопроса о внесении изменений в настоящие Правила являются:

1) несоответствие настоящих Правил Генеральному плану, возникшее в результате внесения в него изменений;

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов;

3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования Великого Новгорода, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий;

4) несоответствие сведений о местоположении границы населенных пунктов (в том числе в случае выявления пересечения границ населенного пункта (населенных пунктов) с границами земельных участков), содержащихся в документах территориального планирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных населенных пунктов, которое было изменено в соответствии с федеральным законом сведений о границах законом при внесении в Единый государственный реестр недвижимости населенных пунктов;

5) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;

6) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерального значения, территории исторического поселения регионального значения;

7) принятие решения о комплексном развитии территории или заключение в соответствии со статьей 70 Градостроительного Кодекса Российской Федерации договора о комплексном развитии территории;

8) обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах муниципального образования;

9) несоответствие сведений о границах территориальных зон, содержащихся в настоящих Правилах, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных территориальных зон, которое было изменено в соответствии с федеральным законом при внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон.

3. Предложения о внесении изменений в настоящие Правила в Комиссию направляются:

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если настоящие Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;

2) органами исполнительной власти Новгородской области в случаях, если настоящие Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;

3) органами местного самоуправления Великого Новгорода в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующей территории Великого Новгорода;

4) органами местного самоуправления Великого Новгорода в случаях обнаружения мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах Великого Новгорода;

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения настоящих Правил земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений;

6) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, оператором комплексного развития территории, лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, в целях реализации решения о комплексном развитии территории, принятого Правительством Российской Федерации;

7) высшим исполнительным органом Новгородской области, органом местного самоуправления Великого Новгорода, оператором комплексного развития территории, лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, в целях реализации решения о комплексном развитии территории, принятого высшим исполнительным органом Новгородской области, Администрацией Великого Новгорода, а также в целях комплексного развития территории по инициативе правообладателей.

4. В случае если настоящими Правилами в соответствии с частью 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации не обеспечена возможность размещения на территории Великого Новгорода предусмотренных документами территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов), уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный орган исполнительной власти Новгородской области направляют Мэру Великого Новгорода требование о внесении изменений в настоящие Правила в целях обеспечения размещения указанных объектов.

5. В случае, предусмотренном частью 4 настоящей статьи, Мэр Великого Новгорода обеспечивает внесение изменений в настоящие Правила в течение тридцати дней со дня получения указанного в части 4 настоящей статьи требования.

6. В целях внесения изменений в настоящие Правила в случаях, предусмотренных пунктами 3 – 6 части 2 и частью 4 настоящей статьи, а также в случае однократного изменения видов разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов проведение общественных обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в настоящие Правила и подготовка предусмотренного частью 9 настоящей статьи заключения Комиссии не требуются.

7. Внесение изменений в настоящие Правила в целях реализации решения о комплексном развитии территории осуществляется в срок не позднее чем девяносто дней со дня утверждения проекта планировки территории в целях ее комплексного развития.

8. Внесение изменений в настоящие Правила в связи с обнаружением мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах муниципального образования, осуществляется в течение шести месяцев с даты обнаружения таких мест, при этом проведение общественных обсуждений или публичных слушаний не требуется.

9. Комиссия в течение двадцати пяти дней со дня поступления предложения о внесении изменения в настоящие Правила осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в настоящие Правила или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение Мэру Великого Новгорода.

10. Мэр Великого Новгорода с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии, в течение двадцати пяти дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в настоящие Правила или об отклонении предложения о внесении изменения в настоящие Правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям.

11. Со дня поступления в Администрацию Великого Новгорода уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не допускается внесение в настоящие Правила изменений, предусматривающих установление применительно к территориальной зоне, в границах которой расположена такая постройка, вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которым соответствуют вид разрешенного использования и параметры такой постройки, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления Администрацией Великого Новгорода в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или в орган местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

12. В случаях, предусмотренных пунктами 3 – 6 части 2 настоящей статьи, исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на установление зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия, границ населенных пунктов, утверждение границ территорий исторических поселений федерального значения, исторических поселений регионального значения, направляет Мэру Великого Новгорода требование об отображении в настоящих Правилах границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, границ населенных пунктов, территорий исторических поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах таких зон, территорий.

13. В случае поступления требования, предусмотренного частью 12 настоящей статьи, поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 3 – 6 части 2 настоящей статьи оснований для внесения изменений в Правила Мэр Великого Новгорода обязан обеспечить внесение изменений в Правила путем их уточнения в соответствии с таким требованием. При этом утверждение изменений в Правила в целях их уточнения в соответствии с требованием, предусмотренным частью 12 настоящей статьи, не требуется.

14. Срок уточнения настоящих Правил в соответствии с частью 13 настоящей статьи в целях отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий исторических поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня поступления требования, предусмотренного частью 12 настоящей статьи, поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 3 – 6 части 2 настоящей статьи оснований для внесения изменений в настоящие Правила.

16. В случае изменения описания местоположения границ территориальной зоны (территориальных зон) в связи с устранением пересечения указанных границ с границами земельных участков Администрация Великого Новгорода обеспечивает в порядке, установленном частями 5 и 6 настоящей статьи, внесение изменений в настоящие Правила путем приведения их в соответствие со сведениями, указанными в уведомлении, направленном органом регистрации прав.

Статья 16. Ответственность за нарушение настоящих Правил

Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут дисциплинарную, имущественную, административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Новгородской области.

РАЗДЕЛ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА

Статья 17.	Территориальные зоны, подзоны и зоны с особыми условиями использования территории, а также территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории

1. В результате градостроительного зонирования территории Великого Новгорода установлены территориальные зоны, отображенные на карте градостроительного зонирования.

2. Границы территориальных зон установлены с учетом:

1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков;

2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных Генеральным планом;

3) определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации территориальных зон;

4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;

5) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках.

3. Границы территориальных зон установлены по:

1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющих транспортные потоки противоположных направлений;

2) красным линиям;

3) границам земельных участков;

4) границам Великого Новгорода и границам населенного пункта – города Великий Новгород;

5) естественным границам природных объектов;

6) иным границам.

5. В пределах части территориальных зон установлены подзоны с одинаковыми видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, но с различными значениями предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Статья 18. Содержание карты градостроительного зонирования Великого Новгорода

1. На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных зон. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне, за исключением земельного участка, границы которого в установленных Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами случаях могут пересекать границы территориальных зон.

2. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке отображаются границы населенных пунктов, входящих в состав Великого Новгорода, границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия. Указанные границы (за исключением границ населенных пунктов) отображаются на отдельных картах, которые являются приложением к настоящим Правилам. Границы населенных пунктов, входящих в состав Великого Новгорода, отображаются на всех картах, являющихся приложением к настоящим Правилам.

3. На карте градостроительного зонирования Великого Новгорода в обязательном порядке устанавливаются территории, в границах которых предусматривается осуществление комплексного развития территории. Границы таких территорий могут не совпадать с границами территориальных зон и отображаются на отдельной карте, являющейся приложением к карте градостроительного зонирования. В отношении таких территорий заключается один или несколько договоров о комплексном развитии территории.

4. На карте градостроительного зонирования Великого Новгорода в обязательном порядке отображаются территории, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно - градостроительному облику объектов капитального строительства. Границы таких территорий могут не совпадать с границами территориальных зон и отображаются на отдельной карте, которая является приложением к настоящим Правилам.

5. На картах градостроительного зонирования отображены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

1) зоны охраны объектов культурного наследия и защитные зоны объектов культурного наследия;

2) водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также зоны специальной охраны, устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов;

3) санитарно-защитные зоны;

4) зоны затопления и подтопления;

5) охранные зоны;

6) иные зоны с особыми условиями использования территорий, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, являются приложением к настоящим Правилам.

РАЗДЕЛ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Статья 19. Ж – жилые зоны

1. На территории Великого Новгорода выделены следующие жилые зоны:

1) Ж1 – зона застройки индивидуальными жилыми домами;

2) Ж2 – застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированной застройки, малоэтажной многоквартирной жилой застройки;

3) Ж3 – зона застройки среднеэтажными многоквартирными домами;

4) Ж4 – зона застройки многоэтажными многоквартирными домами.

2. Жилые зоны предназначены для застройки индивидуальными жилыми домами, домами блокированной застройки, многоквартирными жилыми домами малой, средней и высокой этажности.

3. В жилых зонах осуществляется размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности человека (в том числе зданий пожарных депо) и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

4. Объекты благоустройства придомовых территорий (проезды, площадки для временной стоянки автотранспорта, площадки для игр и занятий спортом, малые архитектурные формы и др.) в соответствии с настоящими Правилами относятся к вспомогательным видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

5. Жилищное строительство может осуществляться как по индивидуальным, так и по образцовым (типовым) проектам,	подготовленным и согласованным в установленном действующим законодательством порядке.

6. Изменение функционального назначения помещения в многоквартирном доме происходит с учетом видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных в составе градостроительного регламента соответствующей территориальной зоны. Выбор вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые не установлены в составе градостроительного регламента соответствующей территориальной зоны, не допускается.

Статья 20. Ж1 – зона застройки индивидуальными жилыми домами

1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 установлена для обеспечения условий сохранения и развития территорий с преобладанием индивидуального и блокированного жилищного фонда в общей структуре застройки.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Основные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды использования | Вспомогательные виды использования |
| --- | --- | --- |
| 2.1 Для индивидуального жилищного строительства <1> 2.3 Блокированная жилая застройка 2.7.2 Размещение гаражей для собственных нужд 3.1 Коммунальное обслуживание 3.2.3 Оказание услуг связи 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.6.2 Парки культуры и отдыха 3.8.1 Государственное управление 4.9.2 Стоянка транспортных средств 5.1.3 Площадки для занятий спортом 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная застройка <2> 3.3 Бытовое обслуживание 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 4.4 Магазины 4.5 Банковская и страховая деятельность 4.6 Общественное питание 4.7 Гостиничное обслуживание 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях | 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг 4.9.2 Стоянка транспортных средств |

<1> Предполагает размещение жилого дома (отдельно стоящего здания), состоящего из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости; выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек.

<2> Допускается только сохранение и реконструкция существующих объектов недвижимости, строительство новых объектов недвижимости не допускается.  Предполагает размещение малоэтажных многоквартирных домов; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки, предусмотренных видами разрешенного использования (далее - ВРИ) с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 3.10.1, 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.2 во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома.

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Код вида разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Для индивидуального жилищного строительства | Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. метров <1> ; Максимальная площадь земельного участка – 1200 кв. метров <1> | Минимальное расстояние от границ земельного участка: между фронтальной границей участка и основным строением - в соответствии со сложившейся линией застройки, в случае отсутствия сложившейся застройки – 3 м; до жилого дома - 3 м; до хозяйственных построек - 1 м. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению. | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 12 метров (3 этажа) | Не установлен | минимальное расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен домов, расположенных на соседних земельных участках, - 6 м. На земельном участке индивидуального жилого дома должно быть предусмотрено 1 место под стоянку для хранения автомобилей на 1 жилую единицу. |
| 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Минимальная площадь земельного участка – 500 кв. метров ; Максимальная площадь земельного участка – не установлена | Минимальное расстояние от границ земельного участка: между фронтальной границей участка и основным строением - в соответствии со сложившейся линией застройки, в случае отсутствия сложившейся застройки – 3 м | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 14 метров (3 этажа) | Не установлен | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей: Зона I - не менее 1 места на 90 кв.м общей площади квартир. Зона II - не менее 1 места на 80 кв.м общей площади квартир. Зона III - не менее 1 места на 70 кв.м общей площади квартир <3> Минимальное количество мест для хранения легковых автомобилей на гостевых стоянках – 1 место на 1100 кв. м общей площади квартир |
| 2.3 Блокированная жилая застройка | Минимальная площадь земельного участка – 100 кв. метров<1>; Максимальная площадь земельного участка – 800 кв. метров<1> | Минимальное расстояние от границ земельного участка: между фронтальной границей участка и основным строением - в соответствии со сложившейся линией застройки, в случае отсутствия сложившейся застройки – 3 м, до хозяйственных построек - 1 м | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 12 метров (3 этажа) | Не установлен | На земельном участке должно быть предусмотрено 1 место для хранения автотранспорта на 1 жилую единицу. |
| 2.7.2 Размещение гаражей для собственных нужд | Минимальная площадь земельного участка – 18 кв. метров <1> <2>; Максимальная площадь земельного участка – 75 кв. метров <1> <2> | Не установлены | Предельное количество этажей -1 этаж | Не установлен | Не установлены |
| 3.1 Коммунальное обслуживание | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.2.3 Оказание услуг связи | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.3 Бытовое обслуживание | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 место на 50 кв. м общей площади объекта |
| 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Минимальный размер земельных участков рассчитывается исходя из нормы: для дошкольных образовательных организаций: при вместимости до 100 мест - 44 кв. метра; свыше 100 - 38 кв. метров; в комплексе дошкольных образовательных организаций свыше 500 мест - 33 кв. метра; для общеобразовательных организаций: до 400 мест - 55 кв. метров; 340 - 510 мест - 40 кв. метра; 510 - 660 мест - 35 кв. метров; 660 - 1000 мест - 28 кв. метров; 1000 - 1500 мест - 24 кв. метров; свыше 1500 мест - 22 кв. метра; для школ-интернатов: 200 - 300 мест - 70 кв. метров; 300 - 500 мест - 65 кв. метров; 500 и более мест - 45 кв. метров; для детско-юношеских спортивных школ - 1 га на объект | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%; Минимальный отступ от красной линии для нового строительства – 25 метров |
| 3.6.2 Парки культуры и отдыха | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.8.1 Государственное управление | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 12 метров (3 этажа) | Не установлен | Не установлены |
| 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 4.4 Магазины | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 12 метров (3 этажа) | Не установлен | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 место на 50 кв. м общей площади объекта |
| 4.5 Банковская и страховая деятельность | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 12 метров (3 этажа) | Не установлен | Не установлены |
| 4.6 Общественное питание | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 12 метров (3 этажа) | Не установлен | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 место на 4 посадочных места |
| 4.7 Гостиничное обслуживание | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 12 метров (3 этажа) | Не установлен | Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 машино-место на 15 номеров |
| 4.9.2 Стоянка транспортных средств | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 5.1.3 Площадки для занятий спортом | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |

<1> При наличии у правообладателей земельных участков документов, удостоверяющих право на площадь земельного участка, отличающуюся от установленной настоящими Правилами минимальной/максимальной площади земельных участков, площадь земельных участков может превышать установленную настоящими Правилами минимальную/максимальную площадь земельных участков.

<2> Минимальная/максимальная площадь земельных участков не устанавливается для гаражей в гаражных комплексах, расположенных на едином (неделимом) земельном участке/

<3> Зоны парковочного пространства определены Нормативами градостроительного проектирования муниципального образования – городского округа Великий Новгород.

4. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, находящихся в зоне Ж1, устанавливаются в соответствии со статьями 50-56 настоящих Правил.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Ж1 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 57-59 настоящих Правил.

Статья 21. Ж2 – зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированной застройки, малоэтажной многоквартирной жилой застройки

1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированной застройки, малоэтажной многоквартирной жилой застройки Ж2 установлена для обеспечения условий сохранения и развития территорий с преобладанием индивидуального, блокированного и малоэтажного многоквартирного жилищного фонда в общей структуре застройки.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Основные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды использования | Вспомогательные виды использования |
| --- | --- | --- |
| 2.1 Для индивидуального жилищного строительства <1> 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка <2> 2.3 Блокированная жилая застройка 2.7.1 Хранение автотранспорта 2.7.2 Размещение гаражей для собственных нужд 3.1 Коммунальное обслуживание 3.2.3 Оказание услуг связи 3.3 Бытовое обслуживание 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.2 Парки культуры и отдыха 3.8.1 Государственное управление 4.9.2 Стоянка транспортных средств 5.1.3 Площадки для занятий спортом 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | 3.2.4 Общежития 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях 3.9.2 Проведение научных исследований 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 4.1 Деловое управление 4.4 Магазины 4.5 Банковская и страховая деятельность 4.6 Общественное питание 4.7 Гостиничное обслуживание 4.9.1.4 Ремонт автомобилей <3> 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом 6.8 Связь | 2.7.1 Хранение автотранспорта 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг 4.9.2 Стоянка транспортных средств |

<1> Предполагает размещение жилого дома (отдельно стоящего здания), состоящего из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости; выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек.

<2> Предполагает размещение малоэтажных многоквартирных домов; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки, предусмотренных ВРИ с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 3.10.1, 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.2 во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома. В планируемой застройке размещение таких объектов обслуживания жилой застройки возможно при условии организации входов на фасадах зданий, выходящих на улицу.

<3> Строительство новых объектов недвижимости допускается только в случае, когда санитарно-защитная зона объекта, установленная в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», составит по границе земельного участка, на котором расположен объект.

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Код вида разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Для индивидуального жилищного строительства | Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. метров <1> ; Максимальная площадь земельного участка – 1200 кв. метров <1> | Минимальное расстояние от границ земельного участка: между фронтальной границей участка и основным строением - в соответствии со сложившейся линией застройки; в случае отсутствия сложившейся застройки – 3 м; до жилого дома - 3 м; до хозяйственных построек - 1 м. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению. | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 12 метров (3 этажа) | Не установлен | минимальное расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен домов, расположенных на соседних земельных участках, - 6 м. На земельном участке индивидуального жилого дома должно быть предусмотрено 1 место для хранения автомобилей на 1 жилую единицу. |
| 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Минимальная площадь земельного участка – 500 кв. метров; Максимальная площадь земельного участка – не установлена | Минимальное расстояние от границ земельного участка: между фронтальной границей участка, выходящей на улицу, и основным строением - в соответствии со сложившейся линией застройки; в случае отсутствия сложившейся застройки – 3 м На застроенной территории допускается размещение жилой застройки по красным линиям, за исключением многоквартирных жилых домов с встроенными в первые этажи, встроенно-пристроенными или пристроенными помещениями дошкольного образования | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 метров (4 этажа) | Не установлен | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей: Зона I - не менее 1 места на 90 кв.м общей площади квартир. Зона II - не менее 1 места на 80 кв.м общей площади квартир. Зона III - не менее 1 места на 70 кв.м общей площади квартир <2> Минимальное количество мест для хранения легковых автомобилей на гостевых стоянках – 1 место на 1100 кв. м общей площади квартир |
| 2.3 Блокированная жилая застройка | Минимальная площадь земельного участка – 100 кв. метров; Максимальная площадь земельного участка – 800 кв. метров | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 12 метров (3 этажа) | Не установлен | На земельном участке должно быть предусмотрено 1 место для хранения автотранспорта на 1 жилую единицу. |
| 2.7.1 Хранение автотранспорта | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 2.7.2 Размещение гаражей для собственных нужд | Минимальная площадь земельного участка – 18 кв. метров <1> <3>; Максимальная площадь земельного участка – 75 кв. метров <1> <3> | Не установлены | Предельное количество этажей - 1 этаж | Не установлен | Не установлены |
| 3.1 Коммунальное обслуживание | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.2.3 Оказание услуг связи | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.2.4 Общежития | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 метров (4 этажа) | Не установлен | Не установлены |
| 3.3 Бытовое обслуживание | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 метров (4 этажа) | Не установлен | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 место на 50 кв. м общей площади объекта |
| 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Минимальный размер земельных участков рассчитывается исходя из нормы: для дошкольных образовательных организаций: при вместимости до 100 мест - 44 кв. метра; свыше 100 - 38 кв. метров; в комплексе дошкольных образовательных организаций свыше 500 мест - 33 кв. метра; для общеобразовательных организаций: до 400 мест - 55 кв. метров; 340 - 510 мест - 40 кв. метра; 510 - 660 мест - 35 кв. метров; 660 - 1000 мест - 28 кв. метров; 1000 - 1500 мест - 24 кв. метров; свыше 1500 мест - 22 кв. метра; для школ-интернатов: 200 - 300 мест - 70 кв. метров; 300 - 500 мест - 65 кв. метров; 500 и более мест - 45 кв. метров; для детско-юношеских спортивных школ - 1 га на объект | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%; Минимальный отступ от красной линии для нового строительства – 25 метров |
| 3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.6.2 Парки культуры и отдыха | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.8.1 Государственное управление | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 метров (4 этажа) | Не установлен | Не установлены |
| 3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.9.2 Проведение научных исследований | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 4.1 Деловое управление | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 метров (4 этажа) | Не установлен | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 место на 60 кв. м общей площади объекта |
| 4.4 Магазины | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 метров (4 этажа) | Не установлен | Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 машино-место на 50 кв. м общей площади объекта |
| 4.5 Банковская и страховая деятельность | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 метров (4 этажа) | Не установлен | Не установлены |
| 4.6 Общественное питание | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 метров (4 этажа) | Не установлен | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 место на 4 посадочных места |
| 4.7 Гостиничное обслуживание | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 метров (4 этажа) | Не установлен | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 место на 15 номеров |
| 4.9.1.4 Ремонт автомобилей | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 4.9.2 Стоянка транспортных средств | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 5.1.3 Площадки для занятий спортом | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 5.1.4 Оборудование площадки для занятий спортом | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 6.8 Связь | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |

<1> При наличии у правообладателей земельных участков документов, удостоверяющих право на площадь земельного участка, отличающуюся от установленной настоящими Правилами минимальной/максимальной площади земельных участков, площадь земельных участков может превышать установленную настоящими Правилами минимальную/максимальную площадь земельных участков.

<2> Зоны парковочного пространства определены Нормативами градостроительного проектирования муниципального образования – городского округа Великий Новгород.

<3> Минимальная/максимальная площадь земельных участков не устанавливается для гаражей в гаражных комплексах, расположенных на едином (неделимом) земельном участке.

.

4. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, находящихся в зоне Ж2, устанавливаются в соответствии со статьями 50-56 настоящих Правил.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Ж2 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 57-59 настоящих Правил.

6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории, подлежащей комплексному развитию, объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в зоне Ж2 устанавливаются в соответствии со статьей 60 настоящих Правил.

Статья 22. Ж3 – зона застройки среднеэтажными многоквартирными домами

1. Зона застройки среднеэтажными многоквартирными домами Ж3 установлена для обеспечения условий сохранения и развития территорий с преобладанием малоэтажного и среднеэтажного многоквартирного жилищного фонда в общей структуре застройки.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Основные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды использования | Вспомогательные виды использования |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка <1> 2.5 Среднеэтажная жилая застройка <2> 2.7.1 Хранение автотранспорта 2.7.2 Размещение гаражей для собственных нужд 3.1 Коммунальное обслуживание 3.2.2 Оказание социальной помощи населению 3.2.3 Оказание услуг связи 3.2.4 Общежития 3.3 Бытовое обслуживание 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.2 Парки культуры и отдыха 3.8.1 Государственное управление 4.4 Магазины 4.6 Общественное питание 4.9.2 Стоянка транспортных средств 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.3 Площадки для занятий спортом 5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | 3.2.1 Дома социального обслуживания 3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях 3.9.2 Проведение научных исследований 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 4.1 Деловое управление 4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) 4.3 Рынки 4.5 Банковская и страховая деятельность 4.7 Гостиничное обслуживание 4.8.1 Развлекательные мероприятия 4.9.1.3 Автомобильные мойки <3> 4.9.1.4 Ремонт автомобилей <3> 6.8 Связь | 2.7.1 Хранение автотранспорта 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг 4.9.2 Стоянка транспортных средств |

<1> Предполагает размещение малоэтажных многоквартирных домов; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки, предусмотренных ВРИ с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 3.10.1, 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.2 во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома. В планируемой застройке размещение таких объектов обслуживания жилой застройки возможно при условии организации входов на фасадах зданий, выходящих на улицу.

<2> Предполагает размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки, предусмотренных ВРИ с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 3.10.1, 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.2 во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20 % общей площади помещений дома. В планируемой застройке размещение таких объектов обслуживания жилой застройки возможно при условии организации входов на фасадах зданий, выходящих на улицу.

<3> Строительство новых объектов недвижимости допускается только в случае, когда санитарно-защитная зона объекта, установленная в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», составит по границе земельного участка, на котором расположен объект.

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Код вида разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Минимальная площадь земельного участка – 500 кв. метров; Максимальная площадь земельного участка – не установлена | Минимальное расстояние от границ земельного участка: между фронтальной границей участка, выходящей на улицу, и многоквартирным домом - в соответствии со сложившейся линией застройки; в случае отсутствия сложившейся застройки – 5 м На застроенной территории допускается размещение жилой застройки по красным линиям, за исключением многоквартирных домов с встроенными в первые этажи, встроенно-пристроенными или пристроенными помещениями дошкольного образования | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 метров (4 этажа) | Не установлен | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей: Зона I - не менее 1 места на 90 кв.м общей площади квартир. Зона II - не менее 1 места на 80 кв.м общей площади квартир. Зона III - не менее 1 места на 70 кв.м общей площади квартир <1> Минимальное количество мест для хранения легковых автомобилей на гостевых стоянках – 1 место на 1100 кв. м общей площади квартир |
| 2.5 Среднеэтажная жилая застройка | Минимальные размеры земельных участков рассчитываются исходя из нормы - 1,2 кв. м на 1 кв. м общей площади жилых помещений; Максимальная площадь земельного участка – не установлена | Минимальное расстояние от границ земельного участка: между фронтальной границей участка, выходящей на улицу, и многоквартирным домом - в соответствии со сложившейся линией застройки; в случае отсутствия сложившейся застройки – 5 м На застроенной территории допускается размещение жилой застройки по красным линиям, за исключением многоквартирных домов с встроенными в первые этажи, встроенно-пристроенными или пристроенными помещениями дошкольного образования | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 26 метров (8 этажей) | Не установлен | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей: Зона I - не менее 1 места на 90 кв.м общей площади квартир. Зона II - не менее 1 места на 80 кв.м общей площади квартир. Зона III - не менее 1 места на 70 кв.м общей площади квартир <1> Минимальное количество мест для хранения легковых автомобилей на гостевых стоянках – 1 место на 1100 кв. м общей площади квартир |
| 2.7.1 Хранение автотранспорта | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 2.7.2 Размещение гаражей для собственных нужд | Минимальная площадь земельного участка – 18 кв. метров <2> <3>; Максимальная площадь земельного участка – 75 кв. метров <2> <3> | Не установлены | Предельное количество этажей - 1 этаж | Не установлен | Не установлены |
| 3.1 Коммунальное обслуживание | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.2.1 Дома социального обслуживания | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.2.3 Оказание услуг связи | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.2.4 Общежития | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 26 метров (8 этажей) | Не установлен | Не установлены |
| 3.3 Бытовое обслуживание | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 место на 50 кв. м общей площади объекта |
| 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Минимальный размер земельных участков рассчитывается исходя из нормы: для дошкольных образовательных организаций: при вместимости до 100 мест - 44 кв. метра; свыше 100 - 38 кв. метров; в комплексе дошкольных образовательных организаций свыше 500 мест - 33 кв. метра; для общеобразовательных организаций: до 400 мест - 55 кв. метров; 340 - 510 мест - 40 кв. метра; 510 - 660 мест - 35 кв. метров; 660 - 1000 мест - 28 кв. метров; 1000 - 1500 мест - 24 кв. метров; свыше 1500 мест - 22 кв. метра; для школ-интернатов: 200 - 300 мест - 70 кв. метров; 300 - 500 мест - 65 кв. метров; 500 и более мест - 45 кв. метров; для детско-юношеских спортивных школ - 1 га на объект | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%; Минимальный отступ от красной линии для нового строительства – 25 метров |
| 3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.6.2 Парки культуры и отдыха | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.8.1 Государственное управление | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 26 метров (8 этажей) | Не установлен | Не установлены |
| 3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.9.2 Проведение научных исследований | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 4.1 Деловое управление | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 26 метров (8 этажей) | Не установлен | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 место на 60 кв. м общей площади объекта |
| 4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 26 метров | Не установлен | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 место на 40 кв. м общей площади объекта |
| 4.3 Рынки | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 4.4 Магазины | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 место на 50 кв. м общей площади объекта |
| 4.5 Банковская и страховая деятельность | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 26 метров (8 этажей) | Не установлен | Не установлены |
| 4.6 Общественное питание | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 -место на 4 посадочных места |
| 4.7 Гостиничное обслуживание | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 26 метров (8 этажей) | Не установлен | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 место на 15 номеров |
| 4.8.1 Развлекательные мероприятия | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 26 метров | Не установлен | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 место на 40 кв. м общей площади объекта |
| 4.9.1.3 Автомобильные мойки | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 4.9.1.4 Ремонт автомобилей | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 4.9.2 Стоянка транспортных средств | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 5.1.3 Площадки для занятий спортом | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 5.1.4 Оборудование площадки для занятий спортом | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 6.8 Связь | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |

<1> Зоны парковочного пространства определены Нормативами градостроительного проектирования муниципального образования – городского округа Великий Новгород.

<2> При наличии у правообладателей земельных участков документов, удостоверяющих право на площадь земельного участка, отличающуюся от установленной настоящими Правилами минимальной/максимальной площади земельных участков, площадь земельных участков может превышать установленную настоящими Правилами минимальную/максимальную площадь земельных участков.

<3> Минимальная/максимальная площадь земельных участков не устанавливается для гаражей в гаражных комплексах, расположенных на едином (неделимом) земельном участке.

4. В границах территориальной зоны Ж3 настоящими Правилами установлена территориальная подзона Ж3.1 с одинаковыми видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, но с различным значением установленного предельного количества этажей или предельной высоты зданий, строений, сооружений.

5. Территориальная подзона Ж3.1 выделена из состава зоны Ж3 в границах части 107, 114 и 115 кварталов Великого Новгорода для обеспечения условий сохранения композиционного единства застройки рядом с историческим центром города. Значения предельного количества этажей или предельной высоты зданий, строений, сооружений.в подзоне Ж3.1 принимается в размере 18 метров (6 этажей) для следующих видов разрешенного использования:

2.5 Среднеэтажная жилая застройка

3.2.1 Дома социального обслуживания

3.2.4 Общежития

3.3 Бытовое обслуживание

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности

3.8.1 Государственное управление

3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях

3.9.2 Проведение научных исследований

3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание

4.1 Деловое управление

4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)

4.5 Банковская и страховая деятельность

4.7 Гостиничное обслуживание

4.8.1 Развлекательные мероприятия

6. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, находящихся в зоне Ж3, устанавливаются в соответствии со статьями 50-56 настоящих Правил.

7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Ж3 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 57-59 настоящих Правил.

8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории, подлежащей комплексному развитию, объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в зоне Ж3 устанавливаются в соответствии со статьей 60 настоящих Правил.

Статья 23. Ж4 – зона застройки многоэтажными многоквартирными домами

1. Зона застройки многоэтажными многоквартирными домами Ж4 установлена для обеспечения условий сохранения и развития территорий с преобладанием среднеэтажного и многоэтажного многоквартирного жилищного фонда в общей структуре застройки.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Основные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды использования | Вспомогательные виды использования |
| --- | --- | --- |
| 2.5 Среднеэтажная жилая застройка <1> 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) <2> 2.7.1 Хранение автотранспорта 2.7.2 Размещение гаражей для собственных нужд 3.1 Коммунальное обслуживание 3.2.2 Оказание социальной помощи населению 3.2.3 Оказание услуг связи 3.2.4 Общежития 3.3 Бытовое обслуживание 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование 3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.2 Парки культуры и отдыха 3.8.1 Государственное управление 4.4 Магазины 4.6 Общественное питание 4.9.2 Стоянка транспортных средств 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.3 Площадки для занятий спортом 5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | 3.2.1 Дома социального обслуживания 3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях 3.9.2 Проведение научных исследований 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 4.1 Деловое управление 4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) 4.3 Рынки 4.5 Банковская и страховая деятельность 4.7 Гостиничное обслуживание 4.8.1 Развлекательные мероприятия 4.9.1.1 Заправка транспортных средств <3> 4.9.1.3 Автомобильные мойки <3> 4.9.1.4 Ремонт автомобилей <3> 6.8 Связь | 2.7.1 Хранение автотранспорта 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг 4.9.2 Стоянка транспортных средств |

<1> Предполагает размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки, предусмотренных ВРИ с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 3.10.1, 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.2 во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20 % общей площади помещений дома. В планируемой застройке размещение таких объектов обслуживания жилой застройки возможно при условии организации входов на фасадах зданий, выходящих на улицу.

<2> Предполагает размещение многоэтажных многоквартирных домов; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки, предусмотренных ВРИ с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 3.10.1, 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.2 во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома. В планируемой застройке размещение таких объектов обслуживания жилой застройки возможно при условии организации входов на фасадах зданий, выходящих на улицу.

<3> Строительство новых объектов недвижимости допускается только в случае, когда санитарно-защитная зона объекта, установленная в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», составит по границе земельного участка, на котором расположен объект.

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Код вида разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 Среднеэтажная жилая застройка | Минимальные размеры земельных участков рассчитываются исходя из нормы - 1,2 кв. м на 1 кв. м общей площади жилых помещений; Максимальная площадь земельного участка – не установлена | Минимальное расстояние от границ земельного участка: между фронтальной границей участка, выходящей на улицу, и многоквартирным домом - в соответствии со сложившейся линией застройки; в случае отсутствия сложившейся застройки – 5 м На застроенной территории допускается размещение жилой застройки по красным линиям, за исключением многоквартирных домов с встроенными в первые этажи, встроенно-пристроенными или пристроенными помещениями дошкольного образования | Максимальная высота – 28 метров (8 этажей) | Не установлен | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей: Зона I - не менее 1 места на 90 кв.м общей площади квартир. Зона II - не менее 1 места на 80 кв.м общей площади квартир. Зона III - не менее 1 места на 70 кв.м общей площади квартир <1> Минимальное количество мест для хранения легковых автомобилей на гостевых стоянках – 1 место на 1100 кв. м общей площади квартир |
| 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Минимальные размеры земельных участков рассчитываются исходя из нормы - 0,8 кв. м на 1 кв. м общей площади жилых помещений; Максимальная площадь земельного участка – не установлена | Минимальное расстояние от границ земельного участка: между фронтальной границей участка, выходящей на улицу, и многоквартирным домом - в соответствии со сложившейся линией застройки; в случае отсутствия сложившейся застройки – 5 м На застроенной территории допускается размещение жилой застройки по красным линиям, за исключением многоквартирных домов с встроенными в первые этажи, встроенно-пристроенными или пристроенными помещениями дошкольного образования | Максимальная высота зданий, строений, сооружений –30 метров (9 этажей) | Не установлен | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей: Зона I - не менее 1 места на 90 кв.м общей площади квартир. Зона II - не менее 1 места на 80 кв.м общей площади квартир. Зона III - не менее 1 места на 70 кв.м общей площади квартир <1> Минимальное количество мест для хранения легковых автомобилей на гостевых стоянках – 1 место на 1100 кв. м общей площади квартир |
| 2.7.1 Хранение автотранспорта | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 2.7.2 Размещение гаражей для собственных нужд | Минимальная площадь земельного участка – 18 кв. метров <2>,<3>; Максимальная площадь земельного участка – 75 кв. метров <2>,<3> | Не установлены | Предельное количество этажей - 1 этаж | Не установлен | Не установлены |
| 3.1 Коммунальное обслуживание | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.2.1 Дома социального обслуживания | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.2.2 Оказание социальной помощи населению | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен |  |
| 3.2.3 Оказание услуг связи | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.2.4 Общежития | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота – 30 метров (9 этажей) | Не установлен | Не установлены |
| 3.3 Бытовое обслуживание | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 место на 50 кв. м общей площади объекта |
| 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Минимальный размер земельных участков рассчитывается исходя из нормы: для дошкольных образовательных организаций: при вместимости до 100 мест - 44 кв. метра; свыше 100 - 38 кв. метров; в комплексе дошкольных образовательных организаций свыше 500 мест - 33 кв. метра; для общеобразовательных организаций: до 400 мест - 55 кв. метров; 340 - 510 мест - 40 кв. метра; 510 - 660 мест - 35 кв. метров; 660 - 1000 мест - 28 кв. метров; 1000 - 1500 мест - 24 кв. метров; свыше 1500 мест - 22 кв. метра; для школ-интернатов: 200 - 300 мест - 70 кв. метров; 300 - 500 мест - 65 кв. метров; 500 и более мест - 45 кв. метров; для детско-юношеских спортивных школ - 1 га на объект | 5 метров | Не установлена | Не установлен | Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%; Минимальный отступ от красной линии для нового строительства – 25 метров |
| 3.5.2 Среднее и выс-шее профессиональ-ное образование | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.6.2 Парки культуры и отдыха | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.8.1 Государственное управление | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота – 30 метров (9 этажей | Не установлен | Не установлены |
| 3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.9.2 Проведение научных исследований | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 4.1 Деловое управление | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота – 30 метров (9 этажей) | Не установлен | Минимальное машино-мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 место на 60 кв. м общей площади объекта |
| 4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота – 30 метров | Не установлен | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 место на 40 кв. м общей площади объекта |
| 4.3 Рынки | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 4.4 Магазины | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 место на 50 кв. м общей площади объекта |
| 4.5 Банковская и страховая деятельность | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота – 30 метров (9 этажей) | Не установлен | Не установлены |
| 4.6 Общественное питание | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 место на 4 посадочных места |
| 4.7 Гостиничное обслуживание | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота – 30 метров (9 этажей) | Не установлен | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 место на 15 номеров |
| 4.8.1 Развлекательные мероприятия | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота – 30 метров | Не установлен | Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 место на 40 кв. м общей площади объекта |
| 4.9.1.1 Заправка транспортных средств | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 4.9.1.3 Автомобильные мойки | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 4.9.1.4 Ремонт автомобилей | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 4.9.2 Стоянка транспортных средств | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 5.1.3 Площадки для занятий спортом | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 5.1.4 Оборудование площадки для занятий спортом | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 6.8 Связь | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |

<1> Зоны парковочного пространства определены Нормативами градостроительного проектирования муниципального образования – городского округа Великий Новгород.

<2>  При наличии у правообладателей земельных участков документов, удостоверяющих право на площадь земельного участка, отличающуюся от установленной настоящими Правилами минимальной/максимальной площади земельных участков, площадь земельных участков может превышать установленную настоящими Правилами минимальную/максимальную площадь земельных участков.

<3> Минимальная/максимальная площадь земельных участков не устанавливается для гаражей в гаражных комплексах, расположенных на едином (неделимом) земельном участке.

4. В границах территориальной зоны Ж4 настоящими Правилами установлена территориальная подзона Ж4.1 с одинаковыми видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, но с различным значением установленного предельного количества этажей или предельной высоты зданий, строений, сооружений.

5. Территориальная подзона Ж4.1 выделена из состава зоны Ж4 в границах части 2, 3, 4, 5 и 10 микрорайонов Великого Новгорода для обеспечения условий размещения новой многоэтажной жилой и общественно-деловой застройки.

Значения предельного количества этажей или предельной высоты зданий, строений, сооружений.в подзоне Ж4.1 принимается в размере 44 метра (14 этажей) для следующих видов разрешенного использования:

2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)

3.2.4 Общежития

3.8.1 Государственное управление

4.1 Деловое управление

4.5 Банковская и страховая деятельность

4.7 Гостиничное обслуживание

6. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, находящихся в зоне Ж4, устанавливаются в соответствии со статьями 50-56 настоящих Правил.

7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Ж4 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 57-59 настоящих Правил.

8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории, подлежащей комплексному развитию, объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в зоне Ж4 устанавливаются в соответствии со статьей 60 настоящих Правил.

Статья 24. ОД – общественно-деловые зоны

1. На территории Великого Новгорода выделены следующие общественно-деловые зоны:

1) ОД1 – зона делового, общественного и коммерческого назначения;

2) ОД2 – зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;

3) ОД3 – зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности;

3) ОД4 – иная общественно-деловая зона.

2. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, объектов, необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности человека (в том числе зданий пожарных депо).

В общественно – деловых зонах допускается размещение промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов жилой застройки, гостиниц, подземных или многоэтажных гаражей..

3. Изменение функционального назначения объектов социально-бытового и культурно-досугового назначения, которое влечет за собой снижение установленного Региональными нормативами градостроительного проектирования Новгородской области  и Нормативами градостроительного проектирования Великого Новгорода уровня обслуживания населения, не допускается.

Статья 25. ОД1 – зона делового, общественного и коммерческого назначения

1. Зона делового, общественного и коммерческого назначения ОД1 установлена для обеспечения условий сохранения и развития территорий с преобладанием объектов общественного назначения в общей структуре застройки без возможности размещения нового жилищного строительства.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Основные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды использования | Вспомогательные виды использования |
| --- | --- | --- |
| 2.5 Среднеэтажная жилая застройка <1> 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) <2> 2.7.1 Хранение автотранспорта 2.7.2 Размещение гаражей для собственных нужд 3.1 Коммунальное обслуживание 3.2.1 Дома социального обслуживания 3.2.2 Оказание социальной помощи населению 3.2.3 Оказание услуг связи 3.3 Бытовое обслуживание 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.5 Образование и просвещение 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование 3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.2 Парки культуры и отдыха 3.8.1 Государственное управление 3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях 3.9.2 Проведение научных исследований 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 4.1 Деловое управление 4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) 4.4 Магазины 4.5 Банковская и страховая деятельность 4.6 Общественное питание 4.7 Гостиничное обслуживание 4.9.2 Стоянка транспортных средств 4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность 5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.3 Площадки для занятий спортом 5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом 5.2.1 Туристическое обслуживание 5.4 Причалы для маломерных судов 7.2.2 Обслуживание перевозок пассажиров 7.2.3 Стоянки транспорта общего пользования 7.6 Внеуличный транспорт 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | 3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание 3.7 Религиозное использование <4> 4.3 Рынки 4.8.1 Развлекательные мероприятия 4.9 Служебные гаражи 4.9.1.1 Заправка транспортных средств <5> 4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха 4.9.1.3 Автомобильные мойки <5> 4.9.1.4 Ремонт автомобилей <5> 6.8 Связь 6.9 Склад <5> 6.9.1 Складские площадки <5> 6.12 Научно-производственная деятельность 7.3 Водный транспорт | 2.7.1 Хранение автотранспорта 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг 4.9 Служебные гаражи 4.9.2 Стоянка транспортных средств |

<1> Допускается только сохранение и реконструкция существующих объектов недвижимости, строительство новых объектов недвижимости не допускается. Предполагает размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки, предусмотренных ВРИ с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 3.10.1, 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.2 во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20 % общей площади помещений дома. В планируемой застройке размещение таких объектов обслуживания жилой застройки возможно при условии организации входов на фасадах зданий, выходящих на улицу.

<2> Допускается только сохранение и реконструкция существующих объектов недвижимости, строительство новых объектов недвижимости не допускается. Предполагает размещение многоэтажных многоквартирных домов; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки, предусмотренных ВРИ с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 3.10.1, 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.2 во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома. В планируемой застройке размещение таких объектов обслуживания жилой застройки возможно при условии организации входов на фасадах зданий, выходящих на улицу.

<4> Допускается только сохранение и реконструкция существующих объектов недвижимости, строительство новых объектов недвижимости не допускается.

<5> Допускается размещение объектов, в отношении которых санитарно-защитная зона не устанавливается, или объектов с санитарно-защитной зоной не более 50 метров, установленной в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Код вида разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 Среднеэтажная жилая застройка | Минимальные размеры земельных участков рассчитываются исходя из нормы - 1,2 кв. м на 1 кв. м общей площади жилых помещений; Максимальная площадь земельного участка – не установлена | Минимальное расстояние от границ земельного участка: между фронтальной границей участка, выходящей на улицу, и многоквартирным домом - в соответствии со сложившейся линией застройки; в случае отсутствия сложившейся застройки – 5 м На застроенной территории допускается размещение жилой застройки по красным линиям, за исключением многоквартирных домов с встроенными в первые этажи, встроенно-пристроенными или пристроенными помещениями дошкольного образования | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 26 метра (8 этажей) |  | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей: Зона I - не менее 1 места на 90 кв.м общей площади квартир. Зона II - не менее 1 места на 80 кв.м общей площади квартир. Зона III - не менее 1 места на 70 кв.м общей площади квартир <1> Минимальное количество мест для хранения легковых автомобилей на гостевых стоянках – 1 место на 1100 кв. м общей площади квартир |
| 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Минимальные размеры земельных участков рассчитываются исходя из нормы - 0,8 кв. м на 1 кв. м общей площади жилых помещений; Максимальная площадь земельного участка – не установлена | Минимальное расстояние от границ земельного участка: между фронтальной границей участка, выходящей на улицу, и многоквартирным домом - в соответствии со сложившейся линией застройки; в случае отсутствия сложившейся застройки – 5 м На застроенной территории допускается размещение жилой застройки по красным линиям, за исключением многоквартирных домов с встроенными в первые этажи, встроенно-пристроенными или пристроенными помещениями дошкольного образования | Максимальная высота зданий, строений, сооружений –30 метров (9 этажей) | Не установлен | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей: Зона I - не менее 1 места на 90 кв.м общей площади квартир. Зона II - не менее 1 места на 80 кв.м общей площади квартир. Зона III - не менее 1 места на 70 кв.м общей площади квартир <1> Минимальное количество мест для хранения легковых автомобилей на гостевых стоянках – 1 место на 1100 кв. м общей площади квартир |
| 2.7.1 Хранение автотранспорта | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 2.7.2 Размещение гаражей для собственных нужд | Минимальная площадь земельного участка – 18 кв. метров <2> <3>; Максимальная площадь земельного участка – 75 кв. метров <2> <3> | Не установлены | Предельное количество этажей - 1 этаж | Не установлен | Не установлены |
| 3.1 Коммунальное обслуживание | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.2.1 Дома социального обслуживания | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.2.2 Оказание социальной помощи населению | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.2.3 Оказание услуг связи | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.3 Бытовое обслуживание | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 мест на 50 кв. м общей площади объекта |
| 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.5 Образование и просвещение | Согласно установленным для ВРИ с кодами 3.5.1, 3.5.2 | Согласно установленным для ВРИ с кодами 3.5.1, 3.5.2 | Не установлены | Не установлены | Согласно установленным для ВРИ с кодами 3.5.1, 3.5.2 |
| 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Минимальный размер земельных участков рассчитывается исходя из нормы: для дошкольных образовательных организаций: при вместимости до 100 мест - 44 кв. метра; свыше 100 - 38 кв. метров; в комплексе дошкольных образовательных организаций свыше 500 мест - 33 кв. метра; для общеобразовательных организаций: до 400 мест - 55 кв. метров; 340 - 510 мест - 40 кв. метра; 510 - 660 мест - 35 кв. метров; 660 - 1000 мест - 28 кв. метров; 1000 - 1500 мест - 24 кв. метров; свыше 1500 мест - 22 кв. метра; для школ-интернатов: 200 - 300 мест - 70 кв. метров; 300 - 500 мест - 65 кв. метров; 500 и более мест - 45 кв. метров; для детско-юношеских спортивных школ - 1 га на объект Не установлены | 5 метров | Не установлены | Не установлен | Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%; Минимальный отступ от красной линии для нового строительства – 25 метров |
| 3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.6.2 Парки культуры и отдыха | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.7 Религиозное использование | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.8.1 Государственное управление | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.9.2 Проведение научных исследований | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 4.1 Деловое управление | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 место на 60 кв. м общей площади объекта |
| 4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | М Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 место на 40 кв. м общей площади объекта |
| 4.3 Рынки | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 4.4 Магазины | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 место на 50 кв. м общей площади объекта |
| 4.5 Банковская и страховая деятельность | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 4.6 Общественное питание | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 место на 4 посадочных места |
| 4.7 Гостиничное обслуживание | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 место на 15 номеров |
| 4.8.1 Развлекательные мероприятия | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 машино-место на 40 кв. м общей площади объекта |
| 4.9 Служебные гаражи | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 4.9.1 Объекты дорожного сервиса | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 4.9.1.1 Заправка транспортных средств | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 4.9.1.3 Автомобильные мойки | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 4.9.1.4 Ремонт автомобилей | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 4.9.2 Стоянка транспортных средств | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 4.10 Выставочно-ярморочная деятельность | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 5.1.3 Площадки для занятий спортом | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 5.1.4 Оборудование площадки для занятий спортом | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 5.2.1 Туристическое обслуживание | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 5.4 Причалы для маломерных судов | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 6.8 Связь | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 6.9 Склад | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 6.12 Научно-производственная деятельность | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 7.2.2 Обслуживание перевозок пассажиров | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 7.2.3 Стоянки транспорта общего пользования | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 7.3 Водный транспорт | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 7.6 Внеуличный транспорт | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 9.3 Историко-культурная деятельность | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |

<1> Зоны парковочного пространства определены Нормативами градостроительного проектирования муниципального образования – городского округа Великий Новгород.

<2> При наличии у правообладателей земельных участков документов, удостоверяющих право на площадь земельного участка, отличающуюся от установленной настоящими Правилами минимальной/максимальной площади земельных участков, площадь земельных участков может превышать установленную настоящими Правилами минимальную/максимальную площадь земельных участков.

<3> Минимальная/максимальная площадь земельных участков не устанавливается для гаражей в гаражных комплексах, расположенных на едином (неделимом) земельном участке.

4. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, находящихся в зоне ОД1, устанавливаются в соответствии со статьями 50-56 настоящих Правил.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне ОД1 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 57-59 настоящих Правил.

Статья 26. ОД2 – зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения

1. Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения ОД2 установлена для территорий обособленных объектов спортивного назначения, высшего образования, здравоохранения и объектов религиозного использования.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Основные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды использования | Вспомогательные виды использования |
| --- | --- | --- |
| 2.7.1 Хранение автотранспорта 3.1 Коммунальное обслуживание 3.2.1 Дома социального обслуживания 3.2.2 Оказание социальной помощи населению 3.2.3 Оказание услуг связи 3.2.4 Общежития 3.3 Бытовое обслуживание 3.4 Здравоохранение 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание 3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование 3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности 3.8.1 Государственное управление 3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях 3.9.2 Проведение научных исследований 3.9.3 Проведение научных испытаний 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 4.1 Деловое управление 4.4 Магазины 4.6 Общественное питание 4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 9.3 Историко-культурная деятельность 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | 3.4.3 Медицинские организации особого назначения 3.7 Религиозное использование 4.7 Гостиничное обслуживание 4.9 Служебные гаражи 4.9.1 Объекты дорожного сервиса<1> 4.9.1.1 Заправка транспортных средств <1> 4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха 4.9.1.3 Автомобильные мойки <1> 4.9.1.4 Ремонт автомобилей <1> 6.8 Связь 6.9 Склад <1> | 2.7.1 Хранение автотранспорта 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг 4.9 Служебные гаражи |

<1> Допускается размещение объектов, в отношении которых санитарно-защитная зона не устанавливается, или объектов с санитарно-защитной зоной не более 50 метров, установленной в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Код вида разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7.1 Хранение автотранспорта | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.1 Коммунальное обслуживание | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.2.1 Дома социального обслуживания | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.2.2 Оказание социальной помощи населению | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.2.3 Оказание услуг связи | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.2.4 Общежития | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений –30 метров (9 этажей) | Не установлен | Не установлены |
| 3.3 Бытовое обслуживание | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 место на 50 кв. м общей площади объекта |
| 3.4 Здравоохранение | Согласно установленным для ВРИ с кодами 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3 | Согласно установленным для ВРИ с кодами 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3 | Согласно установленным для ВРИ с кодами 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3 | Согласно установленным для ВРИ с кодами 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3 | Согласно установленным для ВРИ с кодами 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3 |
| 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.4.3 Медицинские организации особого назначения | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.7 Религиозное использование | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.8.1 Государственное управление | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.9.2 Проведение научных исследований | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.9.3 Проведение научных испытаний | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 4.1 Деловое управление | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений –30 метров (9 этажей) | Не установлен | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 место на 60 кв. м общей площади объекта |
| 4.4 Магазины | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 место на 50 кв. м общей площади объекта |
| 4.6 Общественное питание | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 место на 4 посадочных места |
| 4.7 Гостиничное обслуживание | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений –30 метров (9 этажей) | Не установлен | Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 машино-место на 15 номеров |
| 4.9 Служебные гаражи | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 4.9.1.1 Заправка транспортных средств | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 4.9.1.3 Автомобильные мойки | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 4.9.1.4 Ремонт автомобилей | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 4.10 Выставочно-ярморочная деятельность | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 6.8 Связь | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 6.9 Склад | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 9.3 Историко-культурная деятельность | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |

4. В границах территориальной зоны ОД2 настоящими Правилами установлена территориальная подзона ОД2.1 с одинаковыми видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, но с различным значением установленного предельного количества этажей или предельной высоты зданий, строений, сооружений.

5. Территориальная подзона ОД2.1 выделена из состава зоны ОД2 в границах части 117 квартала Великого Новгорода.

Значения предельного количества этажей или предельной высоты зданий, строений, сооружений в подзоне ОД2.1 принимается в размере 44 метра (14 этажей) для следующих видов разрешенного использования:

3.2.4 Общежития

4.1 Деловое управление

4.7 Гостиничное обслуживание

6. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, находящихся в зоне ОД2, устанавливаются в соответствии со статьями 50-56 настоящих Правил.

7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне ОД2 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 57-59 настоящих Правил.

Статья 27. ОД3 – зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности

1. Зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности ОД3 установлена для обеспечения условий сохранения и развития территорий смешанного размещения общественного и производственного назначения.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Основные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды использования | Вспомогательные виды использования |
| --- | --- | --- |
| 2.7.1 Хранение автотранспорта 2.7.2 Размещение гаражей для собственных нужд 3.1 Коммунальное обслуживание 3.2.1 Дома социального обслуживания 3.2.2 Оказание социальной помощи населению 3.2.3 Оказание услуг связи 3.3 Бытовое обслуживание 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование 3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.2 Парки культуры и отдыха 3.8.1 Государственное управление 3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях 3.9.2 Проведение научных исследований 3.9.3 Проведение научных испытаний 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 4.1 Деловое управление 4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) 4.4 Магазины 4.5 Банковская и страховая деятельность 4.6 Общественное питание 4.7 Гостиничное обслуживание 4.8.1 Развлекательные мероприятия 4.9 Служебные гаражи 4.9.1.1 Заправка транспортных средств <1> 4.9.1.3 Автомобильные мойки <1> 4.9.1.4 Ремонт автомобилей <1> 4.9.2 Стоянка транспортных средств 4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность 5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.3 Площадки для занятий спортом 5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом 5.2.1 Туристическое обслуживание 6.0 Производственная деятельность <1> 6.2 Тяжелая промышленность <1> 6.3 Легкая промышленность <1> 6.3.1 Фармацевтическая промышленность <1> 6.3.3 Электронная промышленность <1> 6.4 Пищевая промышленность <1> 6.9 Склад <1> 6.9.1 Складские площадки <1> 7.2.2 Обслуживание перевозок пассажиров 7.2.3 Стоянки транспорта общего пользования 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | 3.2.4 Общежития 3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание 4.3 Рынки 4.8.1 Развлекательные мероприятия 4.9.1.1 Заправка транспортных средств <2> 4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха 4.9.1.3 Автомобильные мойки <2> 4.9.1.4 Ремонт автомобилей <2> 6.0 Производственная деятельность <2> 6.1 Недропользование <2> 6.2 Тяжелая промышленность <2> 6.2.1 Автомобилестроительная промышленность <2> 6.3 Легкая промышленность <2> 6.3.1 Фармацевтическая промышленность <2> 6.3.3 Электронная промышленность <2> 6.4 Пищевая промышленность <2> 6.5 Нефтехимическая промышленность <2> 6.6 Строительная промышленность <2> 6.7 Энергетика <2> 6.8 Связь 6.9 Склад <2> 6.9.1 Складские площадки <2> 6.11 Целлюлозно-бумажная промышленность <2> 6.12 Научно-производственная деятельность <2> | 2.7.1 Хранение автотранспорта 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг 4.9 Служебные гаражи 4.9.2 Стоянка транспортных средств |

<1> Допускается размещение объектов, в отношении которых санитарно-защитная зона не устанавливается, или объектов с санитарно-защитной зоной не более 50 метров, установленной в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

<2> Допускается размещение объектов, в отношении которых санитарно-защитная зона, установленная в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и с учетом сложившейся застройки, составляет не более 100 метров.

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Код вида разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7.1 Хранение автотранспорта | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 2.7.2 Размещение гаражей для собственных нужд | Минимальная площадь земельного участка – 18 кв. метров <1><2>; Максимальная площадь земельного участка – 75 кв. метров <1><2> | Не установлены | Предельное количество этажей - 1 этаж | Не установлен | Не установлены |
| 3.1. Коммунальное обслуживание | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.2.1 Дома социального обслуживания | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.2.2 Оказание социальной помощи населению | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.2.3 Оказание услуг связи | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.2.4 Общежития | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота –30 метров (9 этажей) | Не установлен | Не установлены |
| 3.3 Бытовое обслуживание | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Минимальное количество о-мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 место на 50 кв. м общей площади объекта |
| 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Минимальный процент озеленения земельного участка – 30% |
| 3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота –30 метров | Не установлен | Не установлены |
| 3.6.2 Парки культуры и отдыха | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.8.1 Государственное управление | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.9.2 Проведение научных исследований | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.9.3 Проведение научных испытаний | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 4.1 Деловое управление | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота –30 метров (9 этажей) | Не установлен | М Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 место на 60 кв. м общей площади объекта |
| 4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота –30 метров | Не установлен | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 место на 40 кв. м общей площади объекта |
| 4.3 Рынки | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 4.4 Магазины | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 место на 50 кв. м общей площади объекта |
| 4.5 Банковская и страховая деятельность | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота –30 метров (9 этажей) | Не установлен | Не установлены |
| 4.6 Общественное питание | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 место на 4 посадочных места |
| 4.7 Гостиничное обслуживание | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота –30 метров (9 этажей) | Не установлен | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 место на 15 номеров |
| 4.8.1 Развлекательные мероприятия | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота –30 метров | Не установлен | Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 машино-место на 40 кв. м общей площади объекта |
| 4.9 Служебные гаражи | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 4.9.1.1 Заправка транспортных средств | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 4.9.1.3 Автомобильные мойки | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 4.9.1.4 Ремонт автомобилей | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 4.9.2 Стоянка транспортных средств | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 4.10 Выставочно-ярморочная деятельность | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 5.1.3 Площадки для занятий спортом | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 5.1.4 Оборудование площадки для занятий спортом | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 5.2.1 Туристическое обслуживание | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 6.0 Производственная деятельность | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота –30 метров | Не установлен | Не установлены |
| 6.1 Недропользование | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота –30 метров | Не установлен | Не установлены |
| 6.2 Тяжелая промышленность | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота –30 метров | Не установлен | Не установлены |
| 6.2.1 Автомобилестроительная промышленность | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота –30 метров | Не установлен | Не установлены |
| 6.3 Легкая промышленность | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота –30 метров | Не установлен | Не установлены |
| 6.3.1 Фармацевтическая промышленность | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота –30 метров | Не установлен | Не установлены |
| 6.3.3 Электронная промышленность | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота –30 метров | Не установлен | Не установлены |
| 6.4 Пищевая промышленность | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота –30 метров | Не установлен | Не установлены |
| 6.5 Нефтехимическая промышленность | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота –30 метров | Не установлен | Не установлены |
| 6.6 Строительная промышленность | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота –30 метров | Не установлен | Не установлены |
| 6.7 Энергетика | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 6.8 Связь | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 6.9 Склад | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 6.9.1 Складские площадки | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 6.11 Целлюлозно-бумажная промышленность | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота –30 метров | Не установлен | Не установлены |
| 6.12 Научно-производственная деятельность | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота –30 метров | Не установлен | Не установлены |
| 7.2.2 Обслуживание перевозок пассажиров | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 7.2.3 Стоянки транспорта общего пользования | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |

<1> При наличии у правообладателей земельных участков документов, удостоверяющих право на площадь земельного участка, отличающуюся от установленной настоящими Правилами минимальной/максимальной площади земельных участков, площадь земельных участков может превышать установленную настоящими Правилами минимальную/максимальную площадь земельных участков.

<2> Минимальная/максимальная площадь земельных участков не устанавливается для гаражей в гаражных комплексах, расположенных на едином (неделимом) земельном участке.

4. В границах территориальной зоны ОД3 настоящими Правилами установлена территориальная подзона ОД3.1 с одинаковыми видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, но с различным значением установленного предельного количества этажей или предельной высоты зданий, строений, сооружений.

5. Территориальная подзона ОД3.1 выделена из состава зоны ОД3 в границах части 107 квартала Великого Новгорода для обеспечения условий сохранения композиционного единства застройки рядом с историческим центром города.

Значения предельного количества этажей или предельной высоты зданий, строений, сооружений в подзоне ОД3.1 принимается в размере 18 метров (6 этажей) для следующих видов разрешенного использования:

3.2.1 Дома социального обслуживания

3.2.4 Общежития

3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование

3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности

3.8.1 Государственное управление

3.9 Обеспечение научной деятельности

3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях

4.1 Деловое управление

4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)

4.5 Банковская и страховая деятельность

4.7 Гостиничное обслуживание

4.8.1 Развлекательные мероприятия

6.0 Производственная деятельность

6.1 Недропользование

6.2 Тяжелая промышленность

6.2.1 Автомобилестроительная промышленность

6.3 Легкая промышленность

6.3.1 Фармацевтическая промышленность

6.3.3 Электронная промышленность

6.4 Пищевая промышленность

6.5 Нефтехимическая промышленность

6.6 Строительная промышленность

6.11 Целлюлозно-бумажная промышленность

6.12 Научно-производственная деятельность

6. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, находящихся в зоне ОД3, устанавливаются в соответствии со статьями 50-56 настоящих Правил.

7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне ОД3 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 57-59 настоящих Правил.

Статья 28. ОД4 – иная общественно-деловая зона

1. Иная общественно-деловая зона ОД4 установлена для обеспечения условий сохранения и развития территорий смешанного размещения объектов общественного и жилого назначения с высокой долей нежилого фонда в общей структуре застройки.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Основные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды использования | Вспомогательные виды использования |
| --- | --- | --- |
| 2.1 Для индивидуального жилищного строительства <1> 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка <2> 2.3 Блокированная жилая застройка 2.5 Среднеэтажная жилая застройка <3> 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) <4> 2.7.1 Хранение автотранспорта 2.7.2 Размещение гаражей для собственных нужд 3.1 Коммунальное обслуживание 3.2.1 Дома социального обслуживания 3.2.2 Оказание социальной помощи населению 3.2.3 Оказание услуг связи 3.3 Бытовое обслуживание 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование 3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.2 Парки культуры и отдыха 3.8.1 Государственное управление 3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях 3.9.2 Проведение научных исследований 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 4.1 Деловое управление 4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) 4.4 Магазины 4.5 Банковская и страховая деятельность 4.6 Общественное питание 4.7 Гостиничное обслуживание 4.8.1 Развлекательные мероприятия 4.9.2 Стоянка транспортных средств 4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность 5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.3 Площадки для занятий спортом 5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом 5.2.1 Туристическое обслуживание 7.2.2 Обслуживание перевозок пассажиров 7.2.3 Стоянки транспорта общего пользования 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | 3.4.3 Медицинские организации особого назначения 3.7 Религиозное использование <5> 3.9.3 Проведение научных испытаний 4.3 Рынки 4.9 Служебные гаражи 4.9.1.1 Заправка транспортных средств <6> 4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха 4.9.1.3 Автомобильные мойки <6> 4.9.1.4 Ремонт автомобилей <6> 4.9.2 Стоянка транспортных средств 6.8 Связь | 2.7.1 Хранение автотранспорта 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг 4.9 Служебные гаражи 4.9.2 Стоянка транспортных средств |

<1> Предполагает размещение жилого дома (отдельно стоящего здания), состоящего из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости; выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек.

<2> Предполагает размещение малоэтажных многоквартирных домов; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки, предусмотренных ВРИ с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 3.10.1, 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.2 во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома. В планируемой застройке размещение таких объектов обслуживания жилой застройки возможно при условии организации входов на фасадах зданий, выходящих на улицу.

<3> Предполагает размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки, предусмотренных ВРИ с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 3.10.1, 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.2 во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20 % общей площади помещений дома. В планируемой застройке размещение таких объектов обслуживания жилой застройки возможно при условии организации входов на фасадах зданий, выходящих на улицу.

<4> Предполагает размещение многоэтажных многоквартирных домов; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки, предусмотренных ВРИ с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 3.10.1, 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.2 во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома. В планируемой застройке размещение таких объектов обслуживания жилой застройки возможно при условии организации входов на фасадах зданий, выходящих на улицу.

<5> Допускается только сохранение и реконструкция существующих объектов недвижимости, строительство новых объектов недвижимости не допускается.

<6> Допускается размещение объектов, в отношении которых санитарно-защитная зона не устанавливается, или объектов с санитарно-защитной зоной не более 50 метров, установленной в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Код вида разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Для индивидуального жилищного строительства | Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. метров <1> Максимальная площадь земельного участка – 1200 кв. метров <1> | Минимальное расстояние от границ земельного участка: между фронтальной границей участка и основным строением - в соответствии со сложившейся линией застройки, в случае отсутствия сложившейся застройки – 3 м; до жилого дома - 3 м; до хозяйственных построек - 1 м. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению. | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 12 метров (3 этажа) | Не установлен | минимальное расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен домов, расположенных на соседних земельных участках, - 6 м. На земельном участке индивидуального жилого дома должно быть предусмотрено 1 место под стоянку для хранения автомобилей на 1 жилую единицу. |
| 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Минимальная площадь земельного участка – 500 кв. метров; Максимальная площадь земельного участка – не установлена | Минимальное расстояние от границ земельного участка: между фронтальной границей участка, выходящей на улицу, и многоквартирным домом - в соответствии со сложившейся линией застройки, в случае отсутствия сложившейся застройки – 3 м На застроенной территории допускается размещение жилой застройки по красным линиям, за исключением многоквартирных домов с встроенными в первые этажи, встроенно-пристроенными или пристроенными помещениями дошкольного образования | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 метров (4 этажа) | Не установлен | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей: Зона I - не менее 1 места на 90 кв.м общей площади квартир. Зона II - не менее 1 места на 80 кв.м общей площади квартир. Зона III - не менее 1 места на 70 кв.м общей площади квартир <2> Минимальное количество мест для хранения легковых автомобилей на гостевых стоянках – 1 место на 1100 кв. м общей площади квартир |
| 2.3 Блокированная жилая застройка | Минимальная площадь земельного участка – 100 кв. метров; Максимальная площадь земельного участка – 800 кв. метров | Минимальное расстояние от границ земельного участка: между фронтальной границей участка и основным строением - в соответствии со сложившейся линией застройки, в случае отсутствия сложившейся застройки – 3 м; до жилого дома - 3 м; до хозяйственных построек - 1 м. | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 12 метров (3 этажа) | Не установлен | На земельном участке должно быть предусмотрено 1 место для хранения автотранспорта на 1 жилую единицу. |
| 2.5 Среднеэтажная жилая застройка | Минимальные размеры земельных участков рассчитываются исходя из нормы - 1,2 кв. м на 1 кв. м общей площади жилых помещений; Максимальная площадь земельного участка – не установлена | Минимальное расстояние от границ земельного участка: между фронтальной границей участка, выходящей на улицу, и многоквартирным домом - в соответствии со сложившейся линией застройки, в случае отсутствия сложившейся застройки – 5 м На застроенной территории допускается размещение жилой застройки по красным линиям, за исключением многоквартирных домов с встроенными в первые этажи, встроенно-пристроенными или пристроенными помещениями дошкольного образования | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 26 метров (8 этажей) | Не установлен | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей: Зона I - не менее 1 места на 90 кв.м общей площади квартир. Зона II - не менее 1 места на 80 кв.м общей площади квартир. Зона III - не менее 1 места на 70 кв.м общей площади квартир <2> Минимальное количество мест для хранения легковых автомобилей на гостевых стоянках – 1 место на 1100 кв. м общей площади квартир |
| 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Минимальные размеры земельных участков рассчитываются исходя из нормы - 0,8 кв. м на 1 кв. м общей площади жилых помещений; Максимальная площадь земельного участка – не установлена | Минимальное расстояние от границ земельного участка: между фронтальной границей участка, выходящей на улицу, и многоквартирным домом - в соответствии со сложившейся линией застройки, в случае отсутствия сложившейся застройки – 5 м На застроенной территории допускается размещение жилой застройки по красным линиям, за исключением многоквартирных домов с встроенными в первые этажи, встроенно-пристроенными или пристроенными помещениями дошкольного образования | Максимальная высота зданий, строений, сооружений –30 метров (9 этажей) | Не установлен | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей: Зона I - не менее 1 места на 90 кв.м общей площади квартир. Зона II - не менее 1 места на 80 кв.м общей площади квартир. Зона III - не менее 1 места на 70 кв.м общей площади квартир <2> Минимальное количество мест для хранения легковых автомобилей на гостевых стоянках – 1 место на 1100 кв. м общей площади квартир |
| 2.7.1 Хранение автотранспорта | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 2.7.2 Размещение гаражей для собственных нужд | Минимальная площадь земельного участка – 18 кв. метров <1> <3>; Максимальная площадь земельного участка – 75 кв. метров <1> <3> | Не установлены | Предельное количество этажей - 1 этаж | Не установлен | Не установлены |
| 3.1 Коммунальное обслуживание | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.2.1 Дома социального обслуживания | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.2.2 Оказание социальной помощи населению | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.2.3 Оказание услуг связи | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.3 Бытовое обслуживание | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 место на 50 кв. м общей площади объекта |
| 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.4.3 Медицинские организации особого назначения | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Минимальный размер земельных участков рассчитывается исходя из нормы: для дошкольных образовательных организаций: при вместимости до 100 мест - 44 кв. метра; свыше 100 - 38 кв. метров; в комплексе дошкольных образовательных организаций свыше 500 мест - 33 кв. метра; для общеобразовательных организаций: до 400 мест - 55 кв. метров; 340 - 510 мест - 40 кв. метра; 510 - 660 мест - 35 кв. метров; 660 - 1000 мест - 28 кв. метров; 1000 - 1500 мест - 24 кв. метров; свыше 1500 мест - 22 кв. метра; для школ-интернатов: 200 - 300 мест - 70 кв. метров; 300 - 500 мест - 65 кв. метров; 500 и более мест - 45 кв. метров; для детско-юношеских спортивных школ - 1 га на объект Не установлены | 5 метров | Не установлены | Не установлен | Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%; Минимальный отступ от красной линии для нового строительства – 25 метров |
| 3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 32метра | Не установлен | Не установлены |
| 3.6.2 Парки культуры и отдыха | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.7. Религиозное использование | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.8.1 Государственное управление | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.9.2 Проведение научных исследований | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.9.3 Проведение научных испытаний | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 4.1 Деловое управление | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений –30 метров (9 этажей) | Не установлен | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 место на 60 кв. м общей площади объекта |
| 4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 32метра | Не установлен | Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 место на 40 кв. м общей площади объекта |
| 4.3 Рынки | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 4.4 Магазины | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 место на 50 кв. м общей площади объекта |
| 4.5 Банковская и страховая деятельность | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений –30 метров (9 этажей) | Не установлен | Не установлены |
| 4.6 Общественное питание | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 место на 4 посадочных места |
| 4.7 Гостиничное обслуживание | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений –30 метров (9 этажей) | Не установлен | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 -место на 15 номеров |
| 4.8.1 Развлекательные мероприятия | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 32 метр | Не установлен | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 место на 40 кв. м общей площади объекта |
| 4.9 Служебные гаражи | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 4.9.1.1 Заправка транспортных средств | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 4.9.1.3 Автомобильные мойки | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 4.9.1.4 Ремонт автомобилей | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 4.9.2 Стоянка транспортных средств | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 4.10 Выставочно-ярморочная деятельность | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 5.1.3 Площадки для занятий спортом | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 5.1.4 Оборудование площадки для занятий спортом | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 5.2.1 Туристическое обслуживание | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 6.8 Связь | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 7.2.2 Обслуживание перевозок пассажиров | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 7.2.3 Стоянки транспорта общего пользования | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |

<1> При наличии у правообладателей земельных участков документов, удостоверяющих право на площадь земельного участка, отличающуюся от установленной настоящими Правилами минимальной/максимальной площади земельных участков, площадь земельных участков может превышать установленную настоящими Правилами минимальную/максимальную площадь земельных участков.

<2> Зоны парковочного пространства определены Нормативами градостроительного проектирования муниципального образования – городского округа Великий Новгород.

<3> Минимальная/максимальная площадь земельных участков не устанавливается для гаражей в гаражных комплексах, расположенных на едином (неделимом) земельном участке.

.

4. В границах территориальной зоны ОД4 настоящими Правилами установлена территориальная подзона ОД4.1 с одинаковыми видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, но с различным значением установленного предельного количества этажей или предельной высоты зданий, строений, сооружений.

5. Территориальная подзона ОД4.1 выделена из состава зоны ОД4 в границах части 6 микрорайона Великого Новгорода для обеспечения условий размещения новой многоэтажной жилой и общественно-деловой застройки.

Значения предельного количества этажей или предельной высоты зданий, строений, сооружений.в подзоне ОД4.1 принимается в размере 44 метра (14 этажей) для следующих видов разрешенного использования:

2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка).

6. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, находящихся в зоне ОД4, устанавливаются в соответствии со статьями 50-56 настоящих Правил.

7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне ОД4 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 57-59 настоящих Правил.

8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории, подлежащей комплексному развитию, объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в зоне ОД4 устанавливаются в соответствии со статьей 60 настоящих Правил.

Статья 29. СИ – исторические зоны

1. На территории Великого Новгорода выделена СИ1 – специальная историческая зона.

2. Исторические зоны выделены для обеспечения условий сохранения исторической застройки середины XIX – середины XX веков, а также обеспечения сохранности объекта культурного наследия федерального значения в виде достопримечательного места "Исторический центр Великого Новгорода в черте укрепления Окольного города, X - XX века, середина XX вв." (далее - Достопримечательное место), включенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

3. Градостроительный регламент территориальной зоны установлены с учетом Требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах территории– Достопримечательного места, установленными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации, охраны объектов культурного наследия.

До установления Требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах Достопримечательного места действуют градостроительные регламенты, установленные настоящими Правилами.

Статья 30. СИ1 – специальная историческая зона

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Основные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды использования | Вспомогательные виды использования |
| --- | --- | --- |
| 2.1 Для индивидуального жилищного строительства <1> 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка <2> 2.3 Блокированная жилая застройка 2.5 Среднеэтажная жилая застройка <3> <4> 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) <5> 2.7.1 Хранение автотранспорта 2.7.2 Размещение гаражей для собственных нужд <6> 3.1 Коммунальное обслуживание 3.2 Социальное обслуживание 3.2.1 Дома социального обслуживания 3.2.2 Оказание социальной помощи населению 3.2.3 Оказание услуг связи 3.3 Бытовое обслуживание 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание 3.5 Образование и просвещение 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование 3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.2 Парки культуры и отдыха 3.8.1 Государственное управление 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 4.1 Деловое управление 4.4 Магазины 4.5 Банковская и страховая деятельность 4.6 Общественное питание 5.0 Отдых (рекреация) 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.3 Площадки для занятий спортом 5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом 5.2.1 Туристическое обслуживание 5.4 Причалы для маломерных судов 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 9.2.1 Санаторная деятельность 9.3 Историко-культурная деятельность 11.1 Общее пользование водными объектами 11.3 Гидротехнические сооружения 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | 3.2.4 Общежития 3.7 Религиозное использование <6> 3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях 3.9.2 Проведение научных исследований 4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) 4.3 Рынки 4.7 Гостиничное обслуживание 4.8.1 Развлекательные мероприятия 4.9 Служебные гаражи 4.9.2 Стоянка транспортных средств 4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность 6.8 Связь <4> | 2.7.1 Хранение автотранспорта 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг |

<1> Предполагает размещение жилого дома (отдельно стоящего здания), состоящего из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости; выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек.

<2> Предполагает размещение малоэтажных многоквартирных домов; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки, предусмотренных ВРИ с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 3.10.1, 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.2 во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома. В планируемой застройке размещение таких объектов обслуживания жилой застройки возможно при условии организации входов на фасадах зданий, выходящих на улицу.

<3> Предполагает размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки, предусмотренных ВРИ с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 3.10.1, 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.2 во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20 % общей площади помещений дома. В планируемой застройке размещение таких объектов обслуживания жилой застройки возможно при условии организации входов на фасадах зданий, выходящих на улицу.

<4> В границах территориальных подзон СИ1.А и СИ1.Б допускается только сохранение и реконструкция существующих объектов недвижимости, строительство новых объектов недвижимости не допускается.

<5> Допускается только сохранение и реконструкция существующих объектов недвижимости, строительство новых объектов недвижимости не допускается.  Предполагает размещение многоэтажных многоквартирных домов; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки, предусмотренных ВРИ с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 3.10.1, 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.2 во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома.

<6> Допускается только сохранение и реконструкция существующих объектов недвижимости, строительство новых объектов недвижимости не допускается.

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Код вида разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Для индивидуального жилищного строительства | Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. метров <1> ; Максимальная площадь земельного участка – 1200 кв. метров <1> | Минимальное расстояние от границ земельного участка: между фронтальной границей участка и основным строением - в соответствии со сложившейся линией застройки; до жилого дома - 3 м; до хозяйственных построек - 1 м. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными сервитутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению. | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 12 метров (3 этажа) | Не установлен | минимальное расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен домов, расположенных на соседних земельных участках, - 6 м. На земельном участке индивидуального жилого дома должно быть предусмотрено 1 место под стоянку для хранения автомобилей на 1 жилую единицу. |
| 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Минимальная площадь земельного участка – 500 кв. метров <1> ; Максимальная площадь земельного участка – не установлена | Минимальное расстояние от границ земельного участка: между фронтальной границей участка и многоквартирным домом - в соответствии со сложившейся линией застройки На застроенной территории допускается размещение жилой застройки по красным линиям, за исключением многоквартирных домов с встроенными в первые этажи, встроенно-пристроенными или пристроенными помещениями дошкольного образования | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 17,5 метров (4 этажа) | 55% | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей: Зона I - не менее 1 места на 90 кв.м общей площади квартир. Зона II - не менее 1 места на 80 кв.м общей площади квартир. Зона III - не менее 1 места на 70 кв.м общей площади квартир <2> Минимальное количество мест для хранения легковых автомобилей на гостевых стоянках – 1 место на 1100 кв. м общей площади квартир |
| 2.3 Блокированная жилая застройка | Минимальная площадь земельного участка – 100 кв. метров; Максимальная площадь земельного участка – 800 кв.м | Минимальное расстояние от границ земельного участка: между фронтальной границей участка и основным строением - в соответствии со сложившейся линией застройки; до хозяйственных построек - 1 м | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 12 метров (3 этажа) | Не установлен | На земельном участке должно быть предусмотрено 1 место для хранения автотранспорта на 1 жилую единицу. |
| 2.5 Среднеэтажная жилая застройка | Минимальные размеры земельных участков рассчитываются исходя из нормы - 1,2 кв. м на 1 кв. м общей площади жилых помещений; Максимальная площадь земельного участка – не установлена | Минимальное расстояние от границ земельного участка: между фронтальной границей участка и многоквартирным домом - в соответствии со сложившейся линией застройки; На застроенной территории допускается размещение жилой застройки по красным линиям, за исключением многоквартирных домов с встроенными в первые этажи, встроенно-пристроенными или пристроенными помещениями дошкольного образования | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 17 метров (5 этажей) | 55% | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей: Зона I - не менее 1 места на 90 кв.м общей площади квартир. Зона II - не менее 1 места на 80 кв.м общей площади квартир. Зона III - не менее 1 места на 70 кв.м общей площади квартир <2> Минимальное количество мест для хранения легковых автомобилей на гостевых стоянках – 1 место на 1100 кв. м общей площади квартир |
| 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Минимальные размеры земельных участков рассчитываются исходя из нормы - 0,8 кв. м на 1 кв. м общей площади жилых помещений; Максимальная площадь земельного участка – не установлена | Минимальное расстояние от границ земельного участка: между фронтальной границей участка и зданием - в соответствии со сложившейся линией застройки На застроенной территории допускается размещение жилой застройки по красным линиям, за исключением многоквартирных домов с встроенными в первые этажи, встроенно-пристроенными или пристроенными помещениями дошкольного образования | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 метров (9 этажей) | 55% | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей: Зона I - не менее 1 места на 90 кв.м общей площади квартир. Зона II - не менее 1 места на 80 кв.м общей площади квартир. Зона III - не менее 1 места на 70 кв.м общей площади квартир <2> Минимальное количество мест для хранения легковых автомобилей на гостевых стоянках – 1 место на 1100 кв. м общей площади квартир |
| 2.7.1 Хранение автотранспорта | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 2.7.2 Размещение гаражей для собственных нужд | Минимальная площадь земельного участка – 18 кв. метров <1> <3>; Максимальная площадь земельного участка – 75 кв. метров <1> <3> | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 3 метра (1 этаж) | Не установлен | Не установлены |
| 3.1 Коммунальное обслуживание | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 3.2 Социальное обслуживание | Согласно установленных для ВРИ 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 | Согласно установленных для ВРИ 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 | Согласно установленных для ВРИ 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 | Согласно установленных для ВРИ 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 | Согласно установленных для ВРИ 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 |
| 3.2.1 Дома социального обслуживания | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 17 метров (5 этажей) | 55% | Не установлены |
| 3.2.2 Оказание социальной помощи населению | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 17 метров (5 этажей) | 55% | Не установлены |
| 3.2.3 Оказание услуг связи | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 17 метров (5 этажей) | 55% | Не установлены |
| 3.2.4 Общежития | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 17 метров (5 этажей) | 55% | Не установлены |
| 3.3 Бытовое обслуживание | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 17 метров (5 этажей) | 55% | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 место на 15 кв. м общей площади объекта |
| 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 3.5 Образование и просвещение | Согласно установленных для ВРИ 3.5.1, 3.5.2 | Согласно установленных для ВРИ 3.5.1, 3.5.2 | Согласно установленных для ВРИ 3.5.1, 3.5.2 | Согласно установленных для ВРИ 3.5.1, 3.5.2 | Согласно установленных для ВРИ 3.5.1, 3.5.2 |
| 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Минимальный размер земельных участков рассчитывается исходя из нормы: для дошкольных образовательных организаций: при вместимости до 100 мест - 44 кв. метра; свыше 100 - 38 кв. метров; в комплексе дошкольных образовательных организаций свыше 500 мест - 33 кв. метра; для общеобразовательных организаций: до 400 мест - 55 кв. метров; 340 - 510 мест - 40 кв. метра; 510 - 660 мест - 35 кв. метров; 660 - 1000 мест - 28 кв. метров; 1000 - 1500 мест - 24 кв. метров; свыше 1500 мест - 22 кв. метра; для школ-интернатов: 200 - 300 мест - 70 кв. метров; 300 - 500 мест - 65 кв. метров; 500 и более мест - 45 кв. метров; для детско-юношеских спортивных школ - 1 га на объект Не установлены | 5 метров | Не установлены | Не установлен | Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%; Минимальный отступ от красной линии для нового строительства – 25 метров |
| 3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 17 метров (5 этажей) | Не установлен | Не установлены |
| 3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 17 метров (5 этажей) | Не установлен | Не установлены |
| 3.6.2 Парки культуры и отдыха | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 3.7.Религиозное использование | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 3.8.1 Государственное управление | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 17 метров (5 этажей) | 55% | Не установлены |
| 3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 17 метров (5 этажей) | 55% | Не установлены |
| 3.9.2 Проведение научных исследований | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 17 метров (5 этажей) | 55% | Не установлены |
| 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 17 метров (5 этажей) | 55% | Не установлены |
| 4.1 Деловое управление | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 17 метров (5 этажей) | 55% | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 место на 60 кв. м общей площади объекта |
| 4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 17 метров (5 этажей) | 55% | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 место на 50 кв. м общей площади объекта |
| 4.3 Рынки | Не установлены | Не установлены | Не установлены | 55% | Не установлены |
| 4.4 Магазины | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 17 метров (5 этажей) | 55% | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 место на 40 кв. м общей площади объекта |
| 4.5 Банковская и страховая деятельность | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 17 метров (5 этажей) | 55% | Не установлены |
| 4.6 Общественное питание | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 17 метров (5 этажей) | 55% | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 место на 4 посадочных места |
| 4.7 Гостиничное обслуживание | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 17 метров (5 этажей) | 55% | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 место на 15 номеров |
| 4.8.1 Развлекательные мероприятия | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 17 метров (5 этажей) | 55% | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 место на 40 кв. м общей площади объекта |
| 4.9 Служебные гаражи | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 4.9.2 Стоянка транспортных средств | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 4.10 Выставочно-ярморочная деятельность | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 5.0 Отдых (рекреация) | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 17 метров (5 этажей) | Не установлен | Не установлены |
| 5.1.3 Площадки для занятий спортом | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 5.1.4 Оборудование площадки для занятий спортом | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 5.2.1 Туристическое обслуживание | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 5.4 Причалы для маломерных судов | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 6.8 Связь | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 17 метров (5 этажей) | Не установлены | Не установлены |
| 9.2.1 Санаторная деятельность | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 17 метров (5 этажей) | Не установлен | Не установлены |
| 9.3 Историко – культурная деятельность | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 11.1 Общее пользование водными объектами | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 11.3 Гидротехнические сооружения | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |

<1>. При наличии у правообладателей земельных участков документов, удостоверяющих право на площадь земельного участка, отличающуюся от установленной настоящими Правилами минимальной/максимальной площади земельных участков, площадь земельных участков может отличаться от установленной настоящими Правилами минимальной/максимальной площади земельных участков.

<2> Зоны парковочного пространства определены Нормативами градостроительного проектирования муниципального образования – городского округа Великий Новгород.

<3> Минимальная/максимальная площадь земельных участков не устанавливается для гаражей в гаражных комплексах, расположенных на едином (неделимом) земельном участке.

4. В границах территориальной зоны СИ1 настоящими Правилами установлены территориальные подзоны СИ1.1 и СИ1.2 с одинаковыми видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, но с различными значениями предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

5. Территориальная подзона СИ1.1 выделена из состава зоны СИ1 для обеспечения условий сохранения исторической застройки конца XIX – начала XX века в Софийской и западной части Торговой стороны Великого Новгорода. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Код вида разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Для индивидуального жилищного строительства | Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. метров <1> ; Максимальная площадь земельного участка – 1200 кв. метров <1> | Минимальное расстояние от границ земельного участка: между фронтальной границей участка и основным строением - в соответствии со сложившейся линией застройки, в случае отсутствия сложившейся застройки – 3 м; до жилого дома - 3 м; до хозяйственных построек - 1 м. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными сервитутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению. | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 12 метров (3 этажа) | Не установлен | минимальное расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен домов, расположенных на соседних земельных участках, - 6 м. На земельном участке индивидуального жилого дома должно быть предусмотрено 1 место под стоянку для хранения автомобилей на 1 жилую единицу. |
| 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Минимальная площадь земельного участка – 500 кв. метров <1> ; Максимальная площадь земельного участка – не установлена | Минимальное расстояние от границ земельного участка: между фронтальной границей участка и основным строением - в соответствии со сложившейся линией застройки | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 метров (4 этажа) | 70% | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей: Зона I - не менее 1 места на 90 кв.м общей площади квартир. Зона II - не менее 1 места на 80 кв.м общей площади квартир. Зона III - не менее 1 места на 70 кв.м общей площади квартир <2> Минимальное количество мест для хранения легковых автомобилей на гостевых стоянках – 1 место на 1100 кв. м общей площади квартир |
| 2.3 Блокированная жилая застройка | Минимальная площадь земельного участка – 100 кв. метров; Максимальная площадь земельного участка – 500 кв. метров | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 12 метров (3 этажа) | Не установлен | На земельном участке должно быть предусмотрено 1 место для хранения автотранспорта на 1 жилую единицу. |
| 2.5 Среднеэтажная жилая застройка | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 26 метров (8 этажей) <****> | 70% | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей: Зона I - не менее 1 места на 90 кв.м общей площади квартир. Зона II - не менее 1 места на 80 кв.м общей площади квартир. Зона III - не менее 1 места на 70 кв.м общей площади квартир <2> Минимальное количество мест для хранения легковых автомобилей на гостевых стоянках – 1 место на 1100 кв. м общей площади квартир |
| 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 метров (9 этажей) <****> | 70% | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей: Зона I - не менее 1 места на 90 кв.м общей площади квартир. Зона II - не менее 1 места на 80 кв.м общей площади квартир. Зона III - не менее 1 места на 70 кв.м общей площади квартир <2> Минимальное количество мест для хранения легковых автомобилей на гостевых стоянках – 1 место на 1100 кв. м общей площади квартир |
| 2.7.1 Хранение автотранспорта | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 2.7.2 Размещение гаражей для собственных нужд | Минимальная площадь земельного участка – 18 кв. метров <1> <3>; Максимальная площадь земельного участка – 75 кв. метров <1> <3> | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 3 метра (1 этаж) | Не установлен | Не установлены |
| 3.1 Коммунальное обслуживание | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 3.2 Социальное обслуживание | Согласно установленных для ВРИ 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 | Согласно установленных для ВРИ 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 | Согласно установленных для ВРИ 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 | Согласно установленных для ВРИ 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 | Согласно установленных для ВРИ 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 |
| 3.2.1 Дома социального обслуживания | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 метров (4 этажа) | 70% | Не установлены |
| 3.2.2 Оказание социальной помощи населению | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 метров (4 этажа) | 70% | Не установлены |
| 3.2.3 Оказание услуг связи | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 метров (4 этажа) | 70% | Не установлены |
| 3.2.4 Общежития | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 метров (4 этажа) | 70% | Не установлены |
| 3.3 Бытовое обслуживание | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 метров (4 этажа) | 70% | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 место на 15 кв. м общей площади объекта |
| 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 3.5 Образование и просвещение | Согласно установленных для ВРИ 3.5.1, 3.5.2 | Согласно установленных для ВРИ 3.5.1, 3.5.2 | Согласно установленных для ВРИ 3.5.1, 3.5.2 | Согласно установленных для ВРИ 3.5.1, 3.5.2 | Согласно установленных для ВРИ 3.5.1, 3.5.2 |
| 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Минимальный размер земельных участков рассчитывается исходя из нормы: для дошкольных образовательных организаций: при вместимости до 100 мест - 44 кв. метра; свыше 100 - 38 кв. метров; в комплексе дошкольных образовательных организаций свыше 500 мест - 33 кв. метра; для общеобразовательных организаций: до 400 мест - 55 кв. метров; 340 - 510 мест - 40 кв. метра; 510 - 660 мест - 35 кв. метров; 660 - 1000 мест - 28 кв. метров; 1000 - 1500 мест - 24 кв. метров; свыше 1500 мест - 22 кв. метра; для школ-интернатов: 200 - 300 мест - 70 кв. метров; 300 - 500 мест - 65 кв. метров; 500 и более мест - 45 кв. метров; для детско-юношеских спортивных школ - 1 га на объект Не установлены | 5 метров | Не установлены | Не установлен | Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%; Минимальный отступ от красной линии для нового строительства – 25 метров |
| 3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Минимальный процент озеленения земельного участка – 30% |
| 3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 3.6.2 Парки культуры и отдыха | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 3.7 Религиозное использование | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 3.8.1 Государственное управление | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 метров (4 этажа) | 70% | Не установлены |
| 3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 метров (4 этажа) | 70% | Не установлены |
| 3.9.2 Проведение научных исследований | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 метров (4 этажа) | 70% | Не установлены |
| 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 метров (4 этажа) | 70% | Не установлены |
| 4.1 Деловое управление | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 метров (4 этажа) | 70% | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 место на 60 кв. м общей площади объекта |
| 4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 метров (4 этажа) | 70% | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 место на 50 кв. м общей площади объекта |
| 4.3 Рынки | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 метров (4 этажа) | 70% | Не установлены |
| 4.4 Магазины | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 метров (4 этажа) | 70% | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 место на 40 кв. м общей площади объекта |
| 4.5 Банковская и страховая деятельность | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 метров (4 этажа) | 70% | Не установлены |
| 4.6 Общественное питание | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 метров (4 этажа) | 70% | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 место на 4 посадочных места |
| 4.7 Гостиничное обслуживание | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 метров (4 этажа) | 70% | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 -место на 15 номеров |
| 4.8.1 Развлекательные мероприятия | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 метров (4 этажа) | 70% | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 место на 40 кв. м общей площади объекта |
| 4.9 Служебные гаражи | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 4.9.2 Стоянка транспортных средств | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 4.10 Выставочно-ярморочная деятельность | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 5.0 Отдых (рекреация) | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 5.1.3 Площадки для занятий спортом | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 5.1.4 Оборудование площадки для занятий спортом | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 5.2.1 Туристическое обслуживание | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 5.4 Причалы для маломерных судов | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 6.8 Связь | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 метров (4 этажа) | Не установлен | Не установлены |
| 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 9.2.1 Санаторная деятельность | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 метров (4 этажа) | Не установлен | Не установлены |
| 9.3 Историко – культурная деятельность | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 11.1 Общее пользование водными объектами | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 11.3 Гидротехнические сооружения | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |

<1> При наличии у правообладателей земельных участков документов, удостоверяющих право на площадь земельного участка, отличающуюся от установленной настоящими Правилами минимальной/максимальной площади земельных участков, площадь земельных участков может превышать установленную настоящими Правилами минимальную/максимальную площадь земельных участков.

<2> Зоны парковочного пространства определены Нормативами градостроительного проектирования муниципального образования – городского округа Великий Новгород.

<3> Минимальная/максимальная площадь земельных участков не устанавливается для гаражей в гаражных комплексах, расположенных на едином (неделимом) земельном участке

6. Территориальная подзона СИ1.2 выделена из состава зоны СИ1 для обеспечения условий сохранения исторической застройки конца XIX – начала XX века в восточной части Торговой стороны Великого Новгорода. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Код вида разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Для индивидуального жилищного строительства | Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. метров <1> ; Максимальная площадь земельного участка – 1200 кв. метров <1> | Минимальное расстояние от границ земельного участка: между фронтальной границей участка и основным строением - в соответствии со сложившейся линией застройки; до жилого дома - 3 м; до хозяйственных построек - 1 м. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными сервитутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению. | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 12 метров (3 этажа) | Не установлен | минимальное расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен домов, расположенных на соседних земельных участках, - 6 м. На земельном участке индивидуального жилого дома должно быть предусмотрено 1 место под стоянку для хранения автомобилей на 1 жилую единицу. |
| 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Минимальная площадь земельного участка – 500 кв. метров <1> ; Максимальная площадь земельного участка – не установлена | Минимальное расстояние от границ земельного участка: между фронтальной границей участка и основным строением - в соответствии со сложившейся линией застройки На застроенной территории допускается размещение жилой застройки по красным линиям, за исключением многоквартирных домов с встроенными в первые этажи, встроенно-пристроенными или пристроенными помещениями дошкольного образования | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 метров (4 этажа) | 70% | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей: Зона I - не менее 1 места на 90 кв.м общей площади квартир. Зона II - не менее 1 места на 80 кв.м общей площади квартир. Зона III - не менее 1 места на 70 кв.м общей площади квартир <2> Минимальное количество мест для хранения легковых автомобилей на гостевых стоянках – 1 место на 1100 кв. м общей площади квартир |
| 2.3 Блокированная жилая застройка | Минимальная площадь земельного участка – 100 кв. метров; Максимальная площадь земельного участка – 500 кв. метров | Минимальное расстояние от границ земельного участка: между фронтальной границей участка и основным строением - в соответствии со сложившейся линией застройки | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 12 метров (3 этажа) | Не установлен | На земельном участке должно быть предусмотрено 1 место для хранения автотранспорта на 1 жилую единицу. |
| 2.5 Среднеэтажная жилая застройка | Не установлены | Минимальное расстояние от границ земельного участка: между фронтальной границей участка и основным строением - в соответствии со сложившейся линией застройки На застроенной территории допускается размещение жилой застройки по красным линиям, за исключением многоквартирных домов с встроенными в первые этажи, встроенно-пристроенными или пристроенными помещениями дошкольного образования | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 26 метров (8 этажей) | 70% | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей: Зона I - не менее 1 места на 90 кв.м общей площади квартир. Зона II - не менее 1 места на 80 кв.м общей площади квартир. Зона III - не менее 1 места на 70 кв.м общей площади квартир <2> Минимальное количество мест для хранения легковых автомобилей на гостевых стоянках – 1 место на 1100 кв. м общей площади квартир |
| 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Не установлены | Минимальное расстояние от границ земельного участка: между фронтальной границей участка и основным строением - в соответствии со сложившейся линией застройки На застроенной территории допускается размещение жилой застройки по красным линиям, за исключением многоквартирных домов с встроенными в первые этажи, встроенно-пристроенными или пристроенными помещениями дошкольного образования | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 метров (9 этажей) | 70% | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей: Зона I - не менее 1 места на 90 кв.м общей площади квартир. Зона II - не менее 1 места на 80 кв.м общей площади квартир. Зона III - не менее 1 места на 70 кв.м общей площади квартир <2> Минимальное количество мест для хранения легковых автомобилей на гостевых стоянках – 1 место на 1100 кв. м общей площади квартир |
| 2.7.1 Хранение автотранспорта | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 2.7.2 Размещение гаражей для собственных нужд | Минимальная площадь земельного участка – 18 кв. метров <1> <3>; Максимальная площадь земельного участка – 75 кв. метров <1> <3> | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 3 метра (1 этаж) | Не установлен | Не установлены |
| 3.1 Коммунальное обслуживание | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 3.2 Социальное обслуживание | Согласно установленных для ВРИ 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 | Согласно установленных для ВРИ 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 | Согласно установленных для ВРИ 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 | Согласно установленных для ВРИ 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 | Согласно установленных для ВРИ 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 |
| 3.2.1 Дома социального обслуживания | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 12 метров (3 этажа) | 70% | Не установлены |
| 3.2.2 Оказание социальной помощи населению | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 12 метров (3 этажа) | 70% | Не установлены |
| 3.2.3 Оказание услуг связи | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 12 метров (3 этажа) | 70% | Не установлены |
| 3.2.4 Общежития | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 12 метров (3 этажа) | 70% | Не установлены |
| 3.3 Бытовое обслуживание | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 12 метров (3 этажа) | 70% | Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 машино-место на 15 кв. м общей площади объекта |
| 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 3.5 Образование и просвещение | Согласно установленных для ВРИ 3.5.1, 3.5.2 | Согласно установленных для ВРИ 3.5.1, 3.5.2 | Согласно установленных для ВРИ 3.5.1, 3.5.2 | Согласно установленных для ВРИ 3.5.1, 3.5.2 | Согласно установленных для ВРИ 3.5.1, 3.5.2 |
| 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Минимальный размер земельных участков рассчитывается исходя из нормы: для дошкольных образовательных организаций: при вместимости до 100 мест - 44 кв. метра; свыше 100 - 38 кв. метров; в комплексе дошкольных образовательных организаций свыше 500 мест - 33 кв. метра; для общеобразовательных организаций: до 400 мест - 55 кв. метров; 340 - 510 мест - 40 кв. метра; 510 - 660 мест - 35 кв. метров; 660 - 1000 мест - 28 кв. метров; 1000 - 1500 мест - 24 кв. метров; свыше 1500 мест - 22 кв. метра; для школ-интернатов: 200 - 300 мест - 70 кв. метров; 300 - 500 мест - 65 кв. метров; 500 и более мест - 45 кв. метров; для детско-юношеских спортивных школ - 1 га на объект Не установлены | 5 метров | Не установлены | Не установлен | Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%; Минимальный отступ от красной линии для нового строительства – 25 метров |
| 3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 3.6.2 Парки культуры и отдыха | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 3.7 Религиозное использование | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 3.8.1 Государственное управление | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 12 метров (3 этажа) | 70% | Не установлены |
| 3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 12 метров (3 этажа) | 70% | Не установлены |
| 3.9.2 Проведение научных исследований | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 12 метров (3 этажа) | 70% | Не установлены |
| 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 12 метров (3 этажа) | 70% | Не установлены |
| 4.1 Деловое управление | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 12 метров (3 этажа) | 70% | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 место на 60 кв. м общей площади объекта |
| 4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 12 метров (3 этажа) | 70% | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 место на 50 кв. м общей площади объекта |
| 4.3 Рынки | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 12 метров (3 этажа) | 70% | Не установлены |
| 4.4 Магазины | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 12 метров (3 этажа) | 70% | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 место на 40 кв. м общей площади объекта |
| 4.5 Банковская и страховая деятельность | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 12 метров (3 этажа) | 70% | Не установлены |
| 4.6 Общественное питание | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 12 метров (3 этажа) | 70% | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 место на 4 посадочных места |
| 4.7 Гостиничное обслуживание | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 12 метров (3 этажа) | 70% | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 место на 15 номеров |
| 4.8.1 Развлекательные мероприятия | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 12 метров (3 этажа) | 70% | Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 машино-место на 40 кв. м общей площади объекта |
| 4.9 Служебные гаражи | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 4.9.2 Стоянка транспортных средств | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 4.10 Выставочно-ярморочная деятельность | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 5.0 Отдых (рекреация) | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 5.1.3 Площадки для занятий спортом | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 5.1.4 Оборудование площадки для занятий спортом | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 5.2.1 Туристическое обслуживание | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 5.4 Причалы для маломерных судов | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 6.8 Связь | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 12 метров (3 этажа) <4> | Не установлен | Не установлены |
| 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 12 метров (3 этажа) | Не установлены | Не установлены |
| 9.2.1 Санаторная деятельность | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 12 метров (3 этажа) | Не установлен | Не установлены |
| 9.3 Историко-культурная деятельность | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 11.1 Общее пользование водными объектами | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 11.3 Гидротехнические сооружения | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |

<1> При наличии у правообладателей земельных участков документов, удостоверяющих право на площадь земельного участка, отличающуюся от установленной настоящими Правилами минимальной/максимальной площади земельных участков, площадь уточняемых земельных участков может превышать установленную настоящими Правилами минимальную/максимальную площадь земельных участков.

<2> Зоны парковочного пространства определены Нормативами градостроительного проектирования муниципального образования – городского округа Великий Новгород.

<3> Минимальная/максимальная площадь земельных участков не устанавливается для гаражей в гаражных комплексах, расположенных на едином (неделимом) земельном участке.

<4> Ограничение по максимальной высоте зданий, строений, сооружений не распространяется на реконструкцию существующих зданий, строений, сооружений.

7. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, находящихся в зоне СИ1, устанавливаются в соответствии со статьями 50-56 настоящих Правил.

8. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне СИ1 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 57-59 настоящих Правил.

9. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в зоне СИ1 устанавливаются в соответствии со статьей 60 настоящих Правил.

Статья 31. П – производственные зоны

1. На территории Великого Новгорода выделены следующие производственные зоны:

1) П1 – коммунальная зона;

2) П2 – зона производственных предприятий IV-V классов опасности;

3) П3 – зона производственных предприятий I-III классов опасности.

2. Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

3. В санитарно-защитной зоне промышленных, коммунально-складских объектов не допускается размещение жилых домов, образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, отдыха, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования, а также производство сельскохозяйственной продукции.

4. На территориях производственных зон допускается размещение объектов общественно-делового назначения, предназначенных для обслуживания предприятий, расположенных в пределах производственной зоны, и объектов дорожного сервиса.

Статья 32. П1 – коммунальная зона

1. Коммунальная зона П1 установлена для обеспечения условий сохранения и развития территорий с преобладанием объектов коммунально-складского и общественного назначения в общей структуре застройки.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Основные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды использования | Вспомогательные виды использования |
| --- | --- | --- |
| 2.7.1 Хранение автотранспорта 2.7.2 Размещение гаражей для собственных нужд 3.1 Коммунальное обслуживание 3.2.3 Оказание услуг связи 3.3 Бытовое обслуживание 3.8.1 Государственное управление 3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях 3.9.2 Проведение научных исследований 3.9.3 Проведение научных испытаний 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.2 Приюты для животных 4.1 Деловое управление 4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) 4.3 Рынки 4.4 Магазины 4.5 Банковская и страховая деятельность 4.6 Общественное питание 4.9 Служебные гаражи 4.9.1.1 Заправка транспортных средств <1> 4.9.1.3 Автомобильные мойки 4.9.1.4 Ремонт автомобилей 4.9.2 Стоянка транспортных средств 4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность 5.4 Причалы для маломерных судов 6.4 Пищевая промышленность <1> 6.9 Склад <1> 6.9.1 Складские площадки <1> 6.12 Научно-производственная деятельность <1> 7.1.2 Обслуживание железнодорожных перевозок 7.2.2 Обслуживание перевозок пассажиров 7.2.3 Стоянки транспорта общего пользования 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | 3.2.4 Общежития 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание 3.4.3 Медицинские организации особого назначения 3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование 3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности 4.7 Гостиничное обслуживание 4.8.1 Развлекательные мероприятия 4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха 5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.3 Площадки для занятий спортом 5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом 6.0 Производственная деятельность <1> 6.1 Недропользование <1> 6.2 Тяжелая промышленность <1> 6.2.1 Автомобилестроительная промышленность <1> 6.3 Легкая промышленность <1> 6.3.1 Фармацевтическая промышленность <1> 6.3.3 Электронная промышленность <1> 6.5 Нефтехимическая промышленность <1> 6.6 Строительная промышленность <1> 6.7 Энергетика <1> 6.8 Связь 6.11 Целлюлозно-бумажная промышленность <1> | 2.7.1 Хранение автотранспорта 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг 4.9 Служебные гаражи 4.9.2 Стоянка транспортных средств |

<1> Допускается размещение объектов, в отношении которых санитарно-защитная зона не устанавливается, или объектов с санитарно-защитной зоной не более 100 метров, установленной в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Код вида разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7.1 Хранение автотранспорта | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 2.7.2 Размещение гаражей для собственных нужд | Минимальная площадь земельного участка – 18 кв. метров <1> <2>; Максимальная площадь земельного участка – 75 кв. метров <1> <2>; | Не установлены | Предельное количество этажей – 1 этаж | Не установлен | Не установлены |
| 3.1 Коммунальное обслуживание | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.2.3 Оказание услуг связи | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.2.4 Общежития | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений –30 метров (9 этажей) | Не установлен | Не установлены |
| 3.3 Бытовое обслуживание | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 место на 50 кв. м общей площади объекта |
| 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 3.4.3 Медицинские организации особого назначения | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 3.8.1 Государственное управление | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений –30 метров (9 этажей) | Не установлен | Не установлены |
| 3.9 Обеспечение научной деятельности | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 3.9.2 Проведение научных исследований | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 3.9.3 Проведение научных испытаний | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 3.10.2 Приюты для животных | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 4.1 Деловое управление | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений –30 метров (9 этажей) | Не установлен | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 место на 60 кв. м общей площади объекта |
| 4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 32 метров | Не установлен | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 место на 40 кв. м общей площади объекта |
| 4.3 Рынки | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 4.4 Магазины | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 место на 50 кв. м общей площади объекта |
| 4.5 Банковская и страховая деятельность | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений –30 метров (9 этажей) | Не установлен | Не установлены |
| 4.6 Общественное питание | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 машино-место на 4 посадочных места |
| 4.7 Гостиничное обслуживание | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений –30 метров (9 этажей) | Не установлен | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 место на 15 номеров |
| 4.8.1 Развлекательные мероприятия | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 32метра | Не установлен | Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 машино-место на 40 кв. м общей площади объекта |
| 4.9 Служебные гаражи | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 4.9.1.1 Заправка транспортных средств | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 4.9.1.3 Автомобильные мойки | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 4.9.1.4 Ремонт автомобилей | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 4.9.2 Стоянка транспортных средств | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 4.10 Выставочно-ярморочная деятельность | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 5.1.3 Площадки для занятий спортом | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 5.1.4 Оборудование площадки для занятий спортом | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 5.4 Причалы для маломерных судов | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 6.0 Производственная деятельность | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 6.1 Недропользование | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 6.2 Тяжелая промышленность | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 32метра | Не установлен | Не установлены |
| 6.2.1 Автомобилестроительная промышленность | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 32метра | Не установлен | Не установлены |
| 6.3 Легкая промышленность | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 32метра | Не установлен | Не установлены |
| 6.3.1 Фармацевтическая промышленность | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 32метра | Не установлен | Не установлены |
| 6.3.3 Электронная промышленность | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 32метра | Не установлен | Не установлены |
| 6.4 Пищевая промышленность | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 32метра | Не установлен | Не установлены |
| 6.5 Нефтехимическая промышленность | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 32метра | Не установлен | Не установлены |
| 6.6 Строительная промышленность | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 32метра | Не установлен | Не установлены |
| 6.7 Энергетика | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 6.8 Связь | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 6.9 Склад | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 6.9.1 Складские площадки | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 6.11 Целлюлозно-бумажная промышленность | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 32метра | Не установлен | Не установлены |
| 6.12 Научно-производственная деятельность | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 32метра | Не установлен | Не установлены |
| 7.1.2 Обслуживание железнодорожных перевозок | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен |  |
| 7.2.2 Обслуживание перевозок пассажиров | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 7.2.3 Стоянки транспорта общего пользования | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |

<1> При наличии у правообладателей земельных участков документов, удостоверяющих право на площадь земельного участка, отличающуюся от установленной настоящими Правилами минимальной/максимальной площади земельных участков, площадь земельных участков может превышать установленную настоящими Правилами минимальную/максимальную площадь земельных участков.

<2> Минимальная/максимальная площадь земельных участков не устанавливается для гаражей в гаражных комплексах, расположенных на едином (неделимом) земельном участке

4. В границах территориальной зоны П1 настоящими Правилами установлена территориальная подзона П1.1 с одинаковыми видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, но с различным значением установленного предельного количества этажей или предельной высоты зданий, строений, сооружений.

5. Территориальная подзона П1.1 выделена из состава зоны П1 в границах части 9 микрорайона Великого Новгорода для обеспечения условий сохранения видовых раскрытий на объекты культурного наследия федерального значения «Деревяницкий монастырь», «Церковь Успения с трапезной» и «Собор Воскресения» с реки Волхов.

Значения предельного количества этажей или предельной высоты зданий, строений, сооружений.в подзоне П1.1 принимается в размере 18 метров (6 этажей) для следующих видов разрешенного использования:

3.2.4 Общежития

3.8.1 Государственное управление

3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях

3.9.2 Проведение научных исследований

3.9.3 Проведение научных испытаний

4.1 Деловое управление

4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)

4.5 Банковская и страховая деятельность

4.7 Гостиничное обслуживание

4.8.1 Развлекательные мероприятия

6.0 Производственная деятельность

6.2 Тяжелая промышленность

6.2.1 Автомобилестроительная промышленность

6.3 Легкая промышленность

6.3.1 Фармацевтическая промышленность

6.4 Пищевая промышленность

6.5 Нефтехимическая промышленность

6.6 Строительная промышленность

6.11 Целлюлозно-бумажная промышленность

6.12 Научно-производственная деятельность

6. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, находящихся в зоне П1, устанавливаются в соответствии со статьями 50-56 настоящих Правил.

7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне П1 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 57-59 настоящих Правил.

Статья 33. П2 – зона производственных предприятий IV-V классов опасности

1. Зона производственных предприятий IV-V классов опасности П2 установлена для обеспечения условий сохранения и развития территорий с преобладанием объектов коммунально – складского и производственного назначения IV-V классов опасности или объектов производственного назначения с размером санитарно – защитной зоны, установленной в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», не более 100 метров.

2. Допускается размещение объектов коммунально – складского и производственного назначения, объектов дорожного сервиса с размером санитарно – защитной зоны, установленной в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», более 100 метров.

3. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Основные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды использования | Вспомогательные виды использования |
| --- | --- | --- |
| 1.14 Научное обеспечение сельского хозяйства 1.15 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 2.7.1 Хранение автотранспорта 2.7.2 Размещение гаражей для собственных нужд 3.1 Коммунальное обслуживание 3.2.3 Оказание услуг связи 3.3 Бытовое обслуживание 3.8.1 Государственное управление 3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях 3.9.2 Проведение научных исследований 3.9.3 Проведение научных испытаний 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.2 Приюты для животных 4.1 Деловое управление 4.9 Служебные гаражи 4.9.1.1 Заправка транспортных средств <1> 4.9.1.3 Автомобильные мойки 4.9.1.4 Ремонт автомобилей 4.9.2 Стоянка транспортных средств 6.0 Производственная деятельность <1> 6.1 Недропользование <1> 6.2 Тяжелая промышленность <1> 6.2.1 Автомобилестроительная промышленность <1> 6.3 Легкая промышленность <1> 6.3.1 Фармацевтическая промышленность <1> 6.3.3 Электронная промышленность <1> 6.4 Пищевая промышленность <1> 6.5 Нефтехимическая промышленность <1> 6.6 Строительная промышленность <1> 6.7 Энергетика <1> 6.9 Склад <1> 6.9.1 Складские площадки <1> 6.11 Целлюлозно-бумажная промышленность <1> 6.12 Научно –производственная деятельность <1> 7.1.2 Обслуживание железнодорожных перевозок 7.2.2 Обслуживание перевозок пассажиров 7.2.3 Стоянки транспорта общего пользования 7.5 Трубопроводный транспорт 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | 3.2.4 Общежития 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование 4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) 4.4 Магазины 4.5 Банковская и страховая деятельность 4.6 Общественное питание 4.8.1 Развлекательные мероприятия 4.9.1.1 Заправка транспортных средств <2> 4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом 6.0 Производственная деятельность <2> 6.1 Недропользование <2> 6.2 Тяжелая промышленность <2> 6.2.1 Автомобилестроительная промышленность <2> 6.3 Легкая промышленность <2> 6.3.1 Фармацевтическая промышленность <2> 6.3.3 Электронная промышленность <2> 6.4 Пищевая промышленность <2> 6.5 Нефтехимическая промышленность <2> 6.6 Строительная промышленность <2> 6.7 Энергетика <2> 6.8 Связь 6.11 Целлюлозно-бумажная промышленность <2> | 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг 4.6 Общественное питание 4.9 Служебные гаражи 4.9.2 Стоянка транспортных средств |

<1> Допускается размещение объектов, в отношении которых санитарно-защитная зона не устанавливается, или объектов с санитарно-защитной зоной не более 100 метров, установленной в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

<2>  Допускается размещение объектов, в отношении которых санитарно-защитная зона не устанавливается, или объектов с санитарно-защитной зоной более 100 метров, установленной в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

3.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Код вида разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.14 Научное обеспечение сельского хозяйства | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 1.15 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 2.7.1 Хранение автотранспорта | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 2.7.2 Размещение гаражей для собственных нужд | Минимальная площадь земельного участка – 18 кв. метров <1> <2>; Максимальная площадь земельного участка – 75 кв. метров <1> <2> | Не установлены | Предельное количество этажей - 1 этаж | Не установлен | Не установлены |
| 3.1 Коммунальное обслуживание | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.2.3 Оказание услуг связи | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.2.4 Общежития | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 метров (9 этажей) | Не установлен | Не установлены |
| 3.3 Бытовое обслуживание | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 место на 50 кв. м общей площади объекта |
| 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Минимальный процент озеленения земельного участка – 30% |
| 3.8.1 Государственное управление | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.9.2 Проведение научных исследований | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.9.3 Проведение научных испытаний | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.10.2 Приюты для животных | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 4.1 Деловое управление | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 место на 60 кв. м общей площади объекта |
| 4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота –30 метров | Не установлен | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 место на 40 кв. м общей площади объекта |
| 4.4 Магазины | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 место на 50 кв. м общей площади объекта |
| 4.5 Банковская и страховая деятельность | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота –30 метров (9 этажей) | Не установлен | Не установлены |
| 4.6 Общественное питание | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 место на 4 посадочных места (применяется для основного ВРИ) |
| 4.8.1 Развлекательные мероприятия | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота –30 метров | Не установлен | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 место на 40 кв. м общей площади объекта |
| 4.9 Служебные гаражи | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 4.9.1.1 Заправка транспортных средств | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 4.9.1.3 Автомобильные мойки | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 4.9.1.4 Ремонт автомобилей | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 4.9.2 Стоянка транспортных средств | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 5.1.4 Оборудование площадки для занятий спортом | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 6.0 Производственная деятельность | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 6.1 Недропользование | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 6.2 Тяжелая промышленность | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 6.2.1 Автомобильная промышленность | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 6.3 Легкая промышленность | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 6.3.1 Фармацевтическая промышленность | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 6.3.3 Электронная промышленность | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 6.4 Пищевая промышленность | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 6.5 Нефтехимическая промышленность | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 6.6 Строительная промышленность | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 6.7 Энергетика | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 6.8 Связь | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 6.9 Склад | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 6.9.1 Складские площадки | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 6.11 Целлюлозно-бумажная промышленность | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 6.12 Научно-производственная деятельность | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 7.1.2 Обслуживание железнодорожных перевозок | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 7.2.2 Обслуживание перевозок пассажиров | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 7.2.3 Стоянки транспорта общего пользования | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 7.5 Трубопроводный транспорт | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 8.1 Обеспечение вооруженных сил | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |

<1> При наличии у правообладателей земельных участков документов, удостоверяющих право на площадь земельного участка, отличающуюся от установленной настоящими Правилами минимальной/максимальной площади земельных участков, площадь земельных участков может превышать установленную настоящими Правилами минимальную/максимальную площадь земельных участков.

<2> Минимальная/максимальная площадь земельных участков не устанавливается для гаражей в гаражных комплексах, расположенных на едином (неделимом) земельном участке

4. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, находящихся в зоне П2, устанавливаются в соответствии со статьями 50-56 настоящих Правил.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне П2 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 57-59 настоящих Правил.

Статья 34. П3 – зона производственных предприятий I-III классов опасности

1. Зона производственных предприятий I-III классов опасности П3 установлена для обеспечения условий сохранения и развития территорий с преобладанием объектов коммунально – складского и производственного назначения высоких классов опасности.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Основные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды использования | Вспомогательные виды использования |
| --- | --- | --- |
| 1.14 Научное обеспечение сельского хозяйства 1.15 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 1.18 Обеспечение сельскохозяйственного производства 2.7.1 Хранение автотранспорта 2.7.2 Размещение гаражей для собственных нужд 3.1 Коммунальное обслуживание 3.2.3 Оказание услуг связи 3.3 Бытовое обслуживание 3.8.1 Государственное управление 3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях 3.9.2 Проведение научных исследований 3.9.3 Проведение научных испытаний 4.1 Деловое управление 4.9 Служебные гаражи 4.9.1.1 Заправка транспортных средств 4.9.1.3 Автомобильные мойки 4.9.1.4 Ремонт автомобилей 4.9.2 Стоянка транспортных средств 6.1 Недропользование 6.2 Тяжелая промышленность 6.2.1 Автомобилестроительная промышленность 6.3 Легкая промышленность 6.3.1 Фармацевтическая промышленность 6.3.3 Электронная промышленность 6.4 Пищевая промышленность 6.5 Нефтехимическая промышленность 6.6 Строительная промышленность 6.7 Энергетика 6.9 Склад 6.9.1 Складские площадки 6.11 Целлюлозно-бумажная промышленность 6.12 Научно-производственная деятельность 7.1.2 Обслуживание железнодорожных перевозок 7.2.2 Обслуживание перевозок пассажиров 7.2.3 Стоянки транспорта общего пользования 7.5 Трубопроводный транспорт 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | 3.2.4 Общежития 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование 6.8 Связь 7.3 Водный транспорт 8.1 Обеспечение вооруженных сил 12.1 Ритуальная деятельность <1> 12.2 Специальная деятельность <2> | 2.7.1 Хранение автотранспорта 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг 4.6 Общественное питание 4.9 Служебные гаражи 4.9.2 Стоянка транспортных средств |

<1>  Санитарно-защитная зона устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" с учетом сложившейся застройки.

<2> За исключением деятельности по захоронению отходов и размещению объектов захоронения отходов, которая в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» запрещается в границах населенного пункта.

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Код вида разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.14 Научное обеспечение сельского хозяйства | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 1.15 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 1.18 Обеспечение сельскохозяйственного производства | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 2.7.1 Хранение автотранспорта | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 2.7.2 Размещение гаражей для собственных нужд | Минимальная площадь земельного участка – 18 кв. метров <1> <2>; Максимальная площадь земельного участка – 75 кв. метров <1> <2> | Не установлены | Минимальная высота зданий, строений, сооружений – не установлена; Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 3 метра (1 этаж) | Не установлен | Не установлены |
| 3.1 Коммунальное обслуживание | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 3.2.3 Оказание услуг связи | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 3.2.4 Общежития | Минимальная площадь земельного участка – не установлена; Максимальная площадь земельного участка – 50000 кв. метров | Не установлены | Минимальная высота зданий, строений, сооружений – не установлена; Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 метров (9 этажей) | Не установлен | Не установлены |
| 3.3 Бытовое обслуживание | Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. метров; Максимальная площадь земельного участка – 50000 кв. метров | Не установлены | Минимальная высота зданий, строений, сооружений – не установлена; Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 метров (9 этажей) | Не установлен | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 место на 15 кв. м общей площади объекта |
| 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Минимальный процент озеленения земельного участка – 30% |
| 3.8.1 Государственное управление | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 3.9.2 Проведение научных исследований | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 3.9.3 Проведение научных испытаний | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 4.1 Деловое управление | Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. метров; Максимальная площадь земельного участка – 50000 кв. метров | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 машино-место на 60 кв. м общей площади объекта |
| 4.6 Общественное питание | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 4.9 Служебные гаражи | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 4.9.1.1 Заправка транспортных средств | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 4.9.1.3 Автомобильные мойки | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 4.9.1.4 Ремонт автомобилей | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 4.9.2 Стоянка транспортных средств | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 5.1.4 Оборудование площадки для занятий спортом | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 6.1 Недропользование | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 6.2 Тяжелая промышленность | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 6.2.1 Автомобильная промышленность | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 6.3 Легкая промышленность | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 6.3.1 Фармацевтическая промышленность | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 6.3.3 Электронная промышленность | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 6.4 Пищевая промышленность | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 6.5 Нефтехимическая промышленность | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 6.6 Строительная промышленность | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 6.7 Энергетика | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 6.8 Связь | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 6.9 Склад | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 6.9.1 Складские площадки | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 6.11 Целлюлозно-бумажная промышленность | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 6.12 Научно-производственная деятельность | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 7.1.2 Обслуживание железнодорожных перевозок | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 7.2.2 Обслуживание перевозок пассажиров | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 7.2.3 Стоянки транспорта общего пользования | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 7.5 Трубопроводный транспорт | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 12.1 Ритуальная деятельность | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |
| 12. 2 Специальная деятельность | Не установлены | Не установлены | Не установлена | Не установлен | Не установлены |

<1> При наличии у правообладателей земельных участков документов, удостоверяющих право на площадь земельного участка, отличающуюся от установленной настоящими Правилами минимальной/максимальной площади земельных участков, площадь уточняемых земельных участков может превышать установленную настоящими Правилами минимальную/максимальную площадь земельных участков.

<2> Минимальная/максимальная площадь земельных участков не устанавливается для гаражей в гаражных комплексах, расположенных на едином (неделимом) земельном участке

4. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, находящихся в зоне П3, устанавливаются в соответствии со статьями 50-56 настоящих Правил.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне П3 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 57-59 настоящих Правил.

Статья 34. ИТ – зоны инженерной и транспортной инфраструктур

1. На территории Великого Новгорода выделены следующие зоны инженерной и транспортной инфраструктур:

1) ИТ1 – зона инженерной инфраструктуры;

2) ИТ2 – зона транспорта.

2. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, воздушного и автомобильного транспорта, а также для установления санитарных разрывов таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

3. Размещение на территории зон инженерной и транспортной инфраструктур объектов жилого и учебно-образовательного назначения не допускается.

4. Проектирование и строительство объектов транспортной инфраструктуры осуществляется в соответствии с Генеральным планом Великого Новгорода, Схемой территориального планирования Новгородской области, схемами территориального планирования Российской Федерации, строительными нормами и правилами, техническими регламентами.

Статья 36. ИТ1 – зона инженерной инфраструктуры

1. Зона инженерной инфраструктуры ИТ1 установлена для обеспечения условий сохранения и развития территорий размещения крупных обособленных объектов инженерного назначения с ограниченным доступом.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Основные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды использования | Вспомогательные виды использования |
| --- | --- | --- |
| 3.1 Коммунальное обслуживание 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | Не установлены | Не установлены |

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Код вида разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Коммунальное обслуживание | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 11.2 Специальное пользование водными объектами | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 11.3 Гидротехнические сооружения | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |

4. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, находящихся в зоне ИТ1, устанавливаются в соответствии со статьями 50-56 настоящих Правил.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне ИТ1 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 57-59 настоящих Правил.

Статья 37. ИТ2 – зона транспорта

1. Зона транспорта ИТ2 установлена для обеспечения условий сохранения и развития территорий размещения крупных объектов транспортной инфраструктуры.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Основные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды использования | Вспомогательные виды использования |
| --- | --- | --- |
| 2.7.1 Хранение автотранспорта 2.7.2 Размещение гаражей для собственных нужд 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг 3.2.3 Оказание услуг связи 3.8.1 Государственное управление 7.1.1 Железнодорожные пути 7.1.2 Обслуживание железнодорожных перевозок 7.2.2 Обслуживание перевозок пассажиров 7.2.3 Стоянки транспорта общего пользования 7.3 Водный транспорт 7.4 Воздушный транспорт 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 11.2 Специальное пользование водными объектами 11.3 Гидротехнические сооружения 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | 3.10.2 Приюты для животных 4.1 Деловое управление 4.4 Магазины 4.5 Банковская и страховая деятельность 4.6 Общественное питание 4.7 Гостиничное обслуживание 6.7 Энергетика 6.8 Связь 6.9 Склад 6.9.1 Складские площадки | Не установлены |

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Код вида разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7.1 Хранение автотранспорта | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 2.7.2 Размещение гаражей для собственных нужд | Минимальная площадь земельного участка – 18 кв. метров <1> <2>; Максимальная площадь земельного участка – 75 кв. метров <1> <2> | Не установлены | Предельное количество этажей - 1 этаж | Не установлен | Не установлены |
| 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.2.3 Оказание услуг связи | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.8.1 Государственное управление | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.10.2 Приюты для животных | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 4.1 Деловое управление | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 метров (4 этажа) | Не установлен | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 место на 60 кв. м общей площади объекта |
| 4.4 Магазины | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 метров (4 этажа) | Не установлен | Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 машино-место на 40 кв. м общей площади объекта |
| 4.5 Банковская и страховая деятельность | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 метров (4 этажа) | Не установлен | Не установлены |
| 4.6 Общественное питание | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 место на 4 посадочных места |
| 4.7 Гостиничное обслуживание | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 метров (4 этажа) | Не установлен | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 место на 15 номеров |
| 6.7 Энергетика | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 6.8 Связь | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 6.9 Склад | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 6.9.1 Складские площадки | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 7.1.1 Железнодорожные пути | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 7.1.2 Обслуживание железнодорожных перевозок | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 7.2.2 Обслуживание перевозок пассажиров | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 7.2.3 Стоянки транспорта общего пользования | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 7.3 Водный транспорт | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 7.4 Воздушный транспорт | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 11.2 Специальное пользование водными объектами | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 11.3 Гидротехнические сооружения | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |

<1> При наличии у правообладателей земельных участков документов, удостоверяющих право на площадь земельного участка, отличающуюся от установленной настоящими Правилами минимальной/максимальной площади земельных участков, площадь уточняемых земельных участков может превышать установленную настоящими Правилами минимальную/максимальную площадь земельных участков.

<2> Минимальная/максимальная площадь земельных участков не устанавливается для гаражей в гаражных комплексах, расположенных на едином (неделимом) земельном участке

4. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, находящихся в зоне ИТ2, устанавливаются в соответствии со статьями 50-56 настоящих Правил.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне ИТ2 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 57-59 настоящих Правил.

Статья 38. Р – зоны рекреационного назначения

1. На территории Великого Новгорода выделены следующие рекреационные зоны:

1) Р1 – зона зеленых насаждений общего пользования;

2) Р2 – зона размещения объектов отдыха, туризма, санаторно-курортного лечения, физической культуры и спорта;

3) Р3 – зона рекреационного назначения;

2. В зоны рекреационного назначения включаются:

преимущественно незастроенные территории с преобладанием естественных природных ландшафтов, обладающие высоким потенциалом рекреационного использования, включает лесопарковые территории;

природно-рекреационные территории, имеющие в составе своих границ объекты спортивного или коммерческого назначения (в том числе парки, сады, скверы, бульвары, городские леса);

территории размещения специализированных объектов рекреационного назначения (объекты отдыха и туризма; пляжи).

3. На территориях рекреационных зон допускается ограниченная хозяйственная деятельность в соответствии с установленным для них особым правовым режимом.

Статья 39. Р1 – зона зеленых насаждений общего пользования

1. Зона зеленых насаждений общего пользования Р1 установлена для обеспечения условий сохранения и развития природно-рекреационных территорий, имеющих в составе своих границ объекты спортивного или коммерческого назначения (в том числе парки, сады, скверы, бульвары, городские леса).

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Основные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды использования | Вспомогательные виды использования |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг 3.6.2 Парки культуры и отдыха 5.1.3 Площадки для занятий спортом 5.4 Причалы для маломерных судов 7.6 Внеуличный транспорт 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 9.1 Охрана природных территорий 9.3 Историко-культурная деятельность 11.1 Общее пользование водными объектами 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | 3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности 11.3 Гидротехнические сооружения | 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг 4.9.2 Стоянка транспортных средств |

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Код вида разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.6.2 Парки культуры и отдыха | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 4.9.2 Стоянка транспортных средств | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 5.1.3 Площадки для занятий спортом | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 5.4 Причалы для маломерных судов | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 7.6 Внеуличный транспорт | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 9.1 Охрана природных территорий | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 9.3 Историко-культурная деятельность | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 11.1 Общее пользование водными объектами | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 11.3 Гидротехнические сооружения | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |

4. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, находящихся в зоне Р1, устанавливаются в соответствии со статьями 50-56 настоящих Правил.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Р1 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 57-59 настоящих Правил.

Статья 40. Р2 – зона размещения объектов отдыха, туризма, санаторно-курортного лечения, физической культуры и спорта

1. Зона размещения объектов отдыха, туризма, санаторно-курортного лечения, физической культуры и спорта Р2 установлена для обеспечения условий сохранения и развития территорий размещения специализированных объектов рекреационного назначения (объекты отдыха и туризма; пляжи).

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Основные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды использования | Вспомогательные виды использования |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг 3.6.2 Парки культуры и отдыха 4.7 Гостиничное обслуживание 5.1.3 Площадки для занятий спортом 5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом 5.2 Природно-познавательный туризм 5.2.1 Туристическое обслуживание 5.3 Охота и рыбалка 5.4 Причалы для маломерных судов 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 9.1 Охрана природных территорий 9.2 Курортная деятельность 9.2.1 Санаторная деятельность 9.3 Историко-культурная деятельность 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | 3.7 Религиозное использование <1> 4.4 Магазины 4.6 Общественное питание 4.7 Гостиничное обслуживание 4.8.1 Развлекательные мероприятия 4.9.2 Стоянка транспортных средств 11.1 Общее пользование водными объектами 11.3 Гидротехнические сооружения | 2.7.1 Хранение автотранспорта 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг |

<1> Допускается только сохранение и реконструкция существующих объектов недвижимости, строительство новых объектов недвижимости не допускается.

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Код вида разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7.1 Хранение автотранспорта | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.6.2 Парки культуры и отдыха | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.7 Религиозное использование | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 4.4 Магазины | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 14 метров (4 этажа) | Не установлен | Минимальное количество мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 место на 40 кв. м общей площади объекта |
| 4.6 Общественное питание | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 14 метров (4 этажа) | Не установлен | Не установлены |
| 4.7 Гостиничное обслуживание | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 14 метров (4 этажа) | Не установлен | Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 машино-место на 15 номеров |
| 4.8.1 Развлекательные мероприятия | Не установлены | Не установлены | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 14 метров (4 этажа) | Не установлен | Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей – 1 машино-место на 40 кв. м общей площади объекта |
| 4.9.2 Стоянка транспортных средств | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 5.1.3 Площадки для занятий спортом | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 5.1.4 Оборудование площадки для занятий спортом | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 5.2 Природно-познавательный туризм | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 5.2.1 Туристическое обслуживание | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 5.3 Охота и рыбалка | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 5.4 Причалы для маломерных судов | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 9.1 Охрана природных территорий | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 9.2 Курортная деятельность | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 9.2.1 Санаторная деятельность | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 9.3 Историко-культурная деятельность | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 11.1 Общее пользование водными объектами | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 11.3 Гидротехнические сооружения | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |

4. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, находящихся в зоне Р2, устанавливаются в соответствии со статьями 50-56 настоящих Правил.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Р2 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 57-59 настоящих Правил.

Статья 41. Р3 – зона рекреационного назначения

1. Зона рекреационного назначения Р3 установлена в границах преимущественно незастроенных территорий с преобладанием естественных природных ландшафтов, обладающих высоким потенциалом рекреационного использования включает лесопарковые территории.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Основные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды использования | Вспомогательные виды использования |
| --- | --- | --- |
| 5.2 Природно-познавательный туризм 5.3 Охота и рыбалка 5.4 Причалы для маломерных судов 9.1 Охрана природных территорий 9.3 Историко-культурная деятельность 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг 4.9.2 Стоянка транспортных средств 6.8 Связь 11.1 Общее пользование водными объектами 11.3 Гидротехнические сооружения | Не установлены |

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Код вида разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 4.9.2 Стоянка транспортных средств | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 5.2 Природно-познавательный туризм | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 5.3 Охота и рыбалка | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 5.4 Причалы для маломерных судов | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 6.8 Связь | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 9.1 Охрана природных территорий | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 9.3 Историко-культурная деятельность | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 11.1 Общее пользование водными объектами | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 11.3 Гидротехнические сооружения | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |

4. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, находящихся в зоне Р3, устанавливаются в соответствии со статьями 50-56 настоящих Правил.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Р3 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 57-59 настоящих Правил.

Статья 42. СН – зоны специального назначения

1. На территории Великого Новгорода выделены следующие зоны специального назначения:

1) СН1 – зона кладбищ;

2) СН2 – зона складирования и захоронения отходов;

3) СН3 – иная зона специального назначения.

2. Земельные участки, входящие в состав зон специального назначения, предоставляются лицам, осуществляющим соответствующую деятельность.

3. На территориях зон специального назначения градостроительным регламентом устанавливается особый правовой режим использования этих территорий с учетом требований технических регламентов, действующих строительных норм и правил.

Статья 43. СН1 – зона кладбищ

1. Зона кладбищ СН1 установлена для обеспечения условий размещения городских кладбищ.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Основные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды использования | Вспомогательные виды использования |
| --- | --- | --- |
| 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования 12.1 Ритуальная деятельность | 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг 3.3 Бытовое обслуживание 3.7 Религиозное использование <1> | 4.9.2 Стоянка транспортных средств |

<1> Допускается только сохранение и реконструкция существующих объектов недвижимости, строительство новых объектов недвижимости не допускается.

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Код вида разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.3 Бытовое обслуживание | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.7 Религиозное использование | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 4.9.2 Стоянка транспортных средств | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 12.1 Ритуальная деятельность | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |

4. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, находящихся в зоне СН1, устанавливаются в соответствии со статьями 50-56 настоящих Правил.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне СН1 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 57-59 настоящих Правил.

Статья 44. СН2 – зона специальной деятельности

1. Зона складирования и захоронения отходов СН2 установлена для обеспечения условий размещения объектов складирования и захоронения отходов.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Основные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды использования | Вспомогательные виды использования |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования 12.2 Специальная деятельность | Не установлены | Не установлены |

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Код вида разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 12.2 Специальная деятельность | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |

4. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, находящихся в зоне СН2, устанавливаются в соответствии со статьями 50-56 настоящих Правил.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне СН2 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 57-59 настоящих Правил.

Статья 45. СН3 – иная зона специального назначения

1. Иная зона специального назначения СН3 установлена территорий в границах санитарно-защитных зон, зон минимальных расстояний и территорий, не подлежащих застройке и ведению иной хозяйственной деятельности

2. На территории иной зоны специального назначения СН3 допускается только ведение деятельности необходимой для эксплуатации и обслуживания объектов, размещение которых послужило основанием для установление текущей зоны. Возможно размещение объектов инженерной инфраструктуры и объектов трубопроводного транспорта.

3. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Основные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды использования | Вспомогательные виды использования |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг 6.8 Связь 7.5 Трубопроводный транспорт 9.1 Охрана природных территорий 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | Не установлены | Не установлены |

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Код вида разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 6.8 Связь | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 7.5 Трубопроводный транспорт | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 9.1 Охрана природных территорий | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне СН3 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 57-59 настоящих Правил.

Статья 46. ВО – зоны размещения военных объектов

1. На территории Великого Новгорода выделена ВО1 – зона военных объектов.

2. Зона размещения военных объектов установлена для территорий размещения режимных объектов с ограниченным доступом (объекты Министерства обороны Российской Федерации и Федеральной службы исполнения наказаний).

Статья 47. ВО1 – зона военных объектов

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Основные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды использования | Вспомогательные виды использования |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг 3.8.1 Государственное управление 8.1 Обеспечение вооруженных сил 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.4 Обеспечение деятельности по исполнению наказаний 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | Не установлены | Не установлены |

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Код вида разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 3.8.1 Государственное управление | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 8.1 Обеспечение вооруженных сил | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 8.4 Обеспечение деятельности по исполнению наказаний | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне ВО1 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 57-59 настоящих Правил.

Статья 48. СХ – зоны сельскохозяйственного назначения

1. На территории Великого Новгорода выделена  СХ3 – зона садоводства и огородничества.

2. Зоны сельскохозяйственного назначения предназначены для ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд.

Статья 49. СХ3 – зона садоводства и огородничества

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Основные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды использования | Вспомогательные виды использования |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования 13.2 Ведение садоводства <1> | Не установлены | Не установлены |

<1> Предполагает осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании ВРИ с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей для собственных нужд.

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Код вида разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлен | Не установлены |
| 13.2 Ведение садоводства | Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. метров <1>; Максимальная площадь земельного участка – 1200 кв. метров <1> | Минимальное расстояние от границ земельного участка: между фронтальной границей участка и основным строением - в соответствии со сложившейся линией застройки, в случае отсутствия сложившейся застройки – 3 м; до жилого дома - 3 м; до хозяйственных построек - 1 м. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников садового дома, жилого дома, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению. | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 12 метров (3 этажа) | Не установлен | минимальное расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен домов, расположенных на соседних земельных участках, - 6 м. |

<1> При наличии у правообладателей земельных участков документов, удостоверяющих право на площадь земельного участка, отличающуюся от установленной настоящими Правилами минимальной/максимальной площади земельных участков, площадь земельных участков может превышать установленную настоящими Правилами минимальную/максимальную площадь земельных участков.

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне СХ3 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 57-59 настоящих Правил.

Статья 50. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства

1. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства включают в себя:

1) требования к объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства, установленные путем перечисления архитектурных решений объектов капитального строительства, определяющих их размер, форму, функциональное назначение и местоположение в границах земельного участка, включающих:

максимальный отступ зданий от красной линии;

максимальная протяженность фасада здания вдоль красной линии;

минимальный процент застройки земельного участка вдоль красной линии;

минимальная высота первого этажа;

максимальная глубина горизонтально выступающих элементов;

максимальное превышение предельной высоты здания для вертикально выступающих элементов (акцентных завершений на крыше, технологического и инженерного оборудования на кровле);

допустимые и запрещенные типы кровель;

предельно допустимые углы наклона скатной кровли ;

2) требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства, установленные путем перечисления элементов фасадов, а также элементов иных наружных частей объектов капитального строительства и их характеристик, включающих:

предельная высота оконных проемов;

предельная ширина оконных проемов;

предельные пропорции оконных проемов;

предельное расстояние по горизонтали между оконными проемами;

максимальная отметка входа на первый этаж;

общие требования к организации входных групп;

предельные размеры дверных проемов входных групп;

общие правила остекления и/или ограждения балконов, лоджий, эркеров;

3) требования к цветовым решениям объектов капитального строительства, установленные путем перечисления цветов и оттенков для отделки их фасадов с указанием палитры, включающие допустимые к использованию цвета внешних стен, кровельных покрытий, дверных полотен и переплетов, оконных переплетов;

4) требования к отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства, установленные путем перечисления материалов для отделки фасадов и приемов улучшения декоративных качеств фасадов объектов капитального строительства, включающих:

общие правила отделки фасада, отмостки здания;

допустимые к использованию типы кровельных покрытий;

общие требования к материалам заполнения оконных проемов;

общие требования к использованию материалов заполнения дверных проемов входных групп;

запрещенные к использованию при отделке внешних стен и ограждающих конструкций материалы;

5) требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства, установленные путем перечисления технических устройств (в том числе вентиляции и кондиционирования воздуха, газоснабжения, освещения, связи, видеонаблюдения) и приемов улучшения декоративных качеств фасадов объектов капитального строительства при размещении такого оборудования;

6) требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства, установленные путем перечисления архитектурных приемов внешнего освещения их фасадов и цветов, а также оттенков такого освещения с указанием палитры.

2. Требования к объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства, указанные в пункте 1 части 1 настоящей статьи, и требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства, указанные в абзацах втором – шестом и восьмом пункта 2 части 1 настоящей статьи, не применяются при реконструкции объектов капитального строительства.

3. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капительного строительства, установленные настоящими Правилами, применяются согласно положениям, изложенным в статьях 51-56 настоящих Правил, только в отношении следующих групп видов разрешенного использования:

| Группа видов разрешенного использования №1 | Группа видов разрешенного использования №2 | Группа видов разрешенного использования №3 | Группа видов разрешенного использования №4 | Группа видов разрешенного использования №5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 Блокированная жилая застройка | 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 3.2.3 Оказание услуг связи | 3.2.1 Дома социального обслуживания | 1.15 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции |
|  | 2.5 Среднеэтажная жилая застройка | 3.3 Бытовое обслуживание | 3.2.2 Оказание социальной помощи населению | 1.18 Обеспечение сельскохозяйственного производства |
|  | 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 3.8.1 Государственное управление | 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 4.9.1.1 Заправка транспортных средств |
|  | 3.2.4 Общежития | 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание | 4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха |
|  | 4.7 Гостиничное обслуживание | 4.1 Деловое управление | 3.4.3 Медицинские организации особого назначения | 4.9.1.3 Автомобильные мойки |
|  |  | 4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 4.9.1.4 Ремонт автомобилей |
|  |  | 4.3 Рынки | 3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование | 6.2 Тяжелая промышленность |
|  |  | 4.4 Магазины | 3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 6.3 Легкая промышленность |
|  |  | 4.5 Банковская и страховая деятельность | 3.9.2 Проведение научных исследований | 6.4 Пищевая промышленность |
|  |  | 4.6 Общественное питание | 3.9.3 Проведение научных испытаний | 6.5 Нефтехимическая промышленность |
|  |  | 4.8.1 Развлекательные мероприятия | 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях | 6.6 Строительная промышленность |
|  |  |  |  | 6.9 Склад |
|  |  |  |  | 6.11 Целлюлозно-бумажная промышленность |
|  |  |  |  | 6.12 Научно-производственная деятельность |

4. На карте градостроительного зонирования Великого Новгорода отображены следующие территории, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства:

1-я городская территория – территория выделена для обеспечения условий сохранения исторической застройки середины XX века и включает в себя часть территории Великого Новгорода в границах территориальной зоны СИ1 кроме территорий в границах подзон СИ1.А и СИ1.Б;

2-я городская территория – территория выделена для обеспечения условий сохранения исторической застройки середины XIX – начала XX века и включает в себя часть территории Великого Новгорода в границах территориальной подзоны СИ1.А и СИ1.Б;

3-я городская территория – территория выделена для обеспечения условий сохранения и развития территорий жилой и общественно-деловой застройки вблизи исторического центра и включает в себя часть территории Великого Новгорода в границах части территориальных зон Ж3, ОД1, ОД2, ОД3, ОД4;

4-я городская территория – территория выделена для обеспечения условий сохранения и развития общественно-деловой застройки за пределами исторического центра и включает в себя часть территории Великого Новгорода в границах части территориальной зоны ОД1;

5-я городская территория – территория выделена для обеспечения условий сохранения и развития преимущественно застроенных территорий жилой и общественно-деловой застройки за пределами исторического центра и включает в себя часть территории Великого Новгорода в границах части территориальных зон Ж1, Ж2, Ж3, Ж4, ОД2, ОД3, ОД4, П1, П2, Р1, Р2, Р3;

6-я городская территория – территория выделена для обеспечения условий сохранения и развития незастроенных территорий, предназначенных для размещения жилой и общественно-деловой застройки, а также территорий коммунально-складского назначения за пределами исторического центра и включает в себя часть территории Великого Новгорода в границах части территориальных зон Ж1, Ж2, Ж3, Ж4, ОД2, ОД3, ОД4, П1, П2, Р1, Р2, Р3;

7-я городская территория – территория выделена для обеспечения условий сохранения и развития территорий производственного, коммунально-складского, транспортного и инженерного назначения за пределами исторического центра и включает в себя часть территории Великого Новгорода в границах территориальных зон ИТ1, ИТ2, СН1, СН2,  П3.

5. В границах 1-й и 2-й городских территорий установленные частью 1 настоящей статьи требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства распространяются на все группы видов разрешенного использования, указанных в части 2 настоящей статьи.

5. В границах 3-й, 4-й, 5-й, 6-й и 7-й городских территорий настоящими Правилами установлено следующее соотношение установления требований к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, установленных в части 1 настоящей статьи, и групп видов разрешенного использования, указанных в части 2 настоящей статьи:

| Требования к архитектурно-градостроительному облику | Группа видов разрешенного использования №1 |  | Группа видов разрешенного использования №2 | Группа видов разрешенного использования №3 | Группа видов разрешенного использования №4 | Группа видов разрешенного использования №5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Требования к объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный отступ зданий от красной линии | Состав требования установлен статьей 51 настоящих Правил |  | Состав требования установлен статьей 51 настоящих Правил | Состав требования установлен статьей 51 настоящих Правил | Требование не распространяется на группу | Требование не распространяется на группу |
| Максимальная протяженность фасада здания вдоль красной линии | Состав требования установлен статьей 51 настоящих Правил |  | Состав требования установлен статьей 51 настоящих Правил | Состав требования установлен статьей 51 настоящих Правил | Требование не распространяется на группу | Требование не распространяется на группу |
| Минимальный процент застройки земельного участка вдоль красной линии | Состав требования установлен статьей 51 настоящих Правил |  | Состав требования установлен статьей 51 настоящих Правил | Состав требования установлен статьей 51 настоящих Правил | Требование не распространяется на группу | Требование не распространяется на группу |
| Минимальная высота первого этажа | Состав требования установлен статьей 51 настоящих Правил |  | Состав требования установлен статьей 51 настоящих Правил | Состав требования установлен статьей 51 настоящих Правил | Требование не распространяется на группу | Требование не распространяется на группу |
| Максимальная глубина горизонтально выступающих элементов | Требование не распространяется на группу |  | Требование не распространяется на группу | Требование не распространяется на группу | Требование не распространяется на группу | Требование не распространяется на группу |
| Максимальное превышение предельной высоты здания для вертикально выступающих элементов (акцентных завершений на крыше, технологического и инженерного оборудования на крыше) | Состав требования установлен статьей 51 настоящих Правил |  | Состав требования установлен статьей 51 настоящих Правил | Состав требования установлен статьей 51 настоящих Правил | Состав требования установлен статьей 51 настоящих Правил | Требование не распространяется на группу |
| Допустимые и запрещенные типы кровель | Состав требования установлен статьей 51 настоящих Правил |  | Состав требования установлен статьей 51 настоящих Правил | Требование не распространяется на группу | Требование не распространяется на группу | Требование не распространяется на группу |
| Предельно допустимые углы наклона скатной кровли | Состав требования установлен статьей 51 настоящих Правил |  | Состав требования установлен статьей 51 настоящих Правил | Требование не распространяется на группу | Требование не распространяется на группу | Требование не распространяется на группу |
| Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| Предельная высота оконных проемов | Требование не распространяется на группу |  | Требование не распространяется на группу | Требование не распространяется на группу | Требование не распространяется на группу | Требование не распространяется на группу |
| Предельная ширина оконных проемов | Требование не распространяется на группу |  | Требование не распространяется на группу | Требование не распространяется на группу | Требование не распространяется на группу | Требование не распространяется на группу |
| Предельные пропорции оконных проемов | Требование не распространяется на группу |  | Требование не распространяется на группу | Требование не распространяется на группу | Требование не распространяется на группу | Требование не распространяется на группу |
| Предельное расстояние по горизонтали между оконными проемами | Требование не распространяется на группу |  | Требование не распространяется на группу | Требование не распространяется на группу | Требование не распространяется на группу | Требование не распространяется на группу |
| Максимальная отметка входа на первый этаж | Состав требования установлен статьей 52 настоящих Правил |  | Состав требования установлен статьей 52 настоящих Правил | Состав требования установлен статьей 52 настоящих Правил | Требование не распространяется на группу | Требование не распространяется на группу |
| Общие требования к организации входных групп | Состав требования установлен статьей 52 настоящих Правил |  | Состав требования установлен статьей 52 настоящих Правил | Состав требования установлен статьей 52 настоящих Правил | Состав требования установлен статьей 52 настоящих Правил | Требование не распространяется на группу |
| Предельные размеры дверных проемов входных групп | Требование не распространяется на группу |  | Требование не распространяется на группу | Требование не распространяется на группу | Требование не распространяется на группу | Требование не распространяется на группу |
| Общие правила остекления и/или ограждения балконов, лоджий, эркеров | Состав требования установлен статьей 52 настоящих Правил |  | Состав требования установлен статьей 52 настоящих Правил | Требование не распространяется на группу | Требование не распространяется на группу | Требование не распространяется на группу |
| Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| Допустимые к использованию цвета внешних стен, кровельных покрытий, дверных и оконных переплетов | Состав требования установлен статьей 53 настоящих Правил |  | Состав требования установлен статьей 53 настоящих Правил | Состав требования установлен статьей 53 настоящих Правил | Состав требования установлен статьей 53 настоящих Правил | Состав требования установлен статьей 53 настоящих Правил |
| Требования к отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| Общие правила отделки фасада, отмостки здания | Состав требования установлен статьей 54 настоящих Правил |  | Состав требования установлен статьей 54 настоящих Правил | Состав требования установлен статьей 54 настоящих Правил | Состав требования установлен статьей 54 настоящих Правил | Требование не распространяется на группу |
| Допустимые к использованию типы кровельных покрытий | Состав требования установлен статьей 54 настоящих Правил |  | Состав требования установлен статьей 54 настоящих Правил | Состав требования установлен статьей 54 настоящих Правил | Состав требования установлен статьей 54 настоящих Правил | Требование не распространяется на группу |
| Общие требования к материалам заполнения оконных проемов | Состав требования установлен статьей 54 настоящих Правил |  | Состав требования установлен статьей 54 настоящих Правил | Состав требования установлен статьей 54 настоящих Правил | Состав требования установлен статьей 54 настоящих Правил | Требование не распространяется на группу |
| Общие требования к использованию материалов заполнения дверных проемов входных групп | Состав требования установлен статьей 54 настоящих Правил |  | Состав требования установлен статьей 54 настоящих Правил | Состав требования установлен статьей 54 настоящих Правил | Состав требования установлен статьей 54 настоящих Правил | Требование не распространяется на группу |
| Запрещенные к использованию при отделке внешних стен и ограждающих конструкций материалы | Состав требования установлен статьей 54 настоящих Правил |  | Состав требования установлен статьей 54 настоящих Правил | Состав требования установлен статьей 54 настоящих Правил | Состав требования установлен статьей 54 настоящих Правил | Состав требования установлен статьей 54 настоящих Правил |
| Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства | Состав требования установлен статьей 55 настоящих Правил | Состав требования установлен статьей 55 настоящих Правил |  | Состав требования установлен статьей 55 настоящих Правил | Состав требования установлен статьей 55 настоящих Правил | Требование не распространяется на группу |
| Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства | Состав требования установлен статьей 56 настоящих Правил | Состав требования установлен статьей 56 настоящих Правил |  | Состав требования установлен статьей 56 настоящих Правил | Состав требования установлен статьей 56 настоящих Правил | Требование не распространяется на группу |

6. Архитектурно-градостроительный облик объектов капитального строительства подлежит согласованию в порядке, установленным действующим законодательством.

Статья 51. Требования к объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства

1. Требования к объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства сводятся к следующим:

| Территория действия требований к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства | Максимальный отступ зданий от красной линии | Максимальная протяженность фасада здания вдоль красной линии | Минимальный процент застройки земельного участка вдоль красной линии | Минимальная высота первого этажа | Максимальная глубина горизонтально выступающих элементов | Максимальное превышение предельной высоты здания для вертикально выступающих элементов (акцентных завершений на крыше, технологического и инженерного оборудования на крыше) | Допустимые и запрещенные типы кровель | Предельно допустимые углы наклона скатной кровли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-я городская территория | 3 метра, либо в соответствии со сложившейся линией застройки | 80 метров | 70% | 3,5 метра | 1,2 метра | 2 метра | Не допускается устройство плоских кровель, односкатных кровель и кровель с переменным углом ската | От 20 до 35 градусов |
| 2-я городская территория |  | 45 метров | 80% |  | 0,8 метра | 1,6 метра |  |  |
| 3-я городская территория |  | 100 метров | Для группы видов разрешенного использования №1 – 80%; Для прочих групп видов разрешенного использования – 50% |  | Не установлена | 3 метра | Не допускается устройство односкатных кровель и кровель с переменным углом ската |  |
| 4-я городская территория | Не установлен | Не установлена | Не установлен |  |  |  |  |  |
| 5-я городская территория | 6 метров, либо в соответствии со сложившейся линией застройки | 100 метров | Для группы видов разрешенного использования №1 – 80%; Для прочих групп видов разрешенного использования – 50% |  |  |  |  |  |
| 6-я городская территория | Не установлен |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-я городская территория |  | Не установлена | Не установлен | Не установлена |  | Не установлена | Не установлен | Не установлены |

Статья 52. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства

1. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства сводятся к следующим:

| Территория действия требований к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства | Предельная высота оконных проемов <1> | Предельная ширина оконных проемов <1> | Предельные пропорции оконных проемов <1> <2> | Предельное расстояние по горизонтали между оконными и/или дверными проемами | Максимальная отметка входа на первый этаж | Общие требования к организации входных групп | Предельные размеры дверных проемов входных групп | Общие правила остекления и/или ограждения балконов, лоджий, эркеров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-я городская территория | Первый этаж: Минимальная высота оконных проемов – 1,6 метра; Максимальная высота оконных проемов – 3 метра Типовой этаж: Минимальная высота оконных проемов – 1,6 метра; Максимальная высота оконных проемов – 2 метра | Первый этаж: Минимальная ширина оконных проемов – 1,2 метра; Максимальная ширина оконных проемов – 3 метра Типовой этаж: Минимальная ширина оконных проемов – 1,2 метра; Максимальная ширина оконных проемов – 2 метра | Первый этаж: Минимальная пропорция оконных проемов – 1:0,5; Максимальная пропорция оконных проемов – 1:1,4 Типовой этаж: Минимальная пропорция оконных проемов – 1:0,6; Максимальная пропорция оконных проемов – 1:0,8 | Первый этаж: Минимальное расстояние по горизонтали между оконными и/или дверными проемами – 0,8 метра; Максимальное расстояние по горизонтали между оконными и/или дверными проемами – 3 метра Типовой этаж: Минимальное расстояние по горизонтали между оконными и/или дверными проемами – 0,8 метра; Максимальное расстояние по горизонтали между оконными и/или дверными проемами – 3 метра | 0 метров (безбарьерный доступ в объект) для входов, через которые предполагается осуществление прохода в здание маломобильных групп населения; в случае перепада рельефа допускается принять отметку входа на первый этаж в размере до 0,45 метра при условии оборудования технических решений для обеспечения прохода в здание маломобильных групп населения | Заполнение наружных дверных проемов входных групп должно быть полностью либо частично светопрозрачным с целью обеспечения просматриваемости внутренней части входной группы и доступа внутрь естественного освещения. При устройстве козырьков над входными группами фасадов зданий: запрещено использование сотового поликарбоната в качестве светопрозрачного или облицовочного материала | Максимальная высота дверного проема входной группы – 3 метра; Максимальная ширина дверного проема входной группы – 2 метра | Проектной документацией объекта капитального строительства должно быть предусмотрено остекление балконов, лоджий, эркеров. Указанное остекление не должно предусматривать использование цветного и/или тонированного стекла. В отношении балконов, имеющих вынесенную площадку глубиной от внутреннего края ограждения балкона до плоскости наружной стены не более 0,5 метра, допускается не предусматривать остекление |
| 2-я городская территория | Первый этаж: Минимальная высота оконных проемов – 1,4 метра; Максимальная высота оконных проемов – 2 метра Типовой этаж: Минимальная высота оконных проемов – 1,4 метра; Максимальная высота оконных проемов – 2 метра | Первый этаж: Минимальная ширина оконных проемов – 1 метр; Максимальная ширина оконных проемов – 2 метра Типовой этаж: Минимальная ширина оконных проемов – 1 метр; Максимальная ширина оконных проемов – 1,6 метра |  | Первый этаж: Минимальное расстояние по горизонтали между оконными и/или дверными проемами – 1 метр; Максимальное расстояние по горизонтали между оконными и/или дверными проемами – 1,6 метра Типовой этаж: Минимальное расстояние по горизонтали между оконными и/или дверными проемами – 1 метр; Максимальное расстояние по горизонтали между оконными и/или дверными проемами – 1,6 метра |  |  |  |  |
| 3-я городская территория | Не установлена | Не установлена | Не установлены | Не установлено |  |  | Не установлены |  |
| 4-я городская территория |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-я городская территория |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-я городская территория |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-я городская территория |  |  |  |  | Не установлена | Не установлены |  | Не установлены |

<1> При выборе размеров оконных проемов первого этажа одного здания допустимо использовать не более трех значений каждого параметра (предельной высоты оконных проемов, предельной ширины оконных проемов, предельных пропорций оконных проемов) в заданных настоящей статьей пределах; при выборе размеров оконных проемов типового этажа одного здания – также не более трех таких значений. Указанное ограничение обязательно в отношении фасадов, выходящих на красную линию. При оформлении фасадов, не выходящих на красную линию, ограничение носит рекомендательный характер.

<2> В заданных настоящими правилами пределах пропорций оконных проемов допустимо выбирать только значения, кратные 0,1.

Статья 53. Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства

1. Допустимые к использованию цвета внешних стен, кровельных покрытий, дверных полотен и переплетов, оконных переплетов и прочих внешних элементов здания настоящими Правилами устанавливаются в соответствии с каталогами международной системы соответствия цветов RAL Classic и/или натуральной системы цвета (Natural Color System, NCS).

2. Соответствие цветов из каталогов RAL Classic и Natural Color System (NCS) при отделке внешних стен, кровельных покрытий, дверных полотен и переплетов, оконных переплетов и прочих внешних элементов здания устанавливаются настоящими Правилами.

3. Не допускается использование при отделке внешних стен, кровельных покрытий, дверных полотен и переплетов, оконных переплетов и прочих внешних элементов здания цветов-аналогов из других цветовых каталогов, не предусмотренных настоящими Правилами.

4. Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства сводятся к следующим:

| Допустимые к использованию цвета внешних стен, кровельных покрытий, дверных полотен и переплетов, оконных переплетов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| При отделке фасада объекта капитального строительства в границах 1-й и 2-й городских территорий допускается использование либо одного основного цвета, либо одного основного и одного дополнительного цветов, либо одного основного, одного дополнительного цвета и одного цвета цоколя <*> из перечня цветов соответствующего набора: |  |  |  | При отделке кровли объекта капитального строительства в границах 1-й и 2-й городских территорий допускается использование одного из следующих цветов кровельного покрытия соответствующего набора: | При отделке дверных полотен и переплетов и оконных переплетов объекта капитального строительства в границах 1-й и 2-й городских территорий допускается использование либо ранее выбранного для оформления фасада основного или дополнительного цвета, либо одного из следующих цветов заполнения дверных и оконных переплетов соответствующего набора: |
|  | Основной цвет (NCS): | Дополнительный цвет (NCS): | Цвет цоколя (NCS): | Цвета кровельного покрытия (RAL): | Цвета заполнения дверных проемов (RAL): |
| Набор №1 | S 1510-Y50R (цвет аналог NSC: S 1510-Y40R; S 1510-Y60R) | S 2010-Y40R (цвет аналог NSC: S 2010-Y30R; S 2010-Y50R) | S 3010-Y50R (цвет аналог NSC: S 3010-Y40R) | 9006 | 9003 (цвет аналог NSC: S 1000-N) |
|  | S 0510-Y70R (цвет аналог NSC: S 0510-Y60R; S 0510-Y80R цвет аналог RAL Classic: 9001) | S 3010-Y70R (цвет аналог NSC: S 3010-Y80R) | S 4005-R20B | 7038 | 7024 (цвет аналог NSC: S 6502-B) |
|  | S 1000-N (цвет аналог RAL Classic: 9003) | S 1000-N (цвет аналог RAL Classic: 9003) | S 4010-Y90R (цвет аналог NSC: S 4010-Y70R) | 7004 | 8019 (цвет аналог NSC: S 7005-R50B) |
|  |  |  |  | 7035 | 8017 (цвет аналог NSC: S 7010-Y70R) |
|  |  |  |  | 7040 | 7043 (цвет аналог NSC: S 7500-N) |
|  |  |  |  | 7047 | 7016 (цвет аналог NSC: S 7502-G) |
|  |  |  |  | 9018 |  |
| Набор №2 | S 1005-R60B (цвет аналог NSC: S 1005-R70B) | S 2005-R20B (цвет аналог NSC: S 2005-R10B; S 2005-R30B) | S 3000-N | 9006 | 9003 (цвет аналог NSC: S 1000-N) |
|  | S 1000-N (цвет аналог RAL Classic: 9003) | S 1502-R50B | S 4000-N (цвет аналог RAL Classic: 9006) | 7038 | 7024 (цвет аналог NSC: S 6502-B) |
|  |  | S 2000-N (цвет аналог RAL Classic: 7035) | S 4005-R20B | 7004 | 8019 (цвет аналог NSC: S 7005-R50B) |
|  |  | S 1000-N (цвет аналог RAL Classic: 9003) |  | 7035 | 7043 (цвет аналог NSC: S 7500-N) |
|  |  |  |  | 7040 |  |
|  |  |  |  | 7047 |  |
|  |  |  |  | 9018 |  |
| Набор №3 | S 1515-Y10R (цвет аналог NSC: S 1515-Y20R) | S 2020-Y10R (цвет аналог RAL Classic: 1002) | S 4005-R20B | 9006 | 9003 (цвет аналог NSC: S 1000-N) |
|  | S 1005-G90Y (цвет аналог NSC: S 1005-G80Y) | S 2010-Y40R (цвет аналог NSC: S 2010-Y30R; S 2010-Y50R) | S 4010-Y90R (цвет аналог NSC: S 4010-Y70R) | 7038 | 7024 (цвет аналог NSC: S 6502-B) |
|  | S 1000-N (цвет аналог RAL Classic: 9003) | S 3010-Y (цвет аналог NSC: S 3010-Y10R) | S 3010-Y50R (цвет аналог NSC: S 3010-Y40R) | 7004 | 8019 (цвет аналог NSC: S 7005-R50B) |
|  |  | S 1000-N (цвет аналог RAL Classic: 9003) |  | 7035 | 8017 (цвет аналог NSC: S 7010-Y70R) |
|  |  |  |  | 7040 | 7043 (цвет аналог NSC: S 7500-N) |
|  |  |  |  | 7047 |  |
|  |  |  |  | 9018 |  |
| Набор №4 | S 1505-Y80R | S 2030-Y90R (цвет аналог NSC: S 2030-Y80R) | S 3020-R (цвет аналог NSC: S 3020-Y90R) | 9006 | 9003 (цвет аналог NSC: S 1000-N) |
|  | S 1510-R10B | S 1510-R | S 4010-Y90R (цвет аналог NSC: S 4010-Y70R) | 7038 | 7024 (цвет аналог NSC: S 6502-B) |
|  | S 0510-Y70R (цвет аналог NSC: S 0510-Y60R) | S 1515-R (цвет аналог NSC: S 1515-Y90R) | S 4005-R20B | 7004 | 8019 (цвет аналог NSC: S 7005-R50B) |
|  | S 1000-N (цвет аналог RAL Classic: 9003) | S 1000-N (цвет аналог RAL Classic: 9003) |  | 7035 | 8017 (цвет аналог NSC: S 7010-Y70R) |
|  |  |  |  | 7040 |  |
|  |  |  |  | 7047 |  |
|  |  |  |  | 9018 |  |
| Набор №5 | S 3010-G30Y (цвет аналог NSC: S 3010-G40Y; S 3010-G20Y) | S 4502-Y | S 6005-B80G | 9006 | 9003 (цвет аналог NSC: S 1000-N) |
|  | S 2002-G50Y (цвет аналог NSC: S 2002-G) | S 4005-G20Y | S 5010-R90B | 7038 | 7024 (цвет аналог NSC: S 6502-B) |
|  | S 1515-B | S 3502-B (цвет аналог RAL Classic: 7045) | S 4005-R80B | 7004 | 7043 (цвет аналог NSC: S 7500-N) |
|  | S 2010-B30G | S 3010-G30Y (цвет аналог NSC: S 3010-G40Y; S 3010-G20Y) |  | 7035 | 7016 (цвет аналог NSC: S 7502-G) |
|  | S 1515-R90B (цвет аналог NSC: S 1515-R80B) | S 1000-N (цвет аналог RAL Classic: 9003) |  | 7040 |  |
|  | S 1000-N (цвет аналог RAL Classic: 9003) |  |  | 7047 |  |
|  |  |  |  | 9018 |  |
| При отделке фасада объекта капитального строительства в границах 3-й, 4-й, 5-й и 6-й городских территорий допускается использование либо одного или двух основных цветов, либо одного или двух основных и одного дополнительного цвета, либо одного или двух основных, одного дополнительного цвета и одного цвета цоколя <1> из перечня цветов соответствующего набора: |  |  |  | При отделке кровли объекта капитального строительства в границах 3-й, 4-й, 5-й и 6-й городских территорий допускается использование одного из следующих цветов кровельного покрытия соответствующего набора: | При отделке дверных полотен и переплетов и оконных переплетов объекта капитального строительства в границах 3-й, 4-й, 5-й и 6-й городских территорий допускается использование либо ранее выбранного для оформления фасада основного или дополнительного цвета, либо одного из следующих цветов заполнения дверных и оконных переплетов соответствующего набора: |
|  | Основные цвета (NCS): | Дополнительные цвета (NCS): | Цвета цоколя (NCS): | Цвета кровельного покрытия (RAL): | Цвета заполнения дверных проемов (RAL): |
| Набор №1 | S 4020-Y90R (цвета аналоги NSC: S 4020-Y80R; S 4020-R) | S 4030-Y50R (цвет аналог NSC: S 4030-Y40R; цвет аналог RAL Classic: 8023) | S 4020-Y90R (цвета аналоги NSC: S 4020-Y80R; S 4020-R) | 7016 | 9003 (цвет аналог NSC: S 1000-N) |
|  | S 2010-Y70R (цвет аналог NSC: S 2010-Y80R) | S 5010-Y30R (цвет аналог RAL Classic: 8025) | S 5020-Y80R (цвет аналог NSC: S 5020-Y90R) | 7040 | 7043 (цвет аналог NSC: S 7500-N) |
|  | S 1505-Y70R (цвет аналог NSC: S 1505-Y60R) | S 4005-Y50R (цвет аналог NSC: S 4005-Y80R; цвет аналог RAL Classic: 7048) | S 4020-Y60R (цвет аналог NSC: S 4020-Y70R) | 7038 | 8019 (цвет аналог NSC: S 7005-R50B) |
|  | S 1000-N (цвет аналог RAL Classic: 9003) | S 4020-Y60R (цвет аналог NSC: S 4020-Y70R) | S 4020-Y80R (цвет аналог NSC: S 4020-Y90R) | 9018 | 8017 (цвет аналог NSC: S 7010-Y70R) |
|  | S 1505-Y80R | S 1515-Y60R (цвета аналоги NSC: S 1515-Y50R; S 1515-Y70R; цвет аналог RAL Classic: 1001) | S 6010-Y50R (цвет аналог NSC: S 6010-Y70R) | 8017 |  |
|  | S 1510-R10B | S 2010-Y40R (цвета аналоги NSC: S 2010-Y30R; S 2010-Y50R) | S 3020-R (цвет аналог NSC: S 3020-Y90R) | 8015 |  |
|  | S 0510-Y70R (цвет аналог NSC: S 0510-Y60R) | S 3010-Y50R (цвет аналог NSC: S 3010-Y40R; цвет аналог RAL Classic: 9003) | S 4010-Y90R (цвет аналог NSC: S 4010-Y70R) | 8024 |  |
|  |  | S 1000-N |  | 3005 |  |
|  |  | S 2030-Y90R (цвет аналог NSC: S 2030-Y80R) |  | 7001 |  |
|  |  | S 1510-R |  | 9006 |  |
|  |  |  |  | 7004 |  |
|  |  |  |  | 7035 |  |
|  |  |  |  | 7047 |  |
| Набор №2 | S 1010-G50Y (цвета аналоги NSC: S 1010-G40Y; S 1010-G60Y) | S 1505-Y50R (цвета аналоги NSC: S 1505-Y40R; S 1505-Y60R) | S 3010-Y90R (цвет аналог NSC: S 3010-Y80R) | 7040 | 9003 (цвет аналог NSC: S 1000-N) |
|  | S 1505-Y20R (цвета аналоги NSC: S 1505-Y10R; S 1505-Y30R; цвет аналог RAL Classic: 1015) | S 1515-G90Y (цвет аналог NSC: S 1515-G80Y; цвет аналог RAL Classic: 1000) | S 7010-Y10R | 7038 | 7043 (цвет аналог NSC: S 7500-N) |
|  | S 1000-N (цвет аналог RAL Classic: 9003) | S 2030-Y40R (цвет аналог NSC: S 2030-Y30R) | S 2002-Y | 9018 | 7024 (цвет аналог NSC: S 6502-B) |
|  |  | S 1515-Y (цвет аналог NSC: S 1515-Y10R; цвет аналог RAL Classic: 1014) | S 3010-R70B | 8015 | 8019 (цвет аналог NSC: S 7005-R50B) |
|  |  | S 1000-N (цвет аналог RAL Classic: 9003) |  | 8024 |  |
|  |  |  |  | 9006 |  |
|  |  |  |  | 7001 |  |
|  |  |  |  | 7004 |  |
|  |  |  |  | 7035 |  |
|  |  |  |  | 7047 |  |
| Набор №3 | S 0515-Y60R (цвета аналоги NSC: S 0515-Y50R; S 0515-Y70R) | S 0530-Y30R (цвет аналог NSC: S 0530-Y40R) | S 5000-N (цвет аналог RAL Classic: 9007) | 7040 | 9003 (цвет аналог NSC: S 1000-N) |
|  | S 0515-Y40R (цвет аналог NSC: S 0515-Y30R) | S 1505-Y50R (цвета аналоги NSC: S 1505-Y40R; S 1505-Y60R) | S 1505-Y20R (цвета аналоги NSC: S 1505-Y10R; S 1505-Y30R; (цвет аналог RAL Classic: 1015) | 7038 | 7043 (цвет аналог NSC: S 7500-N) |
|  | S 0505-Y60R (цвета аналоги NSC: S 0505-Y50R; S 0505-Y70R; цвет аналог RAL Classic: 9001) | S 1515-Y (цвет аналог NSC: S 1515-Y10R; цвет аналог RAL Classic: 1014) | S 7010-Y10R | 9018 | 7024 (цвет аналог NSC: S 6502-B) |
|  | S 1000-N (цвет аналог RAL Classic: 9003) | S 1000-N (цвет аналог RAL Classic: 9003) | S 5010-R90B (цвет аналог NSC: S 5010-R70B) | 7001 | 8019 (цвет аналог NSC: S 7005-R50B) |
|  | S 1515-Y10R (цвета аналоги NSC: S 1515-Y20R; S 1515-Y) | S 3010-Y (цвет аналог NSC: S 3010-Y10R) |  | 8015 |  |
|  | S 1005-G90Y (цвета аналоги NSC: S 1005-G80Y) |  |  | 8024 |  |
|  |  |  |  | 9006 |  |
|  |  |  |  | 7004 |  |
|  |  |  |  | 7035 |  |
|  |  |  |  | 7047 |  |
| Набор №4 | S 1010-Y90R (цвет аналог NSC: S 1010-Y80R) | S 1000-N (цвет аналог RAL Classic: 9003) | S 4020-Y60R (цвет аналог NSC: S 4020-Y70R) | 7040 | 9003 (цвет аналог NSC: S 1000-N) |
|  | S 1020-Y60R (цвет аналог NSC: S 1020-Y50R) | S 0515-Y40R (цвет аналог NSC: S 0515-Y30R) | S 3020-Y50R (цвет аналог NSC: S 3020-Y60R; цвет аналог RAL Classic: 3012) | 7038 | 7024 (цвет аналог NSC: S 6502-B) |
|  | S 2010-Y70R (цвет аналог NSC: S 2010-Y80R) | S 1515-Y60R (цвета аналоги NSC: S 1515-Y50R; S 1515-Y70R) | S 2502-G (цвет аналог RAL Classic: 7038) | 9018 | 8019 (цвет аналог NSC: S 7005-R50B) |
|  | S 1000-N (цвет аналог RAL Classic: 9003) | S 3010-Y70R (цвет аналог NSC: S 3010-Y80R) | S 4010-Y90R (цвет аналог NSC: S 4010-Y70R) | 8015 | 8017 (цвет аналог NSC: S 7010-Y70R) |
|  | S 1510-Y50R (цвета аналоги NSC: S 1510-Y40R; S 1510-Y60R) |  |  | 8024 | 7043 (цвет аналог NSC: S 7500-N) |
|  |  |  |  | 9006 | 7016 (цвет аналог NSC: S 7502-G) |
|  |  |  |  | 7004 |  |
|  |  |  |  | 7035 |  |
|  |  |  |  | 7047 |  |
| Набор №5 | S 2020-Y10R (цвет аналог RAL Classic: 1002) | S 2502-Y (цвет аналог RAL Classic: 7038) | S 2002-B | 7016 | 9003 (цвет аналог NSC: S 1000-N) |
|  | S 1515-Y (цвет аналог NSC: S 1515-Y10R; цвет аналог RAL Classic: 1014) | S 3010-Y50R (цвет аналог NSC: S 3010-Y40R) | S 5010-Y50R (цвет аналог RAL Classic: 8025) | 7040 | 7024 (цвет аналог NSC: S 6502-B) |
|  | S 1510-G90Y | S 5010-Y50R (цвет аналог RAL Classic: 8025) | S 6502-G | 7038 | 8019 (цвет аналог NSC: S 7005-R50B) |
|  | S 1000-N (цвет аналог RAL Classic: 9003) | S 2010-G80Y (цвета аналоги NSC: S 2010-G70Y; S 2010-G90Y) | S 5000-N (цвет аналог RAL Classic: 9007) | 9018 | 8017 (цвет аналог NSC: S 7010-Y70R) |
|  | S 1515-Y10R (цвета аналоги NSC: S 1515-Y20R; S 1515-Y) | S 1000-N (цвет аналог RAL Classic: 9003) |  | 8017 | 7043 (цвет аналог NSC: S 7500-N) |
|  | S 1005-G90Y (цвет аналог NSC: S 1005-G80Y) | S 3010-Y (цвет аналог NSC: S 3010-Y10R) |  | 8015 |  |
|  |  |  |  | 8024 |  |
|  |  |  |  | 9006 |  |
|  |  |  |  | 7004 |  |
|  |  |  |  | 7001 |  |
|  |  |  |  | 7035 |  |
|  |  |  |  | 7047 |  |
| Набор №6 | S 1515-Y20R (цвет аналог NSC: S 1515-Y10R) | S 1000-N (цвет аналог RAL Classic: 9003) | S 4005-R20B | 7040 | 9003 (цвет аналог NSC: S 1000-N) |
|  | S 2020-Y30R (цвет аналог NSC: S 2020-Y40R) | S 2500-N (цвет аналог RAL Classic: 7047) | S 2502-G (цвет аналог RAL Classic: 7038) | 7038 | 7024 (цвет аналог NSC: S 6502-B) |
|  | S 0530-Y10R | S 3020-Y40R (цвет аналог NSC: S 3020-Y30R) | S 3502-B (цвет аналог RAL Classic: 7045) | 9018 | 8019 (цвет аналог NSC: S 7005-R50B) |
|  | S 1000-N (цвет аналог RAL Classic: 9003) | S 3010-Y70R (цвет аналог NSC: S 3010-Y80R) | S 2020-Y10R (цвет аналог RAL Classic: 1002) | 7001 | 7016 (цвет аналог NSC: S 7502-G) |
|  | S 1510-Y50R (цвета аналоги NSC: S 1510-Y40R; S 1510-Y60R) |  |  | 9006 | 7043 (цвет аналог NSC: S 7500-N) |
|  |  |  |  | 7004 |  |
|  |  |  |  | 7035 |  |
|  |  |  |  | 7047 |  |
| Набор №7 | S 1000-N (цвет аналог RAL Classic: 9003) | S 4000-N (цвет аналог RAL Classic: 9006) | S 4000-N (цвет аналог RAL Classic: 9006) | 7016 | 9003 (цвет аналог NSC: S 1000-N) |
|  | S 2500-N (цвет аналог RAL Classic: 7047) | S 2005-R (цвета аналоги NSC: S 2005-Y90R; S 2005-R10B) | S 5502-G | 7040 | 7024 (цвет аналог NSC: S 6502-B) |
|  | S 2000-N (цвет аналог RAL Classic: 7035) | S 2502-G (цвет аналог RAL Classic: 7038) | S 5010-R90B (цвет аналог NSC: S 5010-R70B) | 7038 | 8019 (цвет аналог NSC: S 7005-R50B) |
|  | S 1500-N | S 1515-R90B (цвет аналог NSC: S 1515-R80B) | S 5000-N (цвет аналог RAL Classic: 9007) | 9018 | 7016 (цвет аналог NSC: S 7502-G) |
|  | S 1005-R60B (цвет аналог NSC: S 1005-R70B) | S 3005-G80Y |  | 7001 | 7043 (цвет аналог NSC: S 7500-N) |
|  | S 1502-R50B | S 4010-G30Y (цвет аналог NSC: S 4010-G50Y) |  | 9006 |  |
|  |  | S 2020-Y40R (цвет аналог NSC: S 2020-Y30R) |  | 7035 |  |
|  |  | S 1000-N (цвет аналог RAL Classic: 9003) |  | 7047 |  |
|  |  | S 3000-N |  | 7004 |  |
| Набор №8 | S 1000-N (цвет аналог RAL Classic: 9003) | S 5030-R80B (цвет аналог RAL Classic: 5000) | S 6502-G | 7016 | 9003 (цвет аналог NSC: S 1000-N) |
|  | S 3010-R80B (цвет аналог RAL Classic: 7001) | S 4030-R80B (цвет аналог RAL Classic: 5023) | S 3502-B (цвет аналог RAL Classic: 7045) | 7040 | 7024 (цвет аналог NSC: S 6502-B) |
|  | S 3030-R80B | S 2500-N (цвет аналог RAL Classic: 7047) | S 5010-R90B (цвет аналог NSC: S 5010-R70B) | 7038 | 7016 (цвет аналог NSC: S 7502-G) |
|  | S 5010-R90B (цвет аналог NSC: S 5010-R70B) | S 1515-R90B (цвет аналог NSC: S 1515-R80B) | S 3005-B20G | 9018 | 7043 (цвет аналог NSC: S 7500-N) |
|  | S 2020-B10G | S 1000-N (цвет аналог RAL Classic: 9003) |  | 7001 |  |
|  | S 2010-B30G |  |  | 9006 |  |
|  | S 1515-B |  |  | 7004 |  |
|  |  |  |  | 7035 |  |
|  |  |  |  | 7047 |  |
| Набор №9 | S 4005-R20B | S 4000-N (цвет аналог RAL Classic: 9006) | S 5000-N (цвет аналог RAL Classic: 9007) | 7016 | 9003 (цвет аналог NSC: S 1000-N) |
|  | S 4000-N (цвет аналог RAL Classic: 9006) | S 4005-R20B | S 4005-R20B | 7040 | 7024 (цвет аналог NSC: S 6502-B) |
|  | S 2502-B | S 4005-G20Y (цвет аналог RAL Classic: 7033) | S 4005-R80B (цвет аналог NSC: S 4005-R50B) | 7038 | 8019 (цвет аналог NSC: S 7005-R50B) |
|  | S 2500-N (цвет аналог RAL Classic: 7047) | S 4010-G30Y (цвет аналог NSC: S 4010-G50Y) | S 7500-N | 9018 | 8017 (цвет аналог NSC: S 7010-Y70R) |
|  | S 1502-G (цвет аналог NSC: S 1502-G50Y) | S 3010-G30Y (цвета аналоги NSC: S 3010-G20Y; S 3010-G40Y) | S 5010-R90B (цвет аналог NSC: S 5010-R70B) | 7001 | 7043 (цвет аналог NSC: S 7500-N) |
|  | S 2002-Y50R (цвет аналог NSC: S 2002-R) | S 4502-Y | S 4502-Y | 8017 | 7016 (цвет аналог NSC: S 7502-G ) |
|  | S 1000-N (цвет аналог RAL Classic: 9003) | S 4020-Y80R (цвет аналог NSC: S 4020-Y90R) | S 7010-Y90R (цвет аналог RAL Classic: 8017) | 9006 |  |
|  | S 2005-R20B (цвета аналоги NSC: S 2005-R10B; S 2005-R30B) | S 5010-B90G | S 6005-B80G | 7004 |  |
|  |  | S 1000-N (цвет аналог RAL Classic: 9003) |  | 7035 |  |
|  |  |  |  | 7047 |  |
| Не установлены |  |  |  |  |  |

<1> Цвет цоколя может быть использован только для окраса цоколя здания.

5. Использование цветов, предусмотренных настоящей статьей, при отделке внешних стен, кровельных покрытий, дверных полотен и переплетов, оконных переплетов и прочих внешних элементов здания, должно осуществляться в соответствии со следующими правилами:

| Территория действия требований к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства | Правила использования цветов при отделке внешних стен, кровельных покрытий, дверных полотен и переплетов, оконных переплетов и прочих внешних элементов здания |
| --- | --- |
| 1-я городская территория | При оформлении фасадов и кровель объектов капитального строительства допускается использование только цветов из наборов допустимых к использованию цветов внешних стен, кровельных покрытий и заполнения дверных проемов согласно правилам, установленным частью 4 настоящей статьи. При оформлении фасада здания запрещено использовать краски и материалы с уровнем блеска более 10% (полуматовые, полуглянцевые и глянцевые) Основной и дополнительный цвета внешних стен разрешается использовать, строго избегая равномерного распределения цвета по площади окрашиваемой поверхности фасада в соотношении 1:1; более 50% поверхности фасада либо вся поверхность фасада всегда должны быть окрашена в основной цвет (при использовании одного основного цвета), либо в один из основных цветов (при использовании двух основных цветов). При оформлении колонн и полуколонн, пилонов, пилястр, лопаток, антаблементов, межэтажных поясов и карнизов, архитектурных скульптур (барельефов и горельефов, филенок, розеток), сандриков и наличников, лепнины допускается использовать только белый цвет (NCS S 1000-N либо RAL Classic 9003) |
| 2-я городская территория |  |
| 3-я городская территория | При оформлении фасадов и кровель объектов капитального строительства допускается использование только цветов из наборов допустимых к использованию цветов внешних стен, кровельных покрытий и заполнения дверных проемов согласно правилам, установленным частью 4 настоящей статьи. При оформлении фасада здания запрещено использовать краски и материалы с уровнем блеска более 10% (полуматовые, полуглянцевые и глянцевые) Основной и дополнительный цвета внешних стен разрешается использовать, строго избегая равномерного распределения цвета по площади окрашиваемой поверхности фасада в соотношении 1:1; более 50% поверхности фасада либо вся поверхность фасада всегда должны быть окрашена в основной цвет (при использовании одного основного цвета), либо в один из основных цветов (при использовании двух основных цветов) |
| 4-я городская территория |  |
| 5-я городская территория |  |
| 6-я городская территория |  |
| 7-я городская территория | Не установлены |

6. Требования к использованию цвета при отделке внешних стен, кровельных покрытий, дверных полотен и переплетов, оконных переплетов и прочих внешних элементов здания, установленные настоящей статьей, применяются в случае отделки внешних стен, кровельных покрытий, дверных полотен и переплетов, оконных переплетов и прочих внешних элементов здания лакокрасочными материалами либо материалами, имеющими цветовую характеристику в своей спецификации.

7. При отделке внешних стен, кровельных покрытий, дверных полотен и переплетов, оконных переплетов и прочих внешних элементов здания не допускается использование лакокрасочных материалов, если перечисленные элементы выполнены из материалов, которые не требуют покраски и/или не имеют цветовую характеристику в своей спецификации.

8. Требования, установленные в части 7 настоящей статьи, не распространяются на внешние стены, кровельные покрытия, дверные полотна и переплеты, оконные переплеты и прочие внешние элементы здания, выполненные из дерева.

Статья 54. Требования к отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства

1. Требования к отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства сводятся к следующим:

| Территория действия требований к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства | Общие правила отделки фасада, отмостки здания | Допустимые к использованию типы кровельных покрытий | Общие требования к материалам заполнения оконных проемов | Общие требования к использованию материалов заполнения дверных проемов входных групп | Запрещенные к использованию при отделке внешних стен и ограждающих конструкций материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-я городская территория | Запрещено нанесение на фасады зданий муралов. При оформлении фасада здания требуется предусматривать специальные места для размещения информационных и/или рекламных конструкций (вывесок) с учетом требований Схемы размещения рекламных конструкций на территории Великого Новгорода и Дизайн-кода города Великий Новгород. При отделке фасадов объектов капитального строительства не допускается опирание навесного, либо оштукатуренного, либо фиброцементного, либо алюмокомпозитного элемента отделки фасада без устройства цоколя на отметке уровня земли. При отделке необходимо исключать примыкание элемента отделки фасада к уровню земли. Со стороны красной линии финишное покрытие отмостки здания требуется выполнять в материале, идентичном материалу дорожного покрытия пешеходной части соответствующей улицы. Запрещено использовать любые штучные/модульные/типоразмерные материалы с видимым швом между элементами, если отношение ширины и высоты таких элементов находятся в диапазоне от 0,85:1,15 до 1,15:0,85 | При оформлении кровельных покрытий допускается применение кровельных покрытий из профилированных стальных листов (включая металлочерепицу, металлических кровель с фальцевым соединением), рулонных кровельных материалов (битумные, битумно-полимерные и полимерные) только при условии соответствия цветам, допустимым к использованию при оформлении кровельных покрытий согласно настоящим Правилам. Применение при оформлении кровельных покрытий натуральных материалов (лемех, гонт, дранка) допустимо без необходимости соблюдения дополнительных условий | При заполнении оконных проемов запрещается использование цветного и/или тонированного стекла | При заполнении дверных проемов входных групп требуется предусматривать защиту от атмосферных осадков над каждым входом. Устройство защиты от атмосферных осадков может не предусматриваться над эвакуационными выходами. Для заполнения дверных проемов входных групп требуется использовать светопрозрачные конструкции с применением алюминиевого и/или стального профиля со стеклопакетом. Остекление дверного полотна дверного проема входной группы, в том числе в составе витражных конструкций, должно составлять не менее 60% от общей площади такого полотна | При финишной отделке внешних стен и ограждающих конструкций запрещается применение бетонных блоков и керамогранита. Запрещается финишная отделка фасада сотовым и/или профилированным поликарбонатом, профилированным стальным листом, металлическим и пластиковым сайдингом, плоскими и перфорированными металлическими панелями и кассетами, цветной и/или тонирующей самоклеящейся пленкой, любыми типами сэндвич-панелей |
| 2-я городская территория |  |  |  |  |  |
| 3-я городская территория | При оформлении фасада здания требуется предусматривать специальные места для размещения информационных и/или рекламных конструкций (вывесок) в соответствии с требованиями Схемы размещения рекламных конструкций на территории Великого Новгорода и Дизайн-кода города Великий Новгород. При отделке фасадов объектов капитального строительства не допускается применять керамогранит. При отделке фасадов объектов капитального строительства не допускается опирание навесного, либо оштукатуренного, либо фиброцементного, либо алюмокомпозитного элемента отделки фасада без устройства цоколя на отметке уровня земли. При отделке необходимо исключать примыкание элемента отделки фасада к уровню земли. Со стороны красной линии финишное покрытие отмостки здания требуется выполнять в материале, идентичном материалу дорожного покрытия пешеходной части соответствующей улицы. Запрещено использовать любые штучные/модульные/типоразмерные материалы с видимым швом между элементами, если отношение ширины и высоты таких элементов находятся в диапазоне от 0,85:1,15 до 1,15:0,85 | Не установлены |  |  | При финишной отделке внешних стен и ограждающих конструкций запрещается применение бетонных блоков. Запрещается финишная отделка фасада сотовым и/или профилированным поликарбонатом, профилированным стальным листом, металлическим и пластиковым сайдингом, цветной и/или тонирующей самоклеящейся пленкой, любыми типами сэндвич-панелей |
| 4-я городская территория |  |  |  |  |  |
| 5-я городская территория |  |  |  |  |  |
| 6-я городская территория |  |  |  |  |  |
| 7-я городская территория | Не установлены |  | Не установлены | Не установлены | Не установлен |

Статья 55. Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства

1. Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства сводятся к следующим:

| Территория действия требований к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства | Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства |
| --- | --- |
| 1-я городская территория | Прокладка сетей поставки воды, тепла, электричества и отвода канализационных стоков по фасаду объекта капитального строительства должна осуществляться скрытым способом (скрытая прокладка). Прокладку сетей газоснабжения и водосточной системы по фасаду объекта капитального строительства допускается осуществлять открытым способом (наружная прокладка). В случае прокладки сетей газоснабжения и водосточной системы открытым способом соответствующее техническое и инженерное оборудование следует оформлять в цветах, применяемых при отделке фасада здания, если такое оформление допускается действующими государственными стандартами. Наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, вентиляционные трубопроводы, антенны, видеокамеры наружного наблюдения, часы, банкоматы и иное техническое и инженерное оборудование допустимо размещать на фасадах и кровлях зданий только с привязкой к единой системе осей (горизонтальных и/или вертикальных). При строительстве зданий для всех помещений общественного и жилого назначения требуется осуществлять обустройство специальных архитектурных элементов (мест размещения) для наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции (ниш) без выведения элементов электрооборудования на наружные плоскости стен (отсутствие сопровождающей проводки на плоскости фасадов) из расчета не менее одного места размещения для однокомнатных квартир и не менее двух мест размещения для двухкомнатных, трехкомнатных квартир и квартир с большим числом комнат. При строительстве зданий предусматривать места размещения наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции на балконах и/или лоджиях допускается только при условии полного либо частичного отсутствия остекления у соответствующих балконов и/или лоджий и наличии в здании системы отвода конденсата (дренажной системы) для наружных блоков кондиционеров. При реконструкции зданий не допускается перекрывать наружными блоками кондиционеров оконные и дверные проемы и декоративные элементы фасадов: фронтоны, колонны и полуколонны, пилоны, пилястры, лопатки, антаблементы, межэтажные пояса и карнизы, элементы ограждения (балюстрады, балясины, поручни), арочные и прочие радиусные элементы, рустовые и замковые камни, архитектурные скульптуры (барельефы и горельефы, филенки, розетки), сандрики и наличники, лепнину. Размещение антенн не допускается на фасадах, выходящих на красные линии. |
| 2-я городская территория |  |
| 3-я городская территория |  |
| 4-я городская территория |  |
| 5-я городская территория |  |
| 6-я городская территория |  |
| 7-я городская территория | Не установлены |

Статья 56. Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства

1. При оборудовании фасадов объектов капитального строительства подсветкой требования к степени защиты осветительных приборов от доступа к опасным частям, попадания внешних твердых предметов, воды (код IP) необходимо принимать в соответствии положениями ГОСТ 14254-2015. «Межгосударственный стандарт. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)».

2. Требования к цветовой температуре, излучаемой осветительными приборами (K), настоящими Правилами устанавливаются в соответствии положениями ГОСТ Р 56228-2014 «Освещение искусственное. Термины и определения».

3. Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства сводятся к следующим:

| Территория действия требований к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства | Общие требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства |
| --- | --- |
| 1-я городская территория | При осуществлении строительства и реконструкции объектов капитального строительства необходимо осуществлять обустройство освещения входных групп (фасадные светильники, встроенная подсветка и иные средства освещения входных групп) и освещения домовых знаков (в темное время суток). Запрещается организация освещения, световой пучок которого направлен в окна объектов жилого и общественного назначения. Для создания архитектурной подсветки допустимо использовать только осветительные приборы со степенью защиты от доступа к опасным частям, попадания внешних твердых предметов, воды (код IP) не менее 65. Светильники, размещаемые в поле зрения водителей по направлению их движения и оказывающее слепящее действие, должны быть оборудованы светоэкранирующими устройствами либо установлены так, чтобы не находиться в поле зрения водителей по направлению их движения. Если такие приборы размещаются на земле или на уровне, где к ним может прикоснуться человек, их необходимо оснащать декоративными защитными кожухами. При организации архитектурной подсветке фасадов светильники, проводка и комплектующие должны быть выкрашены в цвет фасада и не должны выделяться. Запрещается любая цветная архитектурная подсветка. Запрещается организация мигающего, динамического освещения и световых спецэффектов, применение неэкраннированных прожекторов, световых столбов и медиафасадов. Допускается организация освещения фасадов только теплым белым светом (значение световой температуры излучателя равное 2700–3000К). |
| 2-я городская территория |  |
| 3-я городская территория | При осуществлении строительства и реконструкции объектов капитального строительства необходимо осуществлять обустройство освещения входных групп (фасадные светильники, встроенная подсветка и иные средства освещения входных групп) и освещения домовых знаков (в темное время суток). Запрещается организация освещения, световой пучок которого направлен в окна объектов жилого и общественного назначения. Для создания архитектурной подсветки допустимо использовать только осветительные приборы со степенью защиты от доступа к опасным частям, попадания внешних твердых предметов, воды (код IP) не менее 65. Светильники, размещаемые в поле зрения водителей по направлению их движения и оказывающее слепящее действие, должны быть оборудованы светоэкранирующими устройствами либо установлены так, чтобы не находиться в поле зрения водителей по направлению их движения. Если такие приборы размещаются на земле или на уровне, где к ним может прикоснуться человек, их необходимо оснащать декоративными защитными кожухами. При организации архитектурной подсветке фасадов светильники, проводка и комплектующие должны быть выкрашены в цвет фасада и не должны выделяться. Запрещается любая цветная архитектурная подсветка. Запрещается применение неэкранированных прожекторов и световых столбов. Допускается организация освещения фасадов только теплым и нейтральным белым светом (значение световой температуры излучателя равное 2700–4000К). |
| 4-я городская территория |  |
| 5-я городская территория |  |
| 6-я городская территория |  |
| 7-я городская территория | Не установлены. |

Статья 57. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации

1. Ограничения использования земельных участков на территории зон с особыми условиями использования территории устанавливаются в целях защиты жизни и здоровья граждан; безопасной эксплуатации объектов транспорта, связи, энергетики, объектов обороны страны и безопасности государства; обеспечения сохранности объектов культурного наследия; охраны окружающей среды, в том числе защиты и сохранения природных лечебных ресурсов, предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира; обеспечения обороны страны и безопасности государства.

2. Ограничения использования земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории распространяются на все, что находится над и под поверхностью земель, если иное не предусмотрено законами о недрах, воздушным и водным законодательством, и ограничивают или запрещают размещение и (или) использование расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества и (или) ограничивают или запрещают использование земельных участков для осуществления иных видов деятельности, которые несовместимы с целями установления зон с особыми условиями использования территорий.

3. При пересечении границ различных зон с особыми условиями использования территорий действуют все ограничения использования земельных участков, установленные для каждой из таких зон, за исключением ограничений, препятствующих эксплуатации, обслуживанию и ремонту здания, сооружения, в связи с размещением которых была установлена одна из зон с особыми условиями использования территорий, при условии, что такие ограничения не установлены в целях охраны жизни граждан или обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Статья 58. Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территорий

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территорий (за исключением зон охраны объектов культурного наследия) установлены следующими нормативными правовыми актами:

| Наименование зоны с особыми условиями использования территории | Нормативный правовой акт, установивший ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- |
| Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) | Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр. |
| Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов); Зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) | Федеральный закон от 31 марта 1999 г. N 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»; Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160 «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; Правила охраны магистральных газопроводов, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2017 г. N 1083; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр; СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002, утвержденный Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2010 N 780;СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП2.05.06-85, утвержденный Приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой) от 25 декабря 2012 г. N 108/ГС |
| Охранная зона линий и сооружений связи | Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160 «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр |
| Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением | Федеральный закон от 19 июля 1998 г. N 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе»; Постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2021 г. N 392 «Об утверждении Положения об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 1999 г. N 972 и признании не действующим на территории Российской Федерации постановления Совета Министров СССР от 6 января 1983 г. N 19»;СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр |
| Водоохранная зона; Прибрежная защитная полоса | Водный кодекс Российской Федерации; Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2024 г. N 1459 «Об утверждении Правил установления границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»; СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
| Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения | Водный кодекс Российской Федерации; СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр; СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 3; СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 N 10; приказ Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области от 17.12.2021 N 1300 "Об установлении зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения" |
| Зоны затопления и подтопления | Водный кодекс Российской Федерации; Положение о зонах затопления, подтопления, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. N 360;СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89, утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр; распоряжение Невско-Ладожского бассейнового водного управления от 03.09.2019 N 71 «Об утверждении местоположения границ зон затопления в отношении территорий, прилегающих к реке Волхов в границах города Великий Новгород, п. Краснофарфорный, с. Грузино Чудовского муниципального района на территории Новгородской области» |
| Санитарно-защитная зона | СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 N 74 |
| Зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства | СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 N 74; СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.06.2003 N 135 |
| Охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети | Постановление Правительства Российской Федерации от 21 августа 2019 г. N 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети» |
| Охранная зона тепловых сетей | Приказ Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 N 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» |

Статья 59. Зоны охраны объектов культурного наследия, защитные зоны объектов культурного наследия

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон охраны объектов культурного наследия устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. № 972.

2. Зоны охраны объектов культурного наследия подразделяются на:

1) охранные зоны объектов культурного наследия;

2) зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности;

3) зоны охраняемого природного ландшафта.

3. Решения об установлении, изменении зон охраны объектов культурного наследия принимаются, требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются в порядке, определенном законодательством в области сохранения, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах защитных зон объектов культурного наследия устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Статья 60. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, установленные в отношении территории, подлежащей комплексному развитию

Для территорий, подлежащих комплексному развитию, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения определяются в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования муниципального образования – городского округа Великий Новгород.